“电阻的测量”训练题

1．(2017·贵港)用伏安法测电阻，实验电路如图甲所示．

甲　　　　　　　　　　　　　　　乙

(1)连接电路时，开关应该是__断开__的．

(2)大山同学在实验中的某次测量，电压表与电流表的读数如图乙所示，则此时待测电阻的阻值为__8__Ω__．请你根据图甲的电路图，在图丙中用笔画线代替导线帮大山同学连接实物图(导线不能交叉)．

解：

丙

(3)实验中，如果电压表突然损坏，已知滑动变阻器的最大阻值为R，被测电阻的阻值为Rx，电源电压保持不变，但电源电压未知，请你利用剩下的器材测出Rx，先在右边方框内画出此时的实验电路图，再简要写出实验过程和计算Rx的表达式．

a．实验过程：　①测量时，先将滑片移至最右端，测出此时的电流I1，则电源电压U＝I1Rx；②再将滑片移至最左端，测出此时的电流I2，则电源电压U＝I2Rx＋I2R.

b．Rx的表达式：Rx＝____．

2． 在“伏安法测电阻”实验中，某小组的实验电路如图甲所示．

甲　　　　　　　　　　　乙

(1)本实验是根据Rx＝____算出电阻Rx的阻值．

(2)由两节新干电池串联组成的电源两端电压大约是__3__V.

(3)闭合开关前，应将变阻器滑片放在其最__右__(填“左”或“右”)端，闭合开关后，发现两个电表中只有一个电表有示数，初步检查确认，接线完好且两个电表无故障，则发生故障的元件应是__电阻Rx__(填“电源”“电阻Rx”或“变阻器”)．

(4)排除故障后，经过多次测量得到的实验数据如表所示：

| 数据序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流I/A | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.32 |

①为减小实验误差，小明依据多次测量取平均值的做法进行了如下运算：

≈7.38 Ω，由此得电阻Rx＝7.38 Ω .这样的算法是__不合理__(填“合理”或“不合理”)的．

②小芳把表中的数据在坐标系中描点、连线，得到如图乙所示的U－I图象．由图可得电阻Rx＝_7.5__Ω.

(5)由于没有电压表，小红设计了如图丙所示的电路图，其中电阻R0＝20 Ω，电流表A1、A2为两个完全相同的电流表，连接好电路后，闭合开关，发现两个电流表指针均偏转了相同的角度，如图丁所示，则通过电阻Rx′的电流是__1.6__A．R′x＝__5__Ω.

丙　　　　　　　　　　　丁

3． 在用电压表和电流表测电阻R0的实验中，若被测电阻R0的阻值约为30 Ω，备有：电流表一个，0～0.6 A、0～3 A两个量程；电压表一个，0～3 V、0～15 V两个量程；电源四种，电压分别为1.5 V、3 V、6 V、15 V；开关一个；导线若干．

(1)为了比较准确地测出电阻R0的阻值，还需要的器材是__滑动变阻器__．

(2)请在下面的虚框内画出实验电路图．

解：

(3)连接电路时，开关应该是__断开__的．

(4)为了减小电表读数时的误差，要求在几次测量中，电表指针的示数大于量程的，则电源应选用__15__V，电压表应选用__0～15__V量程，电流表应选用__0～0.6__A量程．

4． 小明和学习小组利用电源(电压未知)、滑动变阻器(“100 Ω　2 A”)、电流表、电压表、开关各一，导线若干来测量电阻Rx的阻值(其阻值为几百欧)．

甲　　　　　　　　　　　乙

(1)在图甲中完成实验电路的连接．

解：

- 设计的实验表格如下，表格中①处应填写__电阻的平均值/Ω__．

(3)正确连接电路后，当滑动变阻器的滑片移至某一位置时，电压表的示数如图乙所示，为__2.4__V.

(4)实验中，器材完好，当移动滑动变阻器的滑片时，电压表指针偏转正常，但电流表指针几乎不偏转，无法读数，原因可能是__待测电阻的阻值太大(或电源电压太小)__．

(5)勤于思考的小明在不改动原来实验电路的情况下，也能求出待测电阻Rx的阻值，请你写出小明的主要实验步骤(用相应的字母表示测出的物理量)．

①__将滑动变阻器的滑片移动到阻值为零处，记下电压表的示数U1__；

②__再将滑动变阻器的滑片移动到阻值最大(100__Ω)处，记下电压表的示数U2__；

③写出待测电阻的表达式__Rx＝__．

5.　 如图甲是用“伏安法”测量未知电阻Rx阻值的实物电路．

(1)请用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整．

解：

(2)闭合开关前应将滑动变阻器的滑片移到__最大阻值__处；闭合开关，发现电流表几乎无示数，电压表指针明显偏转，则出现的故障可能是Rx__断路__．

(3)排除故障后，闭合开关，当滑片移动到某位置时，电压表示数为2.4 V，电流表示数如图乙所示，其读数为__0.24__A，则未知电阻Rx＝__10__Ω.

(4)若实验中电压表损坏，利用其他的原有器材也能测出未知电阻Rx的阻值，实验电路如图丙所示(滑动变阻器最大阻值为R0，电源电压未知且不变)，请将下列相关实验步骤补充完整：

①	闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P移到a端，记录电流表示数I1；

②	闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P移到__b端__ ，记录电流表示数I2；

③写出待测电阻的表达式：Rx＝____(用已知量和测量量符号表示)．

(5)小亮组在实验时，连接好电路后闭合开关，小灯泡闪亮一下就熄灭．检查发现小灯泡的灯丝已烧断．分析原因是闭合开关时，滑动变阻器连入电路的电阻为__最小值__(填“最大值”或“最小值”)，导致电流过大而造成的．

(6)将电阻Rx换成小灯泡，重复上述实验，发现几次实验测得小灯泡的电阻相差比较大，原因可能是__灯丝的电阻与温度有关__．

(7)实验中，小明组的电流表不小心损坏．在老师的指导下，利用电压表设计了如图丁所示实验电路图，成功测出了待测电阻大小：

丁

①按照电路图连好电路，将滑动变阻器滑片调到__阻值最大处__，闭合开关，调节滑动变阻器，使电压表的示数接近满偏，记下电压表的示数U0；

②断开开关，保持滑片的位置__不变__，将电压表改接在未知电阻两端，闭合开关，记下电压表的示数Ux；

③因为串联电路中各处的电流相等，所以根据欧姆定律可得Rx＝__R0__．

6．(2017·广州)伏安法测定值电阻的实验．

图1　　　　　　　　　　图2                                                         图3

(1)请在虚线框内(图1)画出实验电路图．

解：

(2)图2是小红连接的电路．实验中某次电压表、电流表示数如图3，电压U＝__2__V，电流I＝__0.1__A，算出R＝__20__Ω.

(3)小明发现图2的电路接线错了，电压表实际测量的是__滑动变阻器__两端的电压．

7．(2017·百色)小明用“伏安法”测量一个定值电阻Rx的阻值(约为20 Ω)．实验器材有：定值电阻Rx、电压表(量程0～3 V和0～15 V)、电流表(量程0～0.6 A和0～3 A)、滑动变阻器(20 Ω　1 A)、开关、学生电源各一个，导线若干．

a　　　　　　　b　　　　　　　　　c

(1)“伏安法”测量电阻的原理是__R＝__．

(2)如图a所示是“伏安法”测量电阻的实验电路图，图中甲、乙为两个电表，其中甲为__电压__表．

(3)本实验电源电压选用12 V，电压表应该选用__0～15__V__量程，电流表选用0～0.6 A量程；连接如图b所示的电流表时，应该使电流从“__0.6__A__”接线柱流入电流表．

(4)闭合开关后，发现电压表的示数约为6 V，电流表示数为零；移动滑动变阻器滑片，电压表示数有明显变化，但电流表示数为零，则发生的故障是__电流表短路__．

(5)排除故障后，接通电路，移动滑动变阻器滑片，当电流表的示数如图b所示时，通过电阻Rx的电流大小是__0.34__ A.

(6)经多次测量，小明由实验数据绘制得如图c所示的U－I图象，由图象可知电阻Rx＝__22.2__ Ω(保留一位小数)．

(7)在物理实验中，经常要对物理量进行多次测量，下列实验与本次实验进行多次测量的目的相同的是__A__(填序号)．

A．用刻度尺测量物理课本的长与宽

B．探究杠杠的平衡条件

C．测量小灯泡的电功率

8．(2017·黄石)小华同学用“伏安法”来测量一只阻值约为5 Ω的定值电阻Rx，实验室有如下器材供选用：

A．两节干电池

B．开关一个和导线若干

C．电压表(0～3 V、0～15 V)

D．电流表(0～0.6 A、0～3 A)

E．滑动变阻器(0～10 Ω)

F．滑动变阻器(0～100 Ω)

甲　　　　　　　　　　　　　乙

(1)完成实验电路设计后，为了操作顺利和方便，除了A、B、C和D外，小华同学还需选用__E__(填“E”或“F”)器材．

(2)根据设计的实验电路要求，请用笔画线代替导线连接图甲中最后的两根导线．

解：

(3)如图甲所示，连接好电路．在闭合开关前，为保护电路，滑动变阻器的滑片P应该滑至__G__(填“G”或“H”)端．

(4)小华在闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片P时，发现电流表示数始终为零，而电压表有示数但不发生变化，此时电路中的一处故障是__C__．

A．滑动变阻器断路  B．滑动变阻器短路

C．定值电阻Rx断路  D．定值电阻Rx短路

(5)排除故障后，电流表示数为0.40 A，电压表示数如图乙所示，则本次实验测得的定值电阻Rx是__5.5__Ω.

9．(2017·长沙)小天同学在做“用伏安法测电阻”的实验时，除了滑动变阻器的铭牌不清楚之外其他实验器材齐全且完好，电源电压不变，电流表和电压表对电路的影响均忽略不计．以下是他的实验过程，请回答下列问题：

甲　　　　　　　　　　　乙

丙　　　　　　　　　　　　丁

(1)小天连接了如图甲所示的电路测量待测电阻Rx的阻值，请指出电路连接的错误之处：__电压表并联在变阻器的两端了(或滑动变阻器下面两个接线柱接入了电路)__(写出一种即可)．

(2)更正电路之前，小天发现可以利用图甲所示的电路来测量滑动变阻器的最大阻值；他闭合开关，读出电压表的示数为10 V，电流表的示数为0.2 A，则可计算出滑动变阻器的最大阻值为__50__Ω.

(3)小天按照图乙所示电路图正确连接好电路后，为了减小实验误差，他选用了合适的量程进行了多次测量，以下是他的实验记录．第一次：当滑动变阻器的滑片位于最左端时，电压表的指针位置如图丙所示；第二次：当滑动变阻器的滑片位于某位置时，电流表的示数为0.58 A，电压表的指针位置如图丁所示；第三次：当滑动变阻器的滑片位于最右端时，电流表的示数为1.1 A，则Rx的平均阻值为__10.4__Ω(精确到0.1 Ω)．

10．(2017·德阳)王小军同学用如图1所示实物电路研究小灯泡的电阻，已知小灯泡的额定电压是3 V.

图1　　　　　　　　　　　　　图2

(1)图中部分导线已连好，请用笔画线代替导线将电路连接完整．

解：

(2)根据实物图在虚线方框内画出实验电路图．

解：

(3)将滑动变阻器的滑片移到某位置时，电路中电流表示数为0.2 A，电压表的示数如图3所示，则电压表示数为__2.5__V，此时灯丝的电阻为__12.5__Ω.

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 0.18 | 0.2 |
| 电压/V | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 |

图3

(4)改变滑动变阻器的阻值，经多次实验，测得多组电压、电流值如表所示，请根据表中数据，在图4中作出小灯泡的U－I图象．

解：

图4

12．(2017·来宾)在做“测量小灯泡的电阻”的实验时，小明选用了电压为6 V的电源，额定电压为3.8 V的小灯泡和其他合适的器材，并连接了部分实验电路，如图所示．

(1)为了完成实验，请你帮他用笔画线代替寻找将电路连接完整(要求导线不能交叉，滑动变阻器的滑片向右移动时电流表示数变小)．

解：

(2)电路连接好后，在闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P移到__B__(填“A”或“B”)端．

(3)当闭合开关，移动滑动变阻器的滑片时，灯丝突然烧断，此时电压表的示数__变大__(填“变大”“变小”或“不变”)．

(4)换相同规格的灯泡，重新实验并记录数据如下表：

根据实验数据，小明认为平均电阻就是小灯泡的电阻，你认为这种做法合理吗？__不合理__(填“合理”或“不合理”)．你的理由是__小灯泡的电阻受温度的影响，且随温度的升高而增大，不能求电阻的平均值．

(5)小明还想利用现有的实验数据测量小灯泡的额定功率，但此时电压表0～15 V量程突然烧坏，而0～3 V量程完好，请你在不增减器材的情况下，帮他设计测量小灯泡额定功率的实验，要求写出必要的实验步骤，用字母(或数值)记录所测物并写出小灯泡额定功率的表达式．

实验步骤：__断开开关，将电压表并在滑动变阻器两端，闭合开关，移动滑动变阻器，使电压表的示数为2.2__V时，记下电流表的示数IL____．

小灯泡额定功率的表达式：__PL＝3.8__V×IL__.

12．小明同学利用电流表A、单刀双掷开关S、电阻箱R、滑动变阻器R0和电源测量未知电阻Rx的阻值，实验电路图如图甲所示，实验操作如下：

①移动滑动变阻器的滑片P，使滑动变阻器接入电路的阻值最大，将S拨至a处，再次移动滑片P，使滑动变阻器的部分阻值接入电路，读出电流表的示数I1.

②保持滑片P位置不变，将电阻箱值调到最大，再将S从a拨至b处，调节电阻箱，使电流表的示数为I2，此时电阻箱的示数为R′.

(1)若I1＝I2，则待测电阻阻值Rx__＝__(填“＞”“＜”或“＝”)R′.

(2)若I1＞I2，则待测电阻阻值Rx__＜__(填“＞”“＜”或“＝”)R′.

(3)图乙所示电阻箱的示数为__305__Ω.

13．图甲是用伏安法测未知电阻R的实验电路．

(1)请用笔画线代替导线，将图甲中实物电路连接完整．

解：

(2)闭合开关，将滑片P向左滑动到某一位置时，电压表示数为2.4 V，电流表示数如图乙所示，其读数为I＝__0.3__A，则未知电阻R＝__8__Ω.

(3)若实验中只有一个电压表和一个已知电阻R0，小明设计了如图丙所示的电路，同样可以测出未知电阻Rx的阻值，请在空格内将实验步骤补充完整．

①闭合S、断开S1，用电压表测出待测电阻Rx两端的电压为U1；

②__闭合开关S、S1__，用电压表测出电源电压U；

③请写出用测量值U、U1及R0来表示Rx的表达式：Rx＝____．