【母题来源1】	2017年长沙卷

【母题原题】如图是建筑工人用滑轮组提升建筑材料的场景，在10s的时间内，工人师傅用竖直向上的拉力将建筑材料匀速提升了1m，已知拉力F为400N，建筑材料的重力G为900N，求这个过程中：

（1）绳子自由端移动的距离；

（2）此滑轮组的机械效率；

（3）拉力F的功率；

【答案】（1）3m；（2）75%；（3）120W

（3）由功率，有拉力F的功率。

答：（1）绳子自由端移动的距离3m；

（2）此滑轮组的机械效率75%；

（3）拉力F的功率120W；

【母题来源2】	2017年盐城卷

【母题原题】	如图所示是一种塔式起重机，它将600kg的建筑材料匀速吊起时，对绳子的拉力为2500N，在建筑材料上升5m高度过程中，绳端移动的距离为15m，g取10N/kg，求：

（1）建筑材料所受的重力；

（2）起重机对绳拉力做的功；

（3）塔式起重机的机械效率。

【答案】（1）6000N  （2）3.75×104J   （3）80%

【母题来源3】	2017年枣庄卷

【母题原题】如图所示，是一辆汽车通过滑轮组将深井中的物体拉至井口的装置图。已知井深10m，物体重G=4×103N，汽车重G车=3×104N，汽车匀速拉绳子时的拉力F=2×103N，汽车受到的阻力为车重的0.05倍。求：

- 若汽车运动的速度为1.2m/s，则将物体由井底拉至井口，需要多长时间？

（2）滑轮组的机械效率为多少？（保留一位小数）

（3）汽车的牵引力为多大？

（4）将物体从井底拉至井口，汽车牵引力做的功是多少？

【答案】答：（1）若汽车运动的速度为1.2m/s，则将物体由井底拉至井口，需要25s；
（2）滑轮组的机械效率是66.7%；
（3）汽车的牵引力是3500N；
（4）将物体由井底拉至井口，汽车的牵引力做的功是1.05×105J．

【解析】

（1）由图可知，滑轮组承担物重的绳子段数n=3

v物=13v汽=13×1.2ms=0.4ms

则将物体由井底拉至井口，需要的时间：t=hv物=100.4s=25s

- 滑轮组的机械效率：η=W有用W真=GhFS=GhF×3h=66.7％

- 因为汽车做匀速直线运动，所以受到平衡力的作用

F牵=f+F'=0.05G车+F'=3.5×103N

- 将物体由井底拉至井口，汽车牵引力做功：

W牵=F牵⋅3h=1.05×105J

答：（1）若汽车运动的速度为1.2m/s，则将物体由井底拉至井口，需要25s；
（2）滑轮组的机械效率是66.7%；
（3）汽车的牵引力是3500N；
（4）将物体由井底拉至井口，汽车的牵引力做的功是1.05×105J．

【母题来源4】2017年自贡卷

【母题原题】如图所示，A物体受到的重力是100N，在拉力F的作用下，能以0.2m/s的速度在水平地面上向左匀速直线运动。已知拉力F=5N，滑轮组的机械效率为80%，试问：

（1）5s内拉力F所做功的大小是多少？

（2）物体A受到水平地面的摩擦力大小是多少？

【答案】（1）5s内拉力F所做功的大小是15J；（2）物体A受到水平地面的摩擦力大小是12N．

答：（1）5s内拉力F所做功的大小是15J；（2）物体A受到水平地面的摩擦力大小是12N．

【母题来源5】	2017年重庆A卷

【母题原题】	图16甲是《天工开物》中记载的三千多年前在井上汲水的桔槔，其示意图如图16乙所示。轻质杆杠的质点O距左端l1=0.5,m，距右端l2=0.2m。在杠杆左端悬挂质量为2kg的物体A，右端挂边长为0.1m的正方体B，杠杆在水平位置平衡时，正方体B对地面的压力为20N。求：（1）此时杠杆左端所受的拉力大小为多少牛顿？（2）正方体B的密度为多少千克每立方米？（3）若该处为松软的泥地，能承受的最大压强为4×103Pa，为使杠杆仍在水平位置平衡，物体A的重力至少为多少牛顿？

【答案】（1）20N  （2）7×103kg/m3    (3)12N

【解析】

（1）杠杆左端所受的拉力大小为

（2）因为杠杆处于平衡状态，有

所以F右=50N，又因为B处于平衡状态，所以GB=F右+F支=70N

又因为VB=1×10-3m3

所以

（3）SB=1×10-2m2                F 支=pSB=4×103Pa×1×10-2m2=40N

所以右边绳子的拉力    T=GB-F支=70N-40N=30N

欲使杠杆处于平衡状态： GA’×0.5m=T×0.2m

GA’=12N

即A的重力至少为12N。

【难点中心】本题考察滑轮组的机械效率的计算，涉及考点有对绳的拉力与物体重力的关系、绳子移动的距离与物体移动距离的关系、有用功额外功以及总功的计算；涉及物理量较多，公式较多，考试中失分较多，是中考的一难点。

【考点难点突破】

【知识链节】

1．有用功：定义：对人们有用的功= 直接用手对重物所做的功（Gh）

公式：W有用＝Gh（提升重物）=W总－W额=ηW总；斜面：W有用= Gh

2．额外功：定义：并非我们需要但又不得不做的功

公式：W额= W总－W有用=G动h（忽略轮轴摩擦的动滑轮、滑轮组）

斜面：W额=fL

3．总功：定义：有用功加额外功或动力所做的功

公式：W总=W有用＋W额=Fs= W有用／η

斜面：W总= fL+Gh=FL

由于有用功总小于总功，所以机械效率总小于1。通常用百分数表示。某滑轮机械效率为60%表示有用功占总功的60% 。

【技能方法】

| 简单机械 | 有用功 | 总功 | 额外功 | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杠杆 | W有用= Gh | W总=Fs | W额= W总－W有用 | η=W有W总=GhFs |
| 滑轮组 | W有用= Gh | W总=Fs W总= Gh+G动h （不计绳重和摩擦） | W额= W总－W有用 W额= G动h（不计绳重和摩擦） | η=W有W总=GhFs=GhFnh=GFn η=W有W总=GhGh+G动h=GG+G动 |
| 斜面 | W有用= Gh | W总=Fl W总= Gh+fl （f为摩擦力） | W额= W总－W有用 W额= fl （f为摩擦力） | η=W有W总=GhFl η=GhGh+fl |

【母题1】	如图所示，工人师傅用250N的力将重400N的物体在10秒内匀速提升5m，在此过程中，工人师傅做功的功率和滑轮组的机械效率分别是

A. 250W     80%

B. 200W     62.5%

C. 200W     80%

D. 250W     20%

【答案】A

【解析】有用功：W有用 =Gh=400N×5m=2000J，总功：W总 =Fs=250N×5m×2=2500J，做功的功率：P=W/t=2500J/10s=250W；机械效率：η=W有用/W总×100%=2000J/2500J×100%=80%，故选A。

【母题2】	如下图所示，工人用200N的拉力，在15s的时间内，将重510N的建筑材料提升到6m高的楼顶上，不计绳重及摩擦，求：

（1）拉力做功的功率；

（2）滑轮组的机械效率；

（3）动滑轮的重力。

【答案】（1）240W；（2）85%；（3）90N

【解析】

【母题3】工人用如图甲所示的滑轮组运送建材上楼, 每次运送量不定。滑轮组的机械效率随建材重量变化的图像如图乙所示, 滑轮和钢绳的摩擦力及绳重忽略不计, g 取10 N/ kg。

（1）若某次运送建材的质量为50 kg, 则建材的重力是多少?

（2）若工人在1 min 内将建材匀速竖直向上提升了12 m, 作用在钢绳上的拉力为200 N, 求拉力的功率；

（3）当滑轮组的机械效率为60% 时, 运送建材的重力是多大?

【答案】（1）500N；（2）80W； （3）600N。

【解析】

试题分析：（1）建材的重力：G=mg=50kg×10N/kg=500N；（2）由图可知，n=2，则1min绳子自由端移动的距离s=2h=2×12m=24m，拉力做的功：W=Fs=200N×24m=4800J，拉力的功率：P=W/t=4800J/60s=80W；（3）由图象可知，当η=50%时，重物G=400N，因为η=W有/W总=W有/（W有+W额）=Gh/（Gh+G动h）=G/（G+G动），所以，50%=400N/（400N+G动），解得，G动=400N，当η′=60%时，η′= G′/（G′+G动），即60%= G′/（G′+400N），解得，G′=600N。

【母题4】．用如图甲所示的滑轮组提升物体M，已知被提升的物体M重为600N，卷扬机加在绳子自由端的拉力F将物体M在20s内匀速提升到10m的高度．拉力做的功W随时间t的变化图像如图乙所示，不计钢丝绳的重、摩擦力大小．求：

（1）滑轮组提升重物所做的有用功是多少？

（2）滑轮组提升重物的机械效率是多少？

（3）动滑轮的重力是多少？

【答案】（1）6000J；（2）75%；（3）200N

【母题5】	雅安4.20地震后灾后重建工作正在高效地进行，如图8是某建筑工地上使用的塔式起重机。在一次操作过程中起重机将质量为500kg的建筑材料竖直提升了12m，用时15s，（g=10N/kg）。求：

- 所提建筑材料受到的重力；

- 起重机提起建筑材料所做的功；

（3）提升过程中该起重机的电动机功率为8kW，那么提升过程中塔式起重机的机械效率是多大？

【答案】（1）5000N；（2）6×104 J；（3）50%