17.2  探究电动机转动的原理

学习目标

1、知道磁场对通电导体有作用力。

2、了解直流电动机的结构和工作原理。

3、知道通电导体在磁场中受力的方向与电流方向和磁感线方向有关，改变电流方向或改变磁感线方向，导体的受力方向随着改变。

4、知道通电导体和通电线圈在磁场中受力而运动，是消耗了电能，得到了机械能。

学习重点：直流电动机的工作原理和换向器的作用。

学习难点：电动机的工作过程。

导学指导

一、知识链接

1、通电导线在磁场中要           ，受力的方向跟            、          都有关系。

2、 通电线圈在磁场中会              ，利用这个原理制成了           。

二、探究新知

（一）探究磁场对电流的作用

1、磁场对通电导线的作用

(1)演示实验：把一段导线放在磁场里，接通电源，让电流通过导线，观察它的情况。

实验表明：                                                  。

(2)演示实验：只改变刚才的实验中的电流的方向，再做一次实验，观察导线的运动方向。

实验表明：                                                  。

(3)演示实验：保持刚才的实验中的电流的方向不变，但把蹄形磁体两极调换一下，使磁场方向与原来相反，观察导线的运动方向。

实验表明：                                                  。

(4)总结得出：通电导线在磁场中要         ，受力的方向跟                     、

有关。当电流的方向或者磁感线的方向变得相反时，通电导线受力的方向也               。

该现象中把     能转化成了      能。

(5)想一想：如果电流和磁感线的方向都变得相反时，通电导线受力方向会怎样？

答：                                                            。

那么，通有电流的线圈放在磁场中，它会怎样运动？

演示实验：把线圈放在磁场中，接通电源，观察它的运动情况。

实验表明：                                                  。利用这个原理我们制作出了          。

结论：通电导线在磁场中受到         的作用，力的方向跟         的方向、         的方向都有关系，当         的方向或         的方向变得相反时，通电导线受力方向也变得         。

2、讨论探究：如果把一个通有电流的线框放到磁场中，它会怎样运动？

结论：线圈在磁场中         。

（二）电动机的工作原理

1、直流电动机：利用         电源供电的电动机叫作直流电动机；

2、原理：利用         线圈在         里受力而转动；

实际的直流电动机是通过         来实现的；

3、当线圈转到与磁场方向垂直的位置时，它的两条边受力            、           所以不能转动，这个位置是线圈的            。

4、直流电动机有让它每转动半周就改变一次电流方向的换向器。它由两个         和两个        组成。

- 生活中的电动机

- 电动机通电时转子转动，         能转化为         能；

- 家用电器中的电动机，多数是         电动机，也是靠着         来运转的；

- 优点：⑴         ；⑵         ；

4、应用：机床、电车、电力机车等

（四）扬声器是怎样发声的

(1)扬声器的构造：扬声器是把 电信号转换成 声信号的一种装置。构造如图，它由           、       、         构成。

(2)扬声器的工作原理：当线圈中有图中所示的电流时，线圈受到磁铁的吸引向右运动，当线圈中通过相反方向的电流时，线圈受到磁铁的      向   运动。由于通过线圈中的电流是            ，它的方向          ，线圈就不断的           ，带动纸盆也

于是扬声器就发出了声音。

课堂练习

1.完成课本P30页的1、2题。

2.通电导体在磁场中要        的作用，它受力的方向跟        方向和        方向有关。电动机工作时是        能转化为        能，用        电源供电的叫直流电动机，它是利用            原理制成的。

扩展训练

1、如图所示，导体AB受到力的方向水平向左，为了使它受力的方向向左，为了使它受力的方向水平向右，可采用的办法是（  ）

A．改变导体中的电流方向  B．换用磁性更强的磁铁

C．增大电路中的电流  D．改变电流方向，同时改变磁场方向

2、在下列所示的图片中，选择恰当的图片序号填入空格中。

⑴ 用来研究通电直导线在磁场中受到力的作用的实验装置是＿＿＿＿；

⑵ 用来表示通电导线周围存在磁场的实验装置是＿＿＿＿；

⑶ 能说明电动机工作原理的是＿＿＿＿；

⑷ 直流电动机的模型图是＿＿＿＿。