第十七讲　电功率

(分值：70分　建议时间：90分钟)

基础训练

一、选择题(每小题2分，共14分)

1.(2017连云港)智能手机在现代生活中的作用越来越重要，频繁的使用会导致它的电能消耗很快．当手机“电量”所剩无几时，通常可以将其设置成“省电模式”来延长使用时间．这是通过以下哪种方式实现的(C)

A．增大电池电压　　　　B．增加总功率

C．减小总功率          D．降低散热能力

2. (2017新疆建设兵团)如图所示，当滑片P置于中点时，小灯泡正常发光，当滑片P由中点向a端滑动时，下列说法正确的是(不考虑灯泡的电阻随温度的变化)(A)

A．电流表示数变大，小灯泡变亮

B．电压表示数变大，小灯泡变暗

C．电路消耗的总功率不变

D．电路消耗的总功率变小(导学号　59824151)

第2题图

第3题图

3. (2017河南)如图所示，从甲地通过两条输电线向乙地用户供电，若甲地电源电压恒为U，输电线的总电阻为r，当地用户用电时，下列说法正确的是(D)

A．用户使用的用电器两端电压为U

B．输电线上消耗的电功率为

C．当用户使用的用电器增多时，用电器两端的电压升高

D．当用户使用的用电器增多时，输电线上因发热而损失的功率增大

4. (2017扬州)如图，电源电压恒定不变，闭合开关，电压表的示数为U；将另一电阻R接入ab间，再闭合开关，电压表示数变为0.4U，则接入R后(A)

A．R和R0两端电压之比为2∶3

B．通过R0的电流变小

C．R0两端的电压变小

D．R0消耗的功率减小

5. (2017包头)如图甲所示，A、B分别为小灯泡L(额定电压未知)和定值电阻R的UI图像．小灯泡和定值电阻连接情况如图乙所示，测得电路的总功率为2.4 W．下列说法正确的是(D)

A．小灯泡的电阻随温度的升高而减小

B．小灯泡的额定电压一定为8 V

C．定值电阻的电功率为1.8 W

D．小灯泡的实际功率为1.6 W

(导学号　59824152)

6. (2017山西)酒驾易造成交通事故，利用酒精测试仪可以检测司机是否酒驾，其电路原理如图甲所示．R1为“气敏传感器”，它的电阻值与它接触到的酒精气体浓度的关系如图乙所示，R2为定值电阻，阻值为60 Ω，电源电压恒为12 V．若酒精气体浓度≥0.2mg/mL时，则判定被检者为酒驾．以下说法正确的是(D)(导学号　59824153)

甲

乙

A．被检者的酒精气体浓度越高，电流表示数越小

B．电流表的示数为0.12 A时，判定被检者为酒驾

C．电压表示数为3 V时，R2消耗的电功率是0.45 W

D．被检者酒精气体浓度为0.2 mg/mL时，电压表的示数是4 V

7. (2017河池)如图所示，电源电压为12 V且保持不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器(a、b为其两端点)．闭合开关S，当滑片P在某一端点a时，电流表示数为0.1 A，R2消耗的电功率为1 W；当滑片P移动至某一位置c时，电压表示数为4 V，R1消耗的电功率为3.2 W．下列说法正确的是(C)

A．滑片P在a点时，R1消耗的电功率为2 W

B．滑片P在b点时，R1消耗的电功率为0.6 W

C．滑片P在c点时，R2消耗的电功率为1.6 W

D．滑片P在c点时，电路消耗的电功率为4 W

二、填空题(每空1分，共17分)

8. (2017安徽)车床照明灯的额定电压是36 V，它正常工作时灯丝的电阻是24 Ω，则该照明灯正常工作时，消耗的电功率是_54_W，工作30 min，电流通过灯丝产生的热量是_9.72×104_J.

9. (2017常德改编)现有两只小灯泡L1“12 V　12 W”、L2“12 V　6 W”，则它们的电阻之比为_1∶2_．若将它们与某电源连接成一个串联电路，其中一灯正常发光，另一灯较暗，电源电压为_18_V．通电1 min，L1、L2消耗的电能之比为_1∶2_．发光较暗的灯泡的灯泡的实际功率为_3_W．(导学号　59824154)

10. (2017齐齐哈尔)小宇同学学习了电能的知识后，回到家里观察电能表．小宇家的电能表如图所示，则小宇家里所有用电器同时工作时的总功率不得超过_4_400_W；若小宇只让家中的热水器工作，经过30s，电能表的转盘了30转，则该用电器的功率是_1_200_W．(导学号　59824155)

第10题图

第11题图

11. (2017福建)如图所示，是某种电热保暖鞋的工作原理示意图．供电电压6 V，R1、R2的阻值分别为3 Ω、6 Ω，通过旋转扇形开关S，接触不同触点，实现高、中、低三个挡位的转移．保暖鞋在低温挡工作时的电功率是_6_W，它在高温挡工作1 min产生的热量是_1_080_J．(导学号　59824156)

12. (2017德州)充电宝是一个可充放电的锂聚合物电池．某充电宝部分相关参数如下表所示．该充电宝完全充满电时储存的电能为_36_000_J，输出功率为_5_W.

| 完全充电 | 100 mA/20 V/5 h |
| --- | --- |
| 输出电压 | 5 V |
| 输出电流 | 1 000 mA |

13. (2017枣庄)如图所示，电源电压保持不变，R1＝10 Ω，开关S闭合，S0拨至b时电压表的示数是拨至a时的三分之一，则R2＝_20_Ω；若电源电压为3 V，当开关S0拨至b时，R1在10 min内产生的热量是_60_J．(导学号　59824157)

14. (2017镇江)图甲中，电源电压U＝6 V，R为定值电阻，通过灯泡L的电流与灯泡两端电压关系如图乙所示，闭合开关S，电压表示数为4.5 V，则电路中电流I＝_0.25_A，灯泡功率P＝_0.375_W，定值电阻R＝_18_Ω.

甲

乙

(导学号　59824158)

三、简答题(3分)

15. (2017齐齐哈尔)据《生活报》讯，2017年4月14日起，插线板新国家标准正式实施．要求插线板的插孔须设置“保护门”，“保护门”可有效防止儿童将手指插入插孔而造成触电事故，同时可避免灰尘长期沉积而造成的内部_短路_(选填“断路”或“短路”)．在线材方面要求：如最大工作电流16 A的延长线插座，导线的最小横截面积由原来的1 mm2增加到1.5 mm2.请你根据所学物理知识解释增加导线横截面积的好处．

解：材料、长度相同的导线，横截面积越大，电阻越小，由焦耳定律Q＝I2Rt可知，电流、通电时间相同时，电阻越小，产生的热量越少，采用横截面积更大的导线可避免外部绝缘皮过热，引发火灾．

四、综合应用题(共17分)

16. (9分)(2017桂林)如图所示电路，电源电压恒为12 V，定值电阻R为12 Ω，灯泡L标有“12 V

0．5 A”字样．假设灯丝电阻不随温度的变化而变化，求：

(1)灯泡L的额定功率是多少？

(2)当断开开关S2、闭合S1和S3时，电路中的总电流是多少？

(3)开关S1，S2、S3分别处于什么状态时，整个电路消耗的总功率最小？此时的总功率为多少？

(导学号　59824159)

解：(1)P额＝U额I额＝

12 V×0.5 A＝6 W

(2)断开S2，闭合S1和S3时，定值电阻R与灯泡L并联，小灯泡两端的电压等于电源电压12 V，此时正常发光，通过它的电流为额定电流IL＝I额＝0.5 A.

通过定值电阻的电流为IR＝＝＝1 A

电路中的总电流为I总＝IL＋IR＝0.5 A＋1 A＝1.5 A

(3)当开关S1、S3断开，S2闭合时，定值电阻R与灯泡L串联，此时电路中的总电阻最大，电功率最小，灯泡的电阻为RL＝＝＝24 Ω

最小电功率P＝UI＝＝＝＝4 W

17. (8分)(2017天水)某电饭锅简化电路如图甲所示，R1和R2均为定值电热丝，S、S1为自动开关，煮饭时，把电饭锅接入220 V电路中，电路中总电流随时间变化的图像如图乙所示．求：

(1)电饭锅工作时的最大功率和最小功率；

(2)电热丝R2的阻值；

(3)若电压降低，S1断开，这时电路中的电流始终为1 A，10 min内电饭锅产生的热量．

(导学号　59824160)

解：最大功率Pmax＝UImax＝220 V×3 A＝660 W

最小功率：Pmin＝UImin＝220 V×2 A＝440 W.

(2)开关S1断开时，电路中只有R1工作，由乙图可知通过R1的电流值I1＝2 A，则根据并联电路的电流特点可知：电阻R1与R2并联时I2＝Imax－I1＝3 A－2 A＝1 A，R2＝＝＝220 Ω.

(3)由Pmin＝440 W得R1＝＝＝110 Ω，当开关S1断开时，电路中只有R1工作，电流I1＝1 A时，Q＝I2R1t＝(1 A)2×110 Ω×600 s＝6.6×104 J

五、实验探究题

18. (8分)(2016来宾)如图所示是“探究电流产生的热量与电流、电阻的关系”的实验装置．(甲、乙、丙是完全相同的密闭容器，内装有等量红墨水，闭合开关前，甲、乙、丙三个容器内三根玻璃管液面相平)

(1)电流产生的热量不易直接测量，在实验中是通过观察玻璃管中液面的_高度_来比较甲、乙、丙容器内空气温度的变化；

(2)在通电时间相同的情况下，通过对比观察_甲_和_乙_容器中的玻璃管液面变化情况来探究电流产生的热量Q与电阻R的关系，得出的结论是：_电流和通电时间一定时，导体的电阻越大，电流产生的热量越多_；

(3)在通电时间相同的情况下，通过对比观察_乙_和_丙_容器中的玻璃管液面变化情况下探究电流产生的热量Q与电流I的关系，得出的结论是：_通电时间和导体的电阻一定时，通过导体的电流越大，电流产生的热量越多_；

(4)请根据以上实验结论简要解释“电炉工作时，电炉丝热得发红而电电炉丝相连的导线却不怎么发热”：_由第(2)问结果可知，当电流和通电时间相同时，电阻越大，由焦耳定律可知，产生热量越多，故电炉工作时，电炉丝很热，而电炉的电源线却不怎么热_．

能力提升

1. (2分)(2017安顺)如图所示，电源两端电压保持12 V不变，小灯泡L上标有“6 V　3 W”字样，滑动变阻器最大阻值R＝60 Ω.不考虑灯丝电阻随温度的变化，下列说法正确的是(C)

A．S闭合后，使电压表的示数减少1 V，小灯泡L两端的电压就增加1 V

B. S闭合后，小灯泡L的最小实际电功率为0.5 W

C．滑动变阻器接入电路的阻值是12 Ω时，小灯泡L正常发光

D．滑片移到最右端时通电10秒，小灯泡消耗的电能是5 J

第1题图

第2题图

2. (2分)(2017 遵义)如图所示，当S、S1闭合，滑动变阻器的滑片P位于中点时，电压表的示数为U1，滑动变阻器消耗的功率为0.9 W；当S、S2闭合，滑动变阻器的滑片P位于最左端时，电压表的示数为2U1，滑动变阻器消耗的功率为0.2 W，则R1与R2的比值是(C)

A．1∶18　　B．18∶1　　C．1∶6　　D．6∶1

3. (3分)(2017来宾)(多选)如图甲所示的电路，当滑动变阻器的滑片P从a端移至b端的过程中，电流表和电压表的示数关系如图乙所示，则以下说法正确的是(BC)(导学号　59824161)

A. R0的阻值为20 Ω

B．滑动变阻器的最大阻值为50 Ω

C．当电压表的示数为4 V时，R0的功率为0.4 W

D．当电流表的示数为0.25 A时，滑片P恰好移至ab的中点

4. (2分)(2017黔南州)如图所示的电路中，电源电压保持不变，R1＝30 Ω，闭合S1、S2，断开S3时，电流表示数为0.4 A，则此时R1两端电压为_12_V．当S1、S2、S3都闭合时，R1的电功率为P1；闭合S1、S3，断开S2时，R1的电功率为P1的；则R2的电阻为_10_Ω.(导学号　59824162)

第4题图

第5题图

5. (2分)(2017威海)如图所示，电源电压12 V保持不变，小灯泡L的规格为“6 V　3 W”，滑动变阻器的最大阻值为12 Ω，电流表的量程为0～3 A．当开关S1、S2都断开时，小灯泡L恰能正常发光，R1的阻值为_12_Ω；当开关S1、S2都闭合时，要保证电路各元件安全，整个电路电功率的变化范围是_24～36_W．(导学号　59824163)