教科版  九年级物理第五章《欧姆定律》

第3节   等效电路

一、夯实基础

1、（2020·四川期末）两阻值相同的电阻并联后等效电阻是5Ω，若把它们串联则等效电阻应是（　　）

A．2.5Ω	B．5Ω	C．10Ω	D．20Ω

2、两个导体串联时的总电阻为R串、并联时的总电阻为R并，则R串、R并的关系是（     ）

A．R串一定大于R并     B．R串可能小于R并       C．R串可能等于R并	     D．缺乏条件无法判断

3、串联电路随着用电器的个数增加，其总电阻（   ）

A．变大    	B．变小   	C．不变    	D．无法判断

4、电工师傅在修理电器时，急需一只8Ω的电阻，但手边只有阻值20Ω、5Ω、10Ω和40Ω的电阻各一只，下列做法能帮他解决问题的是（    ）

A．将10Ω和40Ω的电阻并联	B．将5Ω和20Ω的电阻串联

C．将5Ω和40Ω的电阻并联	D．将10Ω和20Ω的电阻串联

5、有两个阻值不同的定值电阻R1、R2，它们的电流随电压变化的I﹣U图线如图所示．如果R1、R2串联后的总电阻为R串，并联后的总电阻为R并，则关于R串、R并的I﹣U图线所在的区域，下列说法中正确的是（   ）

A．R串在Ⅱ区域，R并在Ⅲ区域	B．R串在Ⅲ区域，R并在Ⅰ区域

C．R串在Ⅰ区域，R并在Ⅱ区域	D．R串在Ⅰ区域，R并在Ⅲ区域

6、（2019·西城·北京育才学校初三期中）有两个电阻阻值分别为4Ω和6Ω，串联后接到某电源上，电路的等效电阻为______Ω。若把这两个电阻改为并联后接到原电路中，那么电路的等效电阻为______Ω。

7、（2020·安徽二模）如图所示的电路中，已知R1=6Ω，R2=3Ω，R3=4Ω，则R1，R2，R3三个电阻的等效电阻值为______Ω。

8、（2020·全国初三专题练习）有两个电阻R1＝2Ω，R2＝3Ω，若把它们串联接入电路中，总电阻是________Ω，R1和R2两端电压之比U1:U2＝__________；若把它们并联接入电路中，流过R1和R2的电流之比I1:I2＝________。

9、．（2018·全国初三单元测试）如图所示电路，电阻R1=R2=4 Ω，电源电压2 V不变，当S1、S2都闭合时，电流表的示数为0.5 A，此时电路的总电阻是________Ω；当S1闭合、S2断开时，电流表的示数是________A．

10、（2018·全国初三单元测试）在如图所示的电路中，已知电阻R1＝5Ω，电流表A1的示数为I1＝1A，电流表A的示数为I=1.5A，

求：(1) R1两端的电压U1；

(2)通过R2的电流I2；

(3) R2的阻值；

(4)电阻R1 、R2并联后的总电阻。

二、提升训练

1、（2020·福建厦门双十中学初三月考）一个滑动变阻器上标有“50Ω，1.5A”字样，把它和30Ω的定值电阻串联起来接入电路，则电路的总电阻变化范围是（    ）

A．0～30Ω	B．0～50Ω	C．0～80Ω	D．30Ω～80Ω

2、（2020·北京通州·期中）如图所示，甲、乙、丙三个电路中，电源电压U相等，每个电路的总电阻相等，则下列关系正确的是（　　）

A．R1 > R2	B．R3 > R4	C．R5 > R2	D．R4 > R1

3、在如图 (a)、(b)所示电路中，电源电压相同且不变，电路元件均完好，电阻R2> R3，关于电流表A1与电流表A2的示数说法正确的是（   ）

A．电流表A1的示数可能小于A2的示数            B．电流表A1的示数一定大于A2的示数

C．电流表A1的示数可能等于A2的示数            D．电流表A1的示数一定小于A2的示数

4、将3个阻值均为6Ω的电阻同时使用，采用不同的方式进行连接，不可能获得的总电阻是（    ）

A．2Ω    B．3Ω    C．9Ω    D．18Ω

5、如图所示，电源两端的电压恒定．闭合开关S1，小灯泡发光，再闭合开关S2，则（　　）

A．小灯泡变亮        B．电流表示数变小         C．电压表示数不变    	D．电路的总电阻变大

6、（2020·天津南开·期中）两个定值电阻R1和R2，阻值分别为10Ω、30Ω，允许通过的最大电流分别为1A、0.5A，串联在电路中，下列说法正确的是（    ）

A．允许加在它们两端的电压最大值为25 V

B．它们的总电阻为40 Ω

C．通过电路的电流不允许大于0.5 A

D．通过电路的电流不允许大于1 A

7、两只定值电阻，甲标有“10Ω  1A”，乙标有“15Ω  0.6A”，把它们并联在电路中，其等效电阻为________，若把它们串联在电路中，电路两端允许加的最大电压为________V。

8、（2018·全国初三单元测试）小娟在探究“电阻上的电流跟两端电压的关系”时，将记录整理的实验数据绘制成右图所示I-U关系图像。由图可得甲的电阻为_____Ω；若这两个电阻串联后接在电压为9V的电源上，电路中的电流为________ A；这两个电阻并联后接在9V电源上，干路中的电流为________ A。

9、如图所示，R1、R2的电阻均为10Ω，不计电表的电阻。

（1）若只闭合电路中的总电阻为多少？

（2）若只闭合电路中的总电阻为多少？

（3）若只闭合和电路中的总电阻为多少？

10、（2018·全国初三单元测试）电阻R1的阻值为10 Ω，当电阻R1与R2以某种方式连接后接在电源两端时，R1两端的电压为9 V.当两电阻以另一种方式连接后接在同一电源两端时，R1两端的电压为3 V。求：

(1)电源电压。

(2)电阻R2的阻值。