教科版 九年级物理第二章《改变世界的热机》

第3节  热机效率

一、夯实基础

1、（2020·枣庄）关于热机的效率，下列说法正确的是（   ）

A.在做功同样多的情况下，热机的效率越高消耗的燃料越多

B.一般情况下柴油机的效率比汽油机的高

C.热机的效率越高说明做功越快

D.热机损失的能量中，废气带走的能量较少，主要是由于机械摩擦损失的

2、（2020·湖北竹溪初三期末）为了节约能源，需要提高热机的效率，下列措施不能提高热机效率的是（   ）

A.让燃料与空气混合充分，使燃料燃烧得比较完全

B.在设计与制造热机时要不断改进与创新，以减少能量的损失

C.尽量减少热机内部各部件间的摩擦

D.尽量增加热机的工作时间

3、（2020·全国初三专题练习）如图是某内燃机能量流向图，该内燃机的效率是（   ）

A．25%     B．40%      C ．75%     D.35%

4、（2019·菏泽）小明家有辆排量1.6L的汽车，行驶100km油耗约为5kg，汽油的热值为4.6×107J/kg，若这些汽油完全燃烧，可放出_________J热量，燃油汽车产生的_________对环境会造成污染。

5、（2019·徐州初三二模）如图是汽车四冲程发动机的一个冲程示意图，下列说法正确的是（   ）

A.该冲程是做功冲程                     B.该冲程机械能转化为内能

C.这种汽车对环境没有污染               D.此发动机的效率可达90%

6、（2019·盐城）用天然气灶将-壶质量为2kg、初温为30℃的水加热到80℃,消耗了16g天然气。已知水的比热容为4.2×103J/(kg·℃),天然气的热值为4.2×107J/kg,则天然气完全燃烧放出的热量为      J，水吸收的热量为         J,天然气灶烧水的效率为     %。

二、提升训练

1、（2020·甘孜州）下列关于热值和热机效率的说法，正确的是（   ）

A.使燃料燃烧更充分，可以增大热值

B.使燃料燃烧更充分，可以提高热机效率

C.柴油机的热机效率通常为100%

D.燃料燃烧释放的热量越大，热值越大

2、（2019·常德）前不久，据河南南阳炒作很热的“水氢发动机”的宣传说，“水氢发动机”可以利用水来制取氢气，从而为发动机提供高能燃料。中央电视台对此作了专题报道，认为目前的技术尚不成熟，所谓的“水氢发动机”要真正投入使用还有很长的路要走。对此，下列分析不正确的是(   )

A.氢气燃烧无污染是“水氢发动机”备受关注的原因之一

B.氢气是发动机的一种理想燃科，是因为氢气的热值大

C.“水氢发动机”是利用内能做功的机械

D.目前利用水制取氢气耗能高，因此水氢发动机的效率很高

3、（2019·苏州）如图所示，在空气压缩引火仪玻璃筒的底部放一小团干燥的棉花，用力将活塞迅速下压，棉花被点燃。此过程的能量转化方式与汽油机的　  　冲程相同。某效率为25%的汽油机在一次工作中消耗了4kg汽油，该汽油机对外做的机械功为　   　J。（汽油热值为4.6×107J/kg）

4、（2019·吉林中考二模）某品牌无人驾驶汽车在一段平直公路上匀速行驶6.9km，用时5min45s,消耗然油1.5kg,已知汽车的奉引力是2000N，燃油的热值为4.6×107J/kg。假设燃油完全燃烧。通过计算可知,下列结果正确的是(   )

①汽车行驶速度是20km/h   ②消耗的燃油完全燃烧放出的热量是6.9×107J   ③汽车牵引力做功的功率是30kW ④汽车发动机的效率是20%

A.只有①和②        B.只有②和③        C.只有①和④       D.只有②和④

5、（2019·泰安）某载重汽车自重12t，车轮与地面的总接触面积为0.5m2，汽车以72km/h的速度在平直公路上匀速行驶时，柴油发动机的功率为210kW，每行驶43s消耗柴油700g，柴油的热值为4.3×107J/kg。下列说法中（  ）

①完全燃烧700g柴油放出的热量为3.01×109J

②该柴油发动机效率为30%

③汽车的牵引力为1.05×104N

④若公路所能承受的最大压强为8×105Pa，汽车最多能装载40t的货物

A．只有①②正确	   B．只有③④正确   	C．只有①③正确   	D．只有②③正确

6、（2020·岳阳）某型号汽车整车与驾驶员的总质量是2060kg，驾驶员驾驶该汽车在平直公路上匀速行驶进行车型测试，测试过程中消耗汽油的体积为1.5×10-3m3（g=10N/kg，ρ汽油=0.7×103kg/m3，q汽油=4.5×107J/kg，）求：

(1)汽车与驾驶员的总重力；

(2)测试过程中消耗汽油的质量；

(3)假设汽油完全燃烧，汽油机的效率为40%，汽车在测试过程中做的有用功是多少。