《电路的连接》教学设计

- 教材分析

- 本节是物理教科版九年级上册第三章的第三节，内容由“串联电路”、“并联电路”和”集成电路”三部分构成。是整个电学的基础,是本章的重点,也是对上节课的深入学习,起到一个承上启下的作用。本节内容与实际生活联系密切,是解决电学问题的起点。

二、学情分析

学生已学习了电路的基本组成和三种状态，这为理解“电路的连接方式”奠定了知识基础。但学生对“电流在串、并联电路中的路径差异”缺乏清晰认识，对“开关在不同电路中的控制作用”理解仍较为表面。

三、教学目标

【物理观念】理解串联电路和并联电路的基本特点；会根据电路画出串、并联电路图；能利用串、并联电路的特点去分析生活中的电路。

【科学思维】培养学生观察与思考相结合的能力。

【科学探究】通过探究，用实验的方法了解串、并联电路的区别。

【科学态度与责任】使学生初步形成规范作图的意识及严谨认真的态度。

四、教学重难点

（一）教学重点 掌握串、并联电路的特点

（二）教学难点 能连接并联电路并会画并联电路的电路图

五、教学方法和器材

- 教学方法：讲授法、演示实验法、实验探究法。

（二）器材：1节电池、2只灯泡、2 个开关和导线若干等

六、教学过程

节日的晚上，当我们和家人一起在街上漫步时，映入眼帘的五光十色的彩灯，是那样的赏心悦目，引人遐思。。

这一串串的彩灯是怎样连接的呢?

设计意图：为新课的讲授设计了疑问，激发学生的学习兴趣。

（二）、新课教学

一、串联电路

活动 1 ：【实验活动】让两只灯泡都亮起来

现有1节电池、2只灯泡、2 个开关和一些导线，试着把它们连接起来，让2只灯泡都能亮起来。

生：设计（一）         设计（一）

设计意图：培养学生的动手能力和观察能力

师：两种连接方法中，两个小灯泡的接法有何不同?

1.定义：把电路元器件逐个按顺序首尾连接起来，接入电路，这样连接电路叫做串联电路。

2.电流路径：电流只有一条路径。

师：小明设计的小彩灯电路是采用串联方式连接的(图3-3-4)。串联电路有什么特点呢?

师：出示  思考一下

1.电流有几条路径？

2.在两个小灯泡串联且都发光时，

取下其中一个小灯泡，你观察到了什么现象？

3.在电路中改变开关的位置，看开关的控制情况

有何变化？

设计意图：学生可以根据教师的提示，有目标、有方向的研究串联电路的问题。

活动 2 ：【实验探究】连接串联电路

以图3-3-5为例，按照一定的顺序连接电路:从电池的正极开始，依次连接开关S、灯L1、灯L2，最后连接电池的负极。

师：提示 注意在连接过程中，开关应该是断开的

1.闭合和断开开关，分别取下灯L1、灯L2，观察实验现象。

2.闭合和断开开关，观察开关对两只灯泡的控制情况。改变开关S在电路中的位置，再次连接电路，重复以上操作，观察并记录现象

师生共同总结：

1、只有一条电流路径。     2、用电器之间互相影响。

3、只需一个开关就可控制整个电路；   开关的控制作用与它的位置无关。

4.各元件逐个按顺序连接（首尾连接）  5.一处开，处处开

设计意图：让学生动手操作、观察实验,培养学生自主学习实践的能力。并且使学生认识串联电路并理解串联电路的电流特点。

- 二、并联电路

- 1.定义：两个或两个以上电路元件并列接在电路两点间，由这种方式连接成的电路叫做并联电路。

- 2.电流路径：电流有两条或多条支路。   干路和任意一条支路可构成一条电流路径。

- 活动 2 ：【实验探究】连接并联电路

- 师：根据并联电路图连接好实验器材。

- 注意在连接过程中，开关应该是断开的

师：出示  思考一下

1.电流有几条路径？

2.在两个小灯泡并联且都发光时，

取下其中一个小灯泡，你观察到了什么现象？

3.在电路中改变开关的位置，看开关的控制情况

有何变化？

- 设计意图：学生可以根据教师的提示，有目标、有方向的研究并联电路的问题。

师：提示 注意在连接过程中，开关应该是断开的

1.闭合和断开开关，分别取下灯L1、灯L2，观察实验现象。

2.闭合和断开开关，观察开关对两只灯泡的控制情况。改变开关S在电路中的位置，再次连接电路，重复以上操作，观察并记录现象。

师生共同总结：

- 有两条或多条电流路径。

2、各支路用电器互不影响，都能独立工作

3、开关位置对电路控制有影响。干路开关    控制整个电路，各支路开关只控制所在支路用电器。

4.各用电器并列的接在电路两点间（首首、尾尾连接）

5.一路短，路路短。

设计意图：让学生动手操作、观察实验,培养学生自主学习实践的能力。并且使学生认识并联电路并理解并联电路的电流特点。

三、集成电路

串联和并联是电路最基本的连接方式。在实际电路中，许多元器件是通过串联和并联组合的方式连接的。

七、课堂小结

- 课堂检测

- 板书设计

- 十、反思盘点：

- 在教学过程中，我需重点把握“生活现象→实验探究→结构建模→实际应用”的认知逻辑。尤其是针对串并联电路的定义和串并联电路的特点等问题，我通过实验操作和视频引导，加以总结，发展这个方法使学生更容易理解本节的重难点。