广西梧州市蒙山县第二中学九年级物理人教版全册复习知识点

热 学

1、物质组成：宇宙－物质－分子－原子－原子核、电子－（原子核－中子、质子－夸克）；纳米技术指在纳米尺寸下的科学技术。

2、扩散说明分子在不停地做无规则运动、分子间存在间隙；分子间同时存在引力和斥力；温度越高，扩散越快。

3、内能的内能与温度有关，温度越高，内能越大；一切物体都具有内能；改变内能的方式有：做功和热传递。

4、比热容是物质的一种属性，与物质的种类、状态有关；比热容越大，吸热能力越强――温度变化相同时，吸收热量越多――吸收热量相同时，温度变化越小。

5、热机（汽油机、柴油机等）把内能转化为机械能；内燃机四个冲程：吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程；压缩冲程把机械能转化为热能，做功冲程把内能转化为机械能，并输出能量对外做功。

电  学

1、与毛皮摩擦过的橡胶棒带负电，与绸子摩擦过后玻璃棒带正电；带电体能吸引不带电的轻小物体；同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引。

2、验电器是利用同种电荷相互排斥工作的，能检验物体是否带电，但不能检验带何种电荷。

3、常见的导体有：金属、人体、大地、石墨、盐溶液等，绝缘体：橡胶、塑料、陶瓷、油、干木头等。

4、电荷的定向移动形成电流。电流方向与正电荷移动方向相同，与负电荷相反。有电流，一定有电压；有电压不一定有电流。

5、电路的组成：电源、开关、导线、用电器。（注：电流表、电压表等测量仪器不是电路的组成。）[来

6、电流符号：I       电流单位：安培（A）    1A=1000mA    1mA=1000μA

电压符号：U      电压单位：伏特（V）     1KV＝1000V    1V＝1000 mV

电阻符号：R      电阻单位：欧姆（Ω）     1KΩ＝1000Ω

7、常见电流：小灯泡、电视：零点几安，电磁炉、空调：约为几安到十几安。

常见电压值：一节干电池1.5V  一节蓄电池 2V  家庭电压220V  安全电压：不高于36V

一些电阻值：手电筒的小灯泡，灯丝的电阻为几Ω到十几Ω。

8、（1）电流表在电路中相当于一根导线，电流能通过（Pass），不能直接接在电源两端。

电流表连接：① 电流表要与用电器串联在电路中；② 电流要从电流表的正接线柱流入，负接线柱流出，否则指针反偏。

（2）电压表在电路中相当于断路，电流不能通过（Stop）。

电压表连接：①电压表要并联在电路中（接在被测电路两端）。②电流“正入负出”。否则指针会反偏。

（3）读数：先确定电流（电压）表所选的量程，再看分度值，根据指针位置进行读数。电流表量程：0.6A（分度值0.02A）、3A（分度值0.1A），电压表量程：3V（分度值0.1V）、15V（分度值0.5V）

9、如果电流表没有读数，则电路是断路的；如果电压表有读数，说明电压表到电源两端是接通的，如果电压表没有读数，则电压电压表到电源两端在某处断开或所测用电器短路（即电阻为0，则电压为0）。

10、导体的电阻是导体本身的一种性质，大小由导体本身的材料、长度、横截面积决定。长度越长、横截面积越小，电阻越大。与是否接入电路、与外加电压及通过电流大小等因素均无关。

11、滑动变阻器变阻是通过改变接入电路中的电阻线的长度来改变电阻。要与被控制的用电器串联在电路中；接线柱接法：“一上一下” ；接入电路前应将电阻调到最大（调到下面接线柱相反的方向）。

作用：①利用串联分压改变电路两端的电压②保护电路

12、串联电路电流处处相等（I1=I2），电压与电阻成正比（U=IR），有等流分压（U＝U1+U2）的规律。串联电路总电阻等于各部分电路电阻之和。（R=R1+R2）

并联电路各支路两端电压相等，电流与电阻成反比（I=UR），有分流（I＝I1+I2）等压的规律。

13、欧姆定律表达式I=UR，R=UI表示导体的电阻可由此式计算，但R与外加电压U 和通过电流I等因素无关。（与导体本身有关）

14、电能（即电功）用W表示，单位：J   KW.h   1度=1千瓦时=1 KW.h =3.6×106J

电功率P表示电流做功快慢，灯泡的亮度取决于灯泡的实际功率大小。单位：W  1KW＝1000W

电热：电流通过电阻把电能转化为热能。用Q表示，单位：J

15、电能表上“220V”“5A”“3000r/kwh”等字样，分别表示：电能表额定电压220V；允许通过的最大电流是5A；每消耗一度电电能表转盘转3000转。转1转就是13000度。

16、电学计算公式：

欧姆定律：I=UR   变形可求：电阻R=UI   电压U=IR

电能：W =Pt   W＝UIt   W=W月底－W月初

电功率： P=Wt  P=UI   P=I2R（串联常用）   P=U2R（并联常用）

变形：求电流I=PU  I=PR（用得少）  求电压U=PI  U=PR（用得少）  求电阻R=U2P

电热：Q=I2Rt   Q＝W＝Pt  （电能全部转化为热能时）

17、用电器（含插座）并联接入电路，开关接在电器和火线之间。三脚插座“左零右火中间地”；

18、测电笔:用来辨别火线和零线。保险丝是由电阻率大、熔点较低的铅锑合金制成，与用电器串联。

19、家庭电路电流过大的原因：发生短路、用电器总功率过大。不接触低压带电体 不靠近高压带电体

20、磁体的性质：能吸引铁钴镍，能指向南北。同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引。

21、磁体周围存在磁场，磁场方向与小磁针北极指向相同。磁感线是由N极出来回到S极。

22、地磁场：与地理南北极相反且不重合。

23、电流的磁效应（电生磁）：通电导线的周围存在磁场（奥斯特发现）。磁场方向与电流的方向有关。

通电螺线管的磁场判断：先标出电流方向，再用安培定则或“上左下右”判断N极的位置。

法拉弟：发现电磁感应现象（即磁生电）。

24、电动机工作原理：利用通电导体在磁场中受到力的作用。把电能转化为机械能。

发电机工作原理：电磁感应现象。把机械能转化为电能。

25、电话是由电流传递信号。手机、电视、收音机都是通过电磁波传递信号的。

26、光纤通信是利用激光在光纤中不断反射传向远方的。卫星是利用电磁波进行传递信息的。

27、电子邮箱xiaolin@server.com.cn中，xiaolin表示邮箱名称，server.com.cn表示邮箱服务器。cn是china的简写，表示服务器是在中国注册的。世界上最大的互联网是因特网（internet）。