[image: image21.png]B SRR TrEASEApon s S





第3节   电阻的测量

                      [image: image1.png]>k H A (ZXXK.COM)




       第1课时  伏安法测电阻

知识目标
	知识要点[
	课标要求

	1．测量定值电阻的阻值
	掌握电压表和电流表的使用方法，学会用伏安法测量电阻

	2．测量小灯泡的电阻
	通过实验探究小灯泡电阻不断变化的原因


eq \o(\s\up11(),\s\do4(教学过程))
情景导入
爷爷的收音机坏了，小聪和小明决定把它修好，经过检查发现一只标注模糊的电阻引线断了，需要更换，怎样才能知道它的电阻值呢？这时小明犯了愁？聪明的你能够替小明想一想办法吗？这节课我们就来解决这个问题，从而导入新课。

                   [image: image2.png]SnfeImEE
Lot
o



        

合作探究

探究点一 测量定值电阻的阻值

1．[image: image3.png]>k H A (ZXXK.COM)




设计实验：从情景导入中让学生讨论、探究如何测量出一个定值电阻的阻值？需要哪些测量工[image: image4.png]>k H A (ZXXK.COM)




具？电路图如何[image: image5.png]>k H A (ZXXK.COM)




设计？
学生总结：用电压表和电流表测量分别测量出未知电阻的电压和电流，然后通过公式[image: image6.png]>k H A (ZXXK.COM)





[image: image7.wmf]U

R

I

=

计算出电阻的阻值。电路图为：

                   [image: image8.png]



归纳总结：为了减小误差，采用通过滑动变阻器改变定值[image: image9.png]>k H A (ZXXK.COM)




电阻两端的电压来获取多组电压值和电[image: image10.png]>k H A (ZXXK.COM)




流值，利用多次测量求平均值的方法来得出电阻的阻值。故电路图如下：

                                [image: image11.png]



2.进行实验:

活动1：让学生根据经验分析，在连接实物图时应该注意哪些问题？并适当的整理。

学生总结：（1）连接实物图时，开关应该断开，滑动变阻器应该滑到最大值。（2）电流表和电压表的量程选择要正确，两表的连接方式、接线柱[image: image12.png]>k H A (ZXXK.COM)




接法要正确。滑动变阻器的接法要正确。

[来源:学科网]
活动2：小组之间交流分析需要测量的数据和记录的数据，划片移动的次数。设计出实验表格，并记录数据。

	实验次数
	电压/V
	电流/A
	电阻/Ω
	电阻的平均值/Ω

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


3．分析与论证
通过实验数据，让学生分析根据实验数据你能够得出的实验结论有[image: image13.png]>k H A (ZXXK.COM)




哪些？

归纳总结：（1）当定值电阻两端的电压改变时，通过它的电流也随之改变，但电压与电流的比值不变，即电阻不变；（2）同时证明了导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小由材料、长度和横截面积决定，与电压和电流无关。

4．交流与评估
实验完成后，让每[image: image14.png]>k H A (ZXXK.COM)




一个小组进行评估自己组的实验过程。师做最后的归纳总结。

归纳总结：

（1）连接电路时，开关应该处于断开状态；[image: image15.png]>k H A (ZXXK.COM)





（2）连接实物图时，滑动变阻器应该“一上一下”接入电路中，且滑到最大值。

（3）滑动变阻器有两个作用：一个是保护电路，另一个是改变定值电阻两端的电压；

（4）电流表、电压表的“+”“-”接线柱接法是否正确。

（5）是否是通过“试触”进行量程的选择。

[来源:Z。xx。k.Com]
探究点二  测量小灯泡的阻值

活动1：学生根据测量定值电阻的这一实验，画出实验电路图，并连接实物图，设计出数据表格进行实验。

[image: image16.png]



	实验次数
	电压/V
	电流/A
	电阻/Ω

	1
	[image: image17.png]>k H A (ZXXK.COM)





	
	

	2
	
	
	[image: image18.png]>k H A (ZXXK.COM)






	3[来源:Z§xx§k.Com]
	[来源:Zxxk.Com]
	
	


活动2：学生根据实验数据，交流讨[image: image19.png]>k H A (ZXXK.COM)




论，分析小灯泡的阻值的大小，与定值电阻的阻值相对比，归纳出实验结论。

归纳总结：灯丝的电阻是变化的，灯丝的电阻与温度有关，当灯丝的温度升高时，灯丝的电阻受温度的影响而增大。

板书设计

第3节 电阻的测量

第1课时  伏安法测电阻
                      [image: image20.jpg]S B i

(=S

MWEEEE
ERPRAIPA(E

W TR EPE

WBEhZEEER
TR




教学反思

 本课我采用实验探究的方式，尽可能地创造条件，让学生自主探索、分析、归纳，突出“做中学”，在体验中去发现、去认识、去领悟、去分析，从而得到结论。这既提高学生动手操作能力，也为学生深刻地理解知识的内涵创造了条件，为学生能力的发展搭建了舞台。整节课大致是按照我预计的方向发展，特别是他们的动手操作能力，比我想象的要好得多，但也有个别的学生较粗心，开关闭合之前没把滑动变阻器滑到最大处，导致灯泡烧坏了几个，只有一组学生把电流表短接，幸好我发现及时，才没烧坏电流表。
 从学生反馈的信息来分析：喜爱这堂课的同学多了，原因是教师讲的少，自己动手机会多；课堂比较轻松；具有挑战性；但也有同学反映部分同学没有积极性，玩了一节课，什么也没学到；同组的同学太霸道没有别人动手的机会；也有的同学依赖性强，自己不愿动手。但在此基础上我会依次为例，在以后的授课中避免这方面的不足，使自己的课堂更进一步。


[image: image21.png]_1234567890.unknown

