[image: image74.png]B SRR TrEASEApon s S





[image: image74.png]

新教材《完全解读》九年级物理教学详案：17.3电阻的测量(人教版,word版,附检测反馈、课后习题、教学反思)
	第3节　电阻的测量

	

	


[image: image1.jpg]o % ik % it





[image: image2.jpg]) BB





[image: image3.jpg]EEEET R




1.进一步掌握使用电压表和电流表的方法.

2.学会用伏安法测量电阻.

3.加深对欧姆定律及其应用的理解.

[image: image4.jpg]



1.通过实验测量出待测电阻的阻值.

2.通过测量小灯泡电阻的实验加深对温度影响电阻的理解.

[image: image5.jpg]BRESESMEN




1.重视学生对物理规律客观性、普遍性和科学
性的认识.

2.注意学生科学世界观的形成.

[image: image6.jpg]3) BEBUR





【重点】　根据实验原理设计电路图,并能用滑动变阻器来改变待测电阻两端的电压.

【难点】　引导学生分析实验数据,发现规律,加深对电阻概念的认识.

[image: image7.jpg]F) S





【教师准备】　定值电阻、电流表、电压表、滑动变阻器、多媒体课件等.

【学生准备】　干电池组、开关、导线若干、小灯泡等.

[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]' EHiESA





导入一:问题导入
[image: image10.jpg]



教师展示灯泡,突出显示灯泡的钨丝,提出问题:如何测量灯丝电阻的大小呢?
学生根据已有知识、经验,提出解决办法:
1.可以根据生产厂家在灯泡上的标记来计算.

2.可以用一种表(如万用表)直接测量.

3.可以用电流表、电压表间接的测算.

　　[过渡语]　同学们的办法都很好!老师建议用我们所学的知识来测量,即用电流表、电压表来间接测算出电阻——伏安法测电阻.

导入二:情境导入
出示预先准备好的几种电阻:
[image: image11.jpg]



情景:实验室里有些定值电阻时间长了没有标签了,你能帮老师重新给这些电阻贴好正确阻值的标签吗?
　　[过渡语]　电流可以用电流表测量,电压可以用电压表测量.那么,用什么方法测量这些阻值未知的电阻呢?本节课我们就一起来学习电阻的测量.

[image: image12.jpg]2 g





电阻的测量
思路一
问题1:用什么方法可以帮老师测出没有标签的定值电阻的阻值?需要哪些实验器材?
学生讨论回答:
测量方法:测出待测电阻两端的电压、通过的电流,利用欧姆定律计算出电阻.

实验器材:电源、开关、电阻、电流表、电压表、导线等.

问题2:测量长度的实验中我们是采用什么方法减小误差的?测量电阻实验中我们应怎样减小误差,需要哪种器材来达到此目的?
学生讨论回答:
减小误差的方法:采用多次测量求平均值减小实验误差的实验方法.与此类似,测量电阻时也可以采取测量多组电压值、电流值来减小误差.测量电流与电压、电阻关系实验中我们用滑动变阻器改变定值电阻两端的电压,所以测量电阻实验中实验器材还需要滑动变阻器.

问题3:你能设计出测量定值电阻的实验电路图吗?试试看.

实验电路图:
[image: image13.png]



教师指导电路图的画法:电压表与待测电阻并联,电流表与待测电阻串联,为改变待测电阻两端的电压需将滑动变阻器与待测电阻串联.

请设计实验数据记录表格.

	次数
	电压U/V
	电流I/A
	电阻R/Ω

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


　　设计思路:实验测量数据有电流和电压,根据欧姆定律计算出电阻,再多次测量求平均值.

按照电路图连接实物图时,向同学们展示连接过程及连接时注意事项.将实验数据记录在表格中,实验结果与大家分享,为没有标签的电阻贴好标签.

[image: image14.png]



注意事项:连接过程中,开关要断开,注意电流表、电压表是否校零、量程选择是否正确、电流是否“正入负出”、滑动变阻器的滑片是否处于阻值最大处.

实验步骤:
1.调节电流表、电压表的指针到零刻度线处;按电路图连接实物,调节滑动变阻器到阻值最大端;
2.闭合开关,调节滑动变阻器的滑片至适当位置,分别读出电流表的示数I、电压表的示数U,并记录在表格中;
3.调节滑动变阻器的滑片,改变待测电阻中的电流及两端的电压,再测几组数据,记录在表格中;
4.根据公式R=[image: image16.png]


计算出R的数值,并记录在表格中.

【拓展延伸】　按照电路图连接实物时遵循一一对应原则.此电路是串联电路,一般从电源正极出发依次连接,再将电压表并联在待测电阻的两端.

思路二
1.实验原理:R=[image: image18.png]



2.实验电路图:
学生设计电路图,教师巡视辅导.展示学生设计的电路图,引导学生讨论设计的电路图:能不能测出小灯泡的电阻,是否合理.

[image: image19.png]o8





生1:合理,能测出灯丝的电阻.

生2:可以测,但只能测小灯泡一种工作状态(亮度)时的电阻.

师:如果要测出小灯泡在不同工作状态(亮度)下的电阻,要对电路图进行怎样的改进呢?
生:在电路中串联一个滑动变阻器.

师:对了,在电路中串联一个滑动变阻器就可以改变小灯泡两端的电压和通过的电流,从而测出小灯泡在不同工作状态(亮度)下的电阻.

引导学生画出实验电路图.

[image: image20.png]



师:由于电压表也叫伏特表,电流表也叫安培表,所以这种用电压表、电流表测电阻的方法叫“伏安法”.

3.实验步骤:
(1)根据电路图把实验器材摆好.

(2)按照电路图连接电路.引导学生回答在连接电路中应注意的事项:①在连接电路时,开关应断开;②注意电压表和电流表量程的选择,“+”“-”接线柱的接法;③滑动变阻器采用“一上一下”接法,闭合开关前,滑片应位于阻值最大处.

[image: image21.png]



(3)检查无误后,闭合开关,移动滑动变阻器的滑片(注意:移动要慢),分别使灯泡暗红(灯泡两端电压1 V)、微弱发光(灯泡两端电压1.5 V)、正常发光(灯泡两端电压2.5 V),测出对应的电压值和电流值,填入下面的表格中.

	次数
	灯泡亮度
	电压U/V
	电流I/A
	电阻R/Ω

	1
	暗红
	1
	
	

	2
	微弱发光
	1.5
	
	

	3
	正常发光
	2.5
	
	


　　在实验过程中,用手感受灯泡在不同亮度下的温度.随着灯泡亮度的增加,灯泡的温度　　　　. 

(4)算出灯丝在不同亮度时的电阻.

4.学生分组实验,记录数据.

教师巡视辅导:
(1)学生电路的连接正确与否.

(2)三次实验在允许的范围内拉开三组数据的差距,便于分析结论.

(3)注意实验器材不会因电流过大而损坏.

5.分析与论证:
展示学生的几组实验表格,对实验数据进行分析.

师:同学们发现什么问题?
生:灯泡的电阻不是定值,是变化的.

师:是什么原因使灯丝的电阻发生变化的呢?
生1:是电压变化了.

生2:是电流变化了.

生3:是灯泡亮度变化了.

师:同学们众说纷纭,到底是什么原因造成灯丝电阻变化的呢?是电压与电流吗?我们做一个补充实验.

6.补充实验:
步骤:
(1)如图连接电路.

[image: image22.png]



(2)改变滑动变阻器的阻值,读出电压表、电流表示数.

(3)根据R=[image: image24.png]


算出R.

实验表明:R的阻值一定,不随电压、电流的变化而变化.

师:通过论证,灯丝电阻发生改变的原因不是电压与电流,那是什么原因造成的呢?
引导:我们在前面学过,影响电阻大小的因素有哪些?
生:材料、长度、横截面积和温度.

师:那是什么因素影响了灯丝的电阻呢?
生:是温度.

师:对了,请同学们思考灯丝的电阻和温度有怎样的关系?分析数据表格,相互交流.

生:温度越高,灯丝电阻越大.

师:正确.一般来说,金属导体的电阻随温度升高而增大.这个实验再一次验证了这一点,所以测量灯丝电阻时不能求平均值.

7.评估与交流
(1)同学们了解到得到结论的方法有多种,不能拘泥于某一种解决问题的办法与途径.

(2)实验的分析与论证要注意技巧,学会分析现象发生的原因.

(3)实验数据的填写要尊重实验事实,不能随意改动.

【拓展延伸】　几种灯泡不亮的原因:灯泡不亮的原因有灯泡断路、灯泡短路、接线柱接触不良导致电路断路、电压表串联在电路中等等.

[image: image25.jpg]13 g





1.实验目的:伏安法测电阻
2.实验原理:R=[image: image27.png]



3.实验器材:电源、开关、导线、待测电阻、电压表、电流表、滑动变阻器等.

　　4.实验电路:
[image: image28.png]



5.实验记录表:
	次数
	电压U/V
	电流I/A
	电阻R/Ω

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	电阻平均值:


　　6.实验结论:R=[image: image30.png]NENTS



.

[image: image31.jpg]4 wmEse





1.如图是用伏安法测电阻的电路图,电流表电阻可忽略不计,只考虑电压表本身的电阻,那么
(　　) [image: image32.png]



A.测量值等于电阻的实际值
B.测量值小于电阻的实际值
C.测量值大于电阻的实际值
D.测量值加电压表的电阻值等于电阻的实际值
解析:测量电阻时,应该测量电阻两端的实际电压和通过电阻的实际电流.而电流表实际测量的是通过待测电阻和电压表的总电流,电流偏大;而电压表与电阻并联,测量的电压是准确的,因此电阻的测量值小于实际值.故选B.

2.小明同学练习用伏安法测电阻,他所测电阻的阻值约为2 Ω.电压表的量程为3 V,电流表的量程为3 A.测量结束后测得待测电阻的阻值为10 Ω,他在测量中出现的错误可能是
(　　)
A.电压表和电流表的位置接反了
B.他没有多次测量取平均值,致使误差过大
C.电压表按15 V量程读数,电流表按3 A量程读数
D.电压表按15 V量程读数,电流表按0.6 A量程读数
解析:如果电流表和电压表位置接反了,电路相当于断路,电压表测量电源电压,电流表示数接近于零,A错误;已知待测电阻的阻值约为2 Ω,测量值应该接近或等于2 Ω,不可能为10 Ω,与测量次数多少没有关系,B错误;电压表按15 V量程读数,电流表按3 A量程读数,得到的电压是实际电压的5倍,所以2 Ω的电阻测成了10 Ω,C正确;电压表按15 V量程读数,电流表按0.6 A量程读数,得到的电压是实际电压的5倍,得到的电流是实际电流的[image: image34.png]


,测量的电阻是实际电阻的25倍,D错误.故选C.

3.伏安法测电阻的原理是　　　　,实验中移动滑动变阻器到某一位置时电流表和电压表示数如图,分别是　　　　和　　　　,电阻是　　　　. 

[image: image35.png]


[image: image36.png]



解析:电流表测量通过电阻的电流,电压表测量电阻两端电压,所以测量原理是R=[image: image38.png]


.由图可知:电流表选择0~0.6 A量程,电流表的示数为I=0.28 A,电压表选择0~3 V量程,电压表的示数为U=1.4 V.电路中电阻R=[image: image40.png]y

14y



=5 Ω.

【答案】　R=[image: image42.png]


　0.28 A　1.4 V　5 Ω

4.同学们在做用伏安法测电阻的实验中,看到每张实验桌上都有以下器材:
实验器材:电源(电压恒为4.5 V)、电流表、电压表各一只,开关一个,标有“? Ω　2 A”的定值电阻一只,两只滑动变阻器(“10 Ω　2 A”,“50 Ω　1 A”),导线若干.

(1)小丽连接好电路,闭合开关后,通过调节滑动变阻器,测得几组数据,并算出定值电阻的阻值如下表所示:
	电压/V
	2.9
	2.1
	1.7

	电流/A
	0.16
	0.24
	0.28

	电阻/Ω
	18.13
	8.75
	6.07


　　小华认为同一个电阻的电阻值不可能相差这么大,请你帮他们分析一下,其错误的可能原因是什么?　　　　. 

(2)找出了原因后,小丽准备重新连接电路进行实验,但小华认为不必要重新做实验,请你帮他们划去错误的数据,并将正确的实验数据填入表中.

(3)他们在实验中选择的滑动变阻器的规格应为　　　　. 

解析:(1)分析表中数据可知:电阻越大电压越高,而且电阻是变化的,可判断电压表测的是滑动变阻器两端的电压;(2)定值电阻两端的电压等于电源电压减去滑动变阻器两端的电压;(3)由第一组数据电阻阻值为18.13 Ω,可判断选择的是“50 Ω　1 A”的滑动变阻器.

【答案】　(1)将电压表接到了滑动变阻器两端
(2)如下表所示.　(3)“50 Ω　1 A”
	电压/V
	1.6
	2.4
	2.8

	电流/A
	0.16
	0.24
	0.28

	电阻/Ω
	10
	10
	10


[image: image43.jpg]15 \Hi&it





伏安法测电阻:
1.方法:伏安法
2.原理:R=[image: image45.png]



3.原理图: [image: image46.png]



4.分析:
[image: image47.jpg]6 ZTaE W





一、教材作业
【必做题】　

教材第81页动手动脑学物理的1,2,3题
【选做题】　

教材第81页动手动脑学物理的4题
二、课后作业
【基础巩固】
1.用电压表与电流表测电阻的方法叫做“伏安法”,如图所示,“伏安法”测电阻R的电路图应该是(　　)
[image: image48.png]



2.在用电流表、电压表测电阻的实验中,下列注意事项中错误的是
(　　)
A.连接电路时,先闭合开关
B.连接电路时,可以先从电源的负极开始
C.在无法估计被测值大小时,电流表、电压表应选用较大的量程
D.能将电压表直接接在电源的两极上
3.在“用伏安法测电阻”的实验中,为了使测量结果的误差较小,一般可采取的措施有　　　　、　　　　. 

4.在“用伏安法测电阻”的实验中,已知电源电压为6 V,待测电阻R约为10 Ω,电流表有0~0.6 A和0~3 A两个量程,电压表有0~3 V和0~15 V两个量程,则电流表应选择　　　　量程,电压表应选择　　　　量程. 

【能力提升】
5.如图所示是小江同学为测量小灯泡电阻而连的电路,以下有关该实验的说法中,错误的是
(　　)
[image: image49.png]



A.闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片滑到最左端
B.实验过程中两电表都有可能需要换接较小的量程
C.所测小灯泡的电阻可能随电压表的示数的不同而不同
D.在如图位置闭合开关后,向左移动滑动变阻器的滑片小灯泡变亮
6.在相距20 km的甲、乙两地之间有两条输电线,已知每1 m输电线的电阻为0.01 Ω.现输电线在某处发生短路,为确定短路位置,检测员用电压表、电流表和电源连成如图所示电路进行检测,电压表的示数为3 V,电流表的示数为20 mA.这是应用了　　　　法测电阻从而确定短路位置离甲地　　　　km. 

[image: image50.png]



7.利用伏安法测电阻时常常用到如图所示的两种电路,某同学实验时所用电流表的内阻约为10 Ω,电压表的内阻约为20 kΩ,待测电阻的阻值约为100 Ω,为了减小误差,他应该采用图　　　　(填“甲”或“乙”)所示的连接方法,利用该方法进行实验时,测量结果会偏　　　　(填“大”或“小”). 

[image: image51.png]



【拓展探究】
8.小明在使用铅笔时发现,铅笔芯有很多型号.于是他想测量手边2B铅笔芯电阻的大小,为此他准备了电压表、电流表、电源、滑动变阻器和开关各一个,以及一些导线.请你写出测量铅笔芯电阻的主要实验步骤.

【答案与解析】
1.A[解析:伏安法测电阻,需要电源、滑动变阻器、待测电阻、电流表、开关等组成串联电路,电压表并联在待测电阻两端.故选A.]
2.A[解析:为了保证电路安全,连接电路时要断开开关,A错误;连接电路时,可以先从电源的负极开始,B正确;在无法估计被测值大小时,电流表、电压表应选用较大量程,C正确;能将电压表直接接在电源的两极上,D正确.故选A.]
3.多次测量取电阻的平均值　在量程范围内,电表使用小量程[解析:在“用伏安法测电阻”的实验中,为了使测量结果的误差较小,一般可采取的措施有:多次测量取电阻的平均值;在量程范围内,电表使用小量程.]
4.0~0.6 A　0~15 V[解析:通过待测电阻的电流最大约为0.6 A,所以电流表选0~0.6 A量程;电源电压为6 V,当滑动变阻器接入电路的电阻最小时,电阻两端电压最大为6 V,所以电压表选0~15 V量程.]
5.D[解析:由电路图可知,滑片在最左端时滑动变阻器接入电路的阻值最大,因此闭合开关前,滑片应滑到最左端,A正确;两电表量程选择过大,读数
误差较大,为减小误差应更换小量程,B正确;灯泡电压变化,温度变化,灯泡电阻受温度影响也变化,C正确;在如图位置闭合开关后,向左移动滑动变阻器滑片,滑动变阻器接入电路的阻值变大,电路中的电流变小,流过灯泡的电流变小,灯泡变暗,D错误.故选D.]
6.伏安　7.5[解析:已知电压与电流,由欧姆定律求电阻,应用的是伏安法;连接短路位置到甲地的两段输电线的电阻值:R=[image: image53.png]v



=150 Ω;导线总长度:L=[image: image55.png]0010



×1 m=15000 m=15 km.短路位置离甲地的距离:s=[image: image57.png]


=7.5 km.]
7.甲　小[解析:因为[image: image59.png]="on



=200;[image: image61.png]


=10,故待测电阻相对于电压表内阻较小,与电压表并联时,电压表分流较小,所以采用接法甲误差较小.由甲图可知:通过电流表的电流是R和电压表并联后的总电流,则电流值偏大,测量结果会偏小.]
8.1.如图所示,将铅笔芯、电源、滑动变阻器、电流表、开关用导线组成串联电路,将电压表并联在铅笔芯两端;2.闭合开关,读出此时电流表示数I1、电压表示数U1,并将数据记录在表格中(未画出);3.改变滑动变阻器连入电路的阻值,再测量两组数据,并填入表格中;4.根据欧姆定律变形公式,计算出每一次测量铅笔芯的电阻值,并求平均值.[解析:首先要设计并连接好电路,然后再闭合开关进行测量,通过改变滑动变阻器连入电路的电阻多次测量,最后计算铅笔芯电阻的平均值.]
[image: image62.png]



[image: image63.jpg]Ed

il





　　1.实验电路图要由学生得出,说出电路图设计后,还要问为什么这样设计,这是很关键的,这样有利于培养学生的分析能力,知其然,知其所以然.

2.注意事项可以放在实验进行中说明,或学生有问题时再指出,这样比单独占用一些时间要好一些.否则说了效果也不好,没有几个学生有耐心听讲.直到学生出错了,就知道注意事项的珍贵了,不
会做实验了,就产生对老师的需要感.做实验时留给学生更多的动手时间有利于培养他们的操作能力.

[image: image64.jpg]Ko

Ri-
&=
=





动手动脑学物理(教材第81页)
1.(1)电流表正负接线柱接反了,应“正进负出”;(2)电流表量程选择不合适,应选0~0.6 A;(3)滑动变阻器均接在金属杆上,应“一上一下”的连接.

2.解:根据欧姆定律I=[image: image66.png]


得:U=IR=0.91 A×242 Ω=220 V;并联一个电阻后,此电阻两端的电压为220 V,则通过此并联电阻的电流为:I'=[image: image68.png]



=[image: image70.png]


=1.33 A,根据并联电路的电流关系可知,此时电路的总电流为:I总=0.91 A+1.33 A=2.24 A.

3.(1)略.　(2)0.4 A,2.4 V　(3)6 Ω

4.(1)自左至右依次填入:8.08,7.08,6.19,4.74,3.13,2　(2)小灯泡越亮,灯丝电阻越大,小灯泡的电阻值随着小灯泡的亮度增大而增大,说明灯丝电阻受灯丝温度的影响.

[image: image71.jpg]B &RBHE





　　1.伏安法测量定值电阻的阻值和小灯泡的阻值数据处理的区别:测小灯泡电阻时不能求平均值,因为在不同电压下灯泡的温度不同,其电阻是不同的,求平均值没有意义;测定值电阻的阻值时应该求平均值,因为定值电阻的阻值不变,求平均值可以减小测量误差.

2.实验过程中的常见故障及分析:
	现象
	故障分析

	灯泡不亮
	灯泡与灯座处接触不良;或灯丝烧断;或灯泡被短路;或灯泡两接线柱到电源两极间的电路中某处出现断路

	电压表无示数
	电压表被短路;或电压表两接线柱到电源两极间的电路某处断路


	现象
	故障分析

	电流表无示数,电压表示数接近于电源电压
	灯泡开路;或电压表串联在电路中了

	电流表无示数
	电流表被短路;或从电流表接线柱到电源两极间的电路某处断路

	无论怎样移动滑片,电压表和电流表示数都不变,灯泡亮度不变
	滑动变阻器接线柱使用的都是上端接线柱;或使用的都是下端接线柱


[image: image72.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



[image: image73.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)





教育部重点推荐学科网站、初中物理新课标教学专业性网站---《初中物理在线》www.czwlzx.com。一万余个精品课件、几万套精品教案、试卷，让您的每一节课都能在这里找到合适的教学资源。

