《串、并联电路中电压的规律》

- 教材分析

本节授课选自人教版义务教育教科书 《物理》九年级上册，是初中物理电学的重要内容，串、并联电路中电压的规律又是初中物理知识的重点，本节既是练习使用电压表，又是进一步学习欧姆定律的基础，是一节集物理现象、物理概念、物理规律于一体的课。

- 教学目标

【知识与能力目标】

1、通过探究实验，得出串、并联电路中电压的规律，学习科学探究的方法；

2、在实验过程中，训练学生连接电路、正确识记、使用电压表的基本技能。

【过程与方法目标】

1、通过观察和实验，探究串、并联电路中电压的规律，提高学生对问题的探究能力；

2、通过学生的亲自实验，培养他们初步的观察能力、动手操作的实验能力和对实验结论的归纳总结的概括能力。

【情感态度价值观目标】

1、通过学生探究活动，激发学生学习兴趣，培养学生热爱科学、积极研究、探索科学知识的精神；

2、通过同学们共同探究的实验过程，培养学生严谨的科学态度和协作精神。

- 教学重难点

【教学重点】

通过实验探究串、并联电路中电压的规律。

【教学难点】

组织指导学生在探究过程中认真观察，仔细分析，归纳得出恰当的结论。

- 课前准备

电池组、小灯泡（带灯座）、开关、导线若干、电压表、投影仪。

- 教学过程

一、新课引入：

一种彩色灯泡正常发光时需要22V的电压，将它们接在220V的家庭电路中，要使电路安全工作，应该怎样连接？

二、知识讲解：

探究点一   串联电路中电压的规律

1．提出问题：让学生结合导课时的问题，猜想串联电路中电压到底有什么样的关系？

2．猜想或假设：学生纷纷提出自己的猜想，教师将各种猜想分类板书到黑板上。一般学生会根据自己的知识基础提出下列猜想：

①串联电路中电压的关系应该和电流的关系相同，也是处处相等。

②电压应该从电源正极出发，沿着电流的方向越来越小。因为电压是使电路中形成电流的某种“力量”，力量会越用越小。

③灯泡大的地方电压大，灯泡小的地方电压就小。

④串联电池组的电压等于各个电池的电压之和，串联电路各点的电压之和也应该等于首尾两点间的总电压。

学生们作出了各种猜想，真实的结果到底是什么？我们应该用实验来求证。

3．设计实验：(学生分组讨论，并将自己组设计的方案写出来)教师巡视，了解学生讨论的情况，学生讨论基本完成后，教师挑选几组典型的方案进行展示交流。

学生展示交流时教师可作如下提示：

各组可以简单说明各自的设计方案。简单评价各组的方案，设计一定要有书面的内容，你想要测量哪些数据？你计划如何进行测量(按电路图测量)？你得出了什么样的结果(要有实验记录)，最后还要与别人交流做更好的改进，各组同学补充设计实验电路和实验数据表格。]

同学们进一步完善自己的设计方案后，可以进行实验。建议大家在实验中更换不同的小灯泡，进行重复测量，以保证结论的正确性。

实验方案参考：

用学生电源提供电压，选择两只不同规格的小灯泡，用同一块电压表，分别测出每只灯泡两端的电压和两只灯泡两端的总电压进行比较。实验原理电路如右图，具体测量电路如下图。

测量AB两端的电压       测量BC两端的电压

测量AC两端的电压

再更换不同规格的灯泡或者改变电源电压多次实验。

4．进行实验

(学生分组实验，教师巡视指导)

要求同学们注意仪器使用的规范性。特别是电压表正、负接线柱连接正确，量程要选择合适，读数时要弄清分度值，读数准确。原始数据的记录要实事求是、如实记录，不许随意改动。实验中出现的问题要记录下来，以便分析查找原因。

两个灯泡串联的实验记录(参考)：

|  | AB间的电压U1/V | BC间的电压U2/V | AC间的电压U3/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 |  |  |  |
| 第二次测量 |  |  |  |

[来源:学科网]

5．分析和论证：引导学生分析：同学们认真分析你们测量出的数据。测量结果说明了什么？你得出了什么样的结论？和你原来的猜想一致吗？让学生用自己的语言描述得到的结论

实验结论：串联电路中的总电压等于各部分电路的电压之和，表达式为U= U1+ U2。

6．评估与交流：让学生反思自己的探索过程，寻找问题。刚才提到的问题，请同学们互相讨论，看能不能找出问题的原因。(教师巡视并参加同学们的讨论)

同学们在实验中会发现一些问题，并且想知道这些问题的答案，引导学生要在以后的学习中继续努力，相信将来一定会有所收获。在同学们的交流中会发现许多同学都用了“几乎相等”这个词，而不是说“相等”，这又为什么呢？这是因为读数或用电压表测量的过程中出现了误差，如读数时视线没有与电压表刻度盘垂直等影响了数据的准确程度。

探究点二  并联电路中电压的规律

1．提出问题：并联电路两端的总电压与各个支路两端的电压有什么关系？

2．猜想或假设

（1）__________________________________。

（2）____________________________________。

3．设计实验：各组可以简单说明你们的设计方案。简单评价各组的方案。

(1)你是怎么做的？(要按电路图测量，电路图见图)

(2)你得出了什么样的结果？如何避免实验的偶然性？

4．进行实验：学生分组实验，教师巡视指导。

两个灯泡并联的实验记录：

|  | L1两端的电压U1/V | L2两端的电压U2/V | 总电压U/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 |  |  | [来源:学*科*网Z*X*X*K] |
| 第二次测量 |  |  |  |

5．分析和论证

同学们认真分析你们测量出的数据。测量结果说明了什么？你得出了什么样的结论？和你原来的猜想一致吗？

让学生用自己的语言描述得出实验结论。并联电路中电压的规律：并联电路总电压等于各支路电压，表达式为U= U1=U2。

6．评估与交流：让学生反思自己的探索过程，寻找问题。刚才提到的问题，请同学们互相讨论，看能不能找出问题的原因。

三、课堂总结：

1.你学到了哪些知识？

2.你经历的实验过程是怎样的？

3.你掌握了哪种学习方法？

4.你还有哪些疑问？

四、布置作业：

课后“动手动脑学物理”。

五、板书设计：

第2节  串、并联电路中电压的规律

一、串联电路中电压的规律:串联电路中的总电压等于各部分电路的电压之和。

公式：U＝U1＋U2

二、并联电路中电压的规律:在并联电路中，各支路两端的电压相等。

公式：U=U1=U2

- 教学反思

略