电话和传感器

教学目标

1、知道听筒，话筒的工作原理。

2、知道传感器的原理

教学重难点

电话、扬声器的构造和基本工作原理

教学过程

一、新课引入

大家都知道电话，但是电话是怎样发明的呢？电话的发明者是贝尔，他在1876年就发明了电话，今天让我沿着科学家的足迹，探索声与电转换的奥秘。

二、进行新课

（一）、声信息与电信息

（1）提问：怎样把震动的声音信息转化为电流信息呢？

观察：把声音信息转换成电流信息

由电磁感应，当置于磁极附近的线圈在声音推动下做切割磁感线振动时，线圈中会产生与声音变化相应的感应电流，这样就把声音转变成了相应的电流变化

（2）提问：那如何把电流信息还原成声音信息呢？

实验探究：把电流信息还原成声音信息

将两个实验结合就可以设计出电话的话筒和听筒了。

老师向同学们介绍电话的组成和工作原理

1、电话的构造和基本工作原理

（1）简单的电话装置由话筒、听筒和电源组成。在通话的两部电话中，甲的话筒和乙的话筒则是串联在另一个电路中。

（2）话筒的组成：膜片、金属盒、碳粒等。整体作用相当于一个滑动变阻器。

（3）听筒的组成：永磁体、螺线管（它缠绕 在磁铁上而不是铁芯上，这样会增强电磁铁对膜片的吸引力）、膜片等。

（4）工作原理

A、话筒的工作原理：当人对着话筒说话时，声波使膜片振动，膜片忽松忽紧的挤压接触关不紧密的碳粒，使电阻忽大忽小，在电路中就产生了强弱按声音变化的电流。

B、听筒的工作原理：强弱变化的电流传到听筒里，使电磁铁的磁性变化起来，对膜片（薄铁片）的吸引力也忽强忽弱，这样膜片也振动起来了，发出和对说话相同的声音。因此电话工作原理是：振动——变化的电流——振动。

老师向同学们介绍扬声器的组成和工作原理

2、扬声器

（1）扬声器是把电信号转化成声信号的一种装置。它主要由固定的永久磁体、线圈和锥形纸盆构成。

（2）扬声器的工作原理：当有交变电流通过线圈时，线圈受到磁体的作用力（吸引 或 排斥）不断地来回振动，带动纸盆来回振动，于是扬声器就发出了声音。

不仅声信息能转换为电信息，光信息、热信息、力信息等都可以转换为电信息。那是如何转化的呢？

（二）、传感器

（1）传感器是实现信息转换信号的器件。

（2）生活中常见的传感器及应用：声音传感器、温度传感器、红外线传感器、光传感器、烟气传感器、压力传感器等。

三、课堂小结

四、随堂练习

1、话筒和听筒是电话的两个组成部分，人对着话筒说话，话筒将声音的大小转化成        的电流，电流流经听筒，听筒又把它转化成_____  __使人听到声音。

2、下列关于听筒的构造和工作原理叙述中错误的是(   )

A、听筒振动膜的振动情况与话简振动膜的振动情况基本相同

B、听筒里螺线管的电流变化引起磁铁对振动膜的吸引力大小变化

C、听筒里螺线管的电流变化跟话筒电路中电流变化不相同

D、听筒里有一永久磁铁

五、课后作业

自我评价1、 2