沪科版九年级物理上教学设计

| 课题 | 怎样认识和测量电压 | 单元 | 十三 | 学科 | 物理 | 年级 | 九年级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学习 目标 | 了解要在一段电路中产生电流，它两端就要有电压。 知道电压的单位及单位换算，记住干电池及家庭电路电压值。 知道电压表的用途与符号，知道正确使用电压表的规则，会正确读数。 通过本节实际操作实验，使学生养成严谨的科学态度和工作作风。 |  |  |  |  |  |  |
| 重点 | 正确使用电压表、并能正确读数；指导学生按要求正确连接电路并用电压表测量电压值。 |  |  |  |  |  |  |
| 难点 | 正确使用电压表 |  |  |  |  |  |  |

| 教学过程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学环节 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |
| 导入新课 | 知识回顾：1.电流是怎样形成的？ 电荷的定向移动形成电流。 提出问题：使自由电荷在电路中定向移动起来的原因是？ 以此导入新课。 | 回忆相关知识，思考问题。 | 通过问题引出新课。 |
| 讲授新课 | （一）电源与电压 以水压类比讲解电压： 抽水机提供水压水压维持持续的水流；电源提供电压维持持续的电流。 教师引导学生总结：电源是给用电器提供电压的装置。用电器工作需要消耗电能，因此，也可以说，电源是提供电能的装置。 常见电源有哪些？根据问题，指导学生自学教材。 让学生归纳出： 1、电源是提供电压的装置， 电压是形成电流的原因。常见电源有哪些。 2、单位是：伏特 简称伏（V） 常用单位千伏（kV），毫伏（mV） 单位间的关系：1 kV = 103 V 1mV = 10-3 V 多媒体课件展示介绍伏特的生平事迹。 信息浏览 常见的电压值 对于干电池电压、蓄电池电压、手机电池的电压以及家庭电路中的电压值，学生应该牢固掌握，对于安全电压值，教师应该强调是不高于，不能简单记做是36V。 设计巩固练习 电压有高低之分，那么如何测量用电器两端的电压呢？引入怎样测量电压内容。 - 怎样测量电压 电压表：测量电压大小的仪表 电压表在电路图中的符号： 设计活动一：认识电压表 学生根据实物电压表自学电压表的构造：刻度盘、指针、正负接线柱、调零旋钮、数值单位，量程、分度值。 重点介绍三个接线柱，两个量程，认清接线柱的正负。 温馨提醒：接线柱分“正负接线柱”，而不是“正负极”。 播放多媒体视频 电压表读数 （1）看量程；（2）看分度值；（3）读数。 （2）根据动画练习电压表读数。 电压表使用规则：1、测量前，应检查指针是否对准零刻度线。如果有偏差，需先校零。 2、测电压时，电压表必须并联在被测电路的两端，并使电流从电压表的“+”接线柱流入，从“-”接线柱流出。 3、各种电压表都有一定的量程（允许测量的最大电压），被测电压不能超过他的量程。 4、在不能估计被测电压大小的情况下，应选用最大的量程，并用试触法判断电压的大小，然后再根据判断结果，选用合适的量程。 活动二：用电压表测干电池的电压 分别用电压表测量一节、两节串联、三节串联的电池电压值。 讨论：测一节干电池的电压时，有同学用“0~3V”量程，也有用“0~15V”量程，你认为用哪种量程更合理？实际测一测。 大量程误差较大，若电压较低，用小量程较好。 提出：电压表使用过程中常会出现哪些问题？ （1）电压表的正负接线柱接反了； （2）电压表的量程选择不当； （3）把电压表串联在电路中。 拓展延伸： 让学生总结电压表、电流表异同点 多媒体展示 多媒体展示巩固提升练习题。 | 学生通过类比获得新知。 学生自学教材，然后让学生进行归纳总结。 掌握电压之间的换算关系。注意进率及指数的书写。 默记常见电压的数值。 思考并回答 学生自学教材，思考总结这部分内容。 学生结合电压表的实物，认清各个接线柱，及其量程。 观看视频，并思考电压表正确使用方法 练习读数 学生动手用电压表测量电压，小组讨论电压表的使用。 学生思考并回答。 学生讨论回答并实际动手检验，可能出现的问题。 小组讨论并总结。 讨论找出二者的相同与不同之处。 学生讨论解决。 | 培养学生交流合作能力、语言表达能力。 掌握学习物理的一种方法----类比法。 培养学生自学能力。 了解电压国际单位制中的单位是伏特。 拓展学生知识面，提高学习物理的兴趣。 巩固电压单位间的换算。 巩固单位换算的关系。 培养学生自学能力。 培养学生总结归纳能力。 培养学生观察识图能力。 练习电压表的读数。 注意所用量程不同，分度值就不同。 培养学生动手能力。培养学生实验操作能力。 进一步培养学生的总结归纳能力。 通过实验掌握干电池串联的特点：总电压等于各电池两端电压之和。 知识来自于实践。 进一步掌握电压表的使用方法。 注意比较法的应用。 利用所学知识解决实际问题。 |
| 课堂小结 | 教师指导，学生讨论小结。 | 学生讨论总结。 | 培养学生语言表达能力和总结归纳能力。 |
| 板书 | - 电压使电路中形成电流，电源是提供电压的装置。 - 电压用U表示，单位是伏特，简称伏，符号是V。常用单位还有千伏和毫伏。 - 电压表的读数方法及使用方法。 |  |  |