第十四章 探究欧姆定律

## 14．1怎样认识电阻

1．知道什么是电阻，知道电阻的单位。

2．知道导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积有关。

3．了解滑动变阻器的基本结构和原理。

4．会使用滑动变阻器改变电路中的电流。

重点

电阻的概念、导体的电阻跟哪些因素有关。

难点

滑动变阻器的结构和使用。

三节干电池、开关一个、小灯泡一个、导线若干、电阻丝若干、滑动变阻器、演示电表、示教板(插件)、教学用软件。

一、创设情境，导入新课

本章我们继续探讨电路中的规律，请观察一个现象。

演示：如图所示，电源为三节干电池串联组成的电池组，L为3.8V的小灯泡，先后将不同材料组成的物体接入电路M、N之间，引导学生观察小灯泡的亮度变化情况。

描述一下你所观察到的现象，思考出现这种现象的原因？

学生思考、讨论。

二、新课教学

(一)什么是导体的电阻

分析上面电路，这不同导体接入电路时，电路中的电流大小不一定相同，这说明导体在导电的同时，对电流还有一定的阻碍作用。

为了表示导体对电流阻碍作用的大小，物理学中引入了电阻的概念。

1．电阻的概念：物理学中把导体对电流阻碍作用的大小叫电阻。

2．电阻的符号：R

3．电阻的单位及其换算关系：

(1)电阻的单位：欧姆；符号：Ω

(2)单位换算关系：1MΩ＝1000kΩ　1kΩ＝1000Ω

典例解读　有两段导体1和2，在相同的电压下，通过导体1的电流较大，通过导体2的电流较小，哪段导体的电阻大(　　)

A．导体1的电阻大

B．导体2的电阻大

C．两段导体的电阻一样大

D．不能确定

【解析】电阻是导体对电流的阻碍作用，电压是使电荷定向移动形成电流的原因，在相同的电压下，通过导体1的电流大于通过导体2的电流，说明导体2对电流的阻碍作用大，即导体2的电阻大。

【答案】B

练习：

(1)人的皮肤干燥时，双手之间的电阻约为几千欧至几万欧，10 kΩ＝____Ω；

(2)我们平常说的绝缘体，其电阻一般应在1 MΩ以上，1.5 MΩ＝____Ω。

不同的导体，电阻有大有小。那么电阻的大小与哪些因素有关呢？

(二)电阻与哪些因素有关

1．出示几组导体，比较它们的异同点。

(1)长度相同、横截面积相同，材料不同；

(2)材料相同、长度相同，横截面积不同；

(3)材料相同、横截面积相同，长度不同。

2．猜想：R可能和导体的__________等有关。

思考：(1)要研究电阻跟几个因素的关系，应当选用什么方法？(控制变量法)

(2)具体说明控制哪些量不变？改变什么量？

(3)通过什么办法可以比较出电阻的大小？

学生思考讨论，设计实验方案。

3．设计实验方案：________________________________________________________________________。

| 导体 | 材料 | 长度 | 横截面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金线 | 1米 | 0.01米2 |  |
| B | 镍铬合金线 | 1米 | 0.05米2 |  |
| C | 镍铬合金线 | 2米 | 0.01米2 |  |
| D | 锰铜线 | 1米 | 0.01米2 | 电路图 |

4.进行实验，收集证据：

5．实验结论：

(1)长度相同、横截面积相同，材料不同，电阻________；

(2)材料相同、长度相同，横截面积越大，电阻越________；

(3)材料相同、横截面积相同，长度越长，电阻越________。

由此可知：导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小与导体的材料、长度、横截面积有关。

阅读课本：几种导电材料的电阻、一些电器正常工作时的电阻。

问：你有什么新发现？

补充：导体的电阻跟温度有关

取废旧日光灯的灯丝，接入上述电路的M、N两端，用酒精灯缓缓地给灯丝加热，让学生观察加热前后小灯泡亮度的变化，由此判断电阻的变化，进而得出结论：导体的电阻跟温度有关。

说明：对大多数导体来说，温度越高，电阻越大。

典例解读　用实验探究导体的材料、长度、横截面积对电阻的影响时，供选择的导体规格如下表：

| 材料 | 编号 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镍铬 合金 |  |  |  |
| ① | 1 | 0.5 |  |
| ② | 1 | 1 |  |
| ③ | 1.5 | 0.5 |  |
| ④ | 1.5 | 1 |  |
| 锰铜 |  |  |  |
| ⑤ | 1 | 0.5 |  |
| ⑥ | 1 | 1 |  |
| ⑦ | 1.5 | 0.5 |  |
| ⑧ | 1.5 | 1 |  |

你认为下面对导体选择最合理的一组是(　　)

A．③④⑤⑥　　B．②③⑥⑦

C．①⑤⑥⑦  D．⑤⑥⑦⑧

【解析】从表中可以看出所提供器材是用来研究导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积三个因素之间的关系。由控制变量法可知，要研究电阻与材料之间的关系时，需长度和横截面积相同的导体，所以选①⑤或②⑥或③⑦或④⑧，故排除A、D；研究电阻与长度的关系时应选⑤⑦或①③，故可排除B；又⑤⑥可以用来探究电阻与导体横截面积的关系，故正确的选项是C。

【答案】C

(三)电阻器

展示一些实物定值电阻和电位器，让学生观察。

1．阻值固定不变的电阻器称为定值电阻。

图形符号是：________。

练习：画一个由定值电阻、开关、电源组成电路的电路图。

2．阻值可以调节变化的电阻器简称变阻器。

图形符号是：________。

讨论：你认为改变导体电阻的方法有哪些？

(四)认识滑动变阻器

1.观察滑动变阻器的结构：

让学生对照实物和课本及有关文字，观察、阅读、思考。

滑动变阻器的结构：

(1)金属杆：金属杆的电阻很小，其两端接线柱间的电阻值几乎为零，可以忽略不计。

(2)电阻丝：圆筒上缠绕的是表面涂有绝缘层的电阻丝，其阻值较大，标牌上所标的“50 Ω”即指电阻丝两端接线柱间的电阻值。

(3)滑片：滑片可以在金属杆上左右移动，滑片的上部与金属杆相连，下端通过电阻丝的接触滑道(刮去绝缘层的部分)与电阻丝相连通。

(4)接线柱：有四个接线柱，并知道其位置。

2．滑动变阻器的结构示意图：

3．滑动变阻器的原理：

通过改变连入电路的电阻丝的长度来改变接入电路中电阻的大小。

思考：滑动变阻器有四个接线柱，应如何接线才能改变阻值？

当把滑动变阻器的两个接线柱接入电路时，能指出或画出电流的路径，知道电阻丝的哪部分被连入电路；当滑片向左或向右移动时，能判断出连入电路的电阻变大还是变小。画出不同的连接方法，让学生用彩色粉笔描出电流的路径，判断移动滑片时电阻的变化情况。

总结：将“A与D”、“A与C”、“B与C”或“B与D”两个接线柱分别接入电路时，能起到变阻作用；简称：一上一下。将“A与B”或“C与D”两个接线柱分别接入电路时，不能起到变阻的作用。

4．滑动变阻器的电路符号：________。

练习：如图所示，要求用滑动变阻器调节小灯泡的亮度。画出电路图，并按电路图连接实物图。

5．用滑动变阻器改变通过小灯泡的电流

目的是让学生练习使用滑动变阻器，学生通过动手操作，学会滑动变阻器的连接、调节及判断电阻的变化，激发学习兴趣。

学生活动时，教师要注意指导，培养学生形成良好的实验习惯。

(1)连接电路时，要断开开关，滑动变阻器的滑片要调到阻值最大的位置；

(2)调节滑片前，先分析当向左或向右移动滑片时，电阻将如何变化，电流如何变化，然后通过实验检验自己的判断，使理论分析与实践操作相结合。

归纳：在开关闭合之前，滑片P应放在______处。

滑动变阻器的作用是：____________。

6．变阻器的变形：

(1)电位器的介绍

(2)电阻箱

典例解读　1.滑动变阻器滑动头上有一个铭牌，铭牌上面标有电流值和电阻值，如图所示，其中50 Ω表示______________________________；1.2 A表示________________________________。

【解析】滑动变阻器铭牌上标有“50Ω　1.2A”的字样，表示滑动变阻器的电阻变化范围以及允许通过的最大电流。

【答案】滑动变阻器最大电阻为50 Ω(或“滑动变阻器电阻变化范围为0～50 Ω”)　滑动变阻器允许通过的最大电流为1.2 A

2．在如图所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变暗，则下列接法正确的是(　　)

A．M接C，N接B　　　B．M接A，N接B

C．M接C，N接DD．M接A，N接D

【解析】滑动变阻器是通过改变连入电路中电阻线的长度来改变电阻的，从而改变电流，变阻器连入电路时，必须遵循“一上一下”的原则，若要求P向右端滑动灯变暗，说明电路中的电阻变大，因此“下面”必须接C点。

【答案】A

三、练习设计

请完成《探究在线·高效课堂》“随堂演练”部分。

四、课堂小结

1．电阻的含义及单位。

2．导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积有关。

3．滑动变阻器的结构和原理。

4．滑动变阻器用法及作用。

五、布置作业

请完成《探究在线·高效课堂》“课时作业”部分。