- 第十章　机械与人

- 第二节　滑轮及其应用

1.知道定滑轮、动滑轮、滑轮组的作用.

2.能识别生活和生产中常见的滑轮.

3.会根据要求使用和组装滑轮组.

【重点难点】

重点:通过探究实验认识定滑轮、动滑轮的点及滑轮组的作用.

难点:确定滑轮组绳子的股数.

【新课导入】

导入1:图片导入

如图所示请同学们根据图中所示,讲一个故事,并思考为什么会出现这种结果.

导入2:情境导入

学校升国旗时,旗手站在地面上往下拉绳子,国旗就会升到旗杆的顶部.这是什么道理呢?

导入3:复习导入

1.什么叫杠杆?

2.杠杆平衡的条件是什么?

3.杠杆一定是直的吗?

我们的祖先在很早就发明出许多简单机械,除杠杆外,还有滑轮、轮轴、辘轳等,今天我们将学习滑轮及其应用.

【课堂探究】

一、认识定滑轮和动滑轮

提出问题:建筑工人如何把质量很大的建筑材料运到楼上呢?请同学们尝试采用多种不同的方法.

有种机械可以做这件工作它叫滑轮.我们把周边有槽,可以绕着中心轴转动的轮子叫做滑轮.使用时轴的位置固定不动的滑轮叫做　定　滑轮;使用时轴随物体一起运动的滑轮叫做　动　滑轮.

二、定滑轮和动滑轮的特点

1.探究使用定滑轮的特点

(1)按如图所示方式组装定滑轮.

(2)在它的左侧挂钩码,右侧竖直向下拉弹簧测力计,观察比较弹簧测力计示数与钩码所受重力的关系.(将实验数据记录在表中)

(3)改变弹簧测力计拉力的方向,再进行观察和比较.

(4)改变钩码的个数,重做上述实验.

| 实验次数 | 钩码所受的重力 F2/N | 弹簧测力计的示数 F1/N |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

(5)分析表中的数据,得出的结论是　使用定滑轮不能省力,但可以改变力的方向　.

2.探究使用定滑轮的特点

(1)按如图所示方式组装动滑轮.

(2)竖直向上拉弹簧测力计,使钩码保持平衡态,读出弹簧测力计示数,并思考这个示数与钩码所受重力的关系.(将实验数据记录在表中)

(3)改变钩码的个数,重做上述实验,进行观察和比较.

| 实验次数 | 钩码所受的重力 F2/N | 弹簧测力计的示数 F1/N |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

(4)分析表中的数据,得出的结论是:　使用动滑轮可以省力,但不可以改变力的方向　.

3.滑轮组

(1)定义:将定滑轮和动滑轮组合在一起的组合装置称为滑轮组.

(2)特点:既能省力又能改变力的方向

组装原则:奇动偶定,从里向外

提出问题:如何确定承担物重的绳子的股数?

方法:

n1=　2　,n2=　3　,n3=　3　,n4=　4　,n5=　4　,n6=　5　.

总结:使用滑轮组时,绳子的段数等于与动滑轮连接的绳子的段数.使用滑轮组时,用几段绳子吊着动滑轮和物体,则提起物体的力就是动滑轮重和物重的几分之一,且每段绳子中的力都相等.

例如:

滑轮组的特点:

(1)绳子自由端移动的距离s与物体上升的高度h之间的关系:s=　n　h

(2)绳子自由端移动的速度v与物体上升的速度v物之间的关系:v=　n　v物

(3)不计滑轮重、绳重和摩擦时,作用在绳子自由端的拉力F与物体的重力G物之间的关系:F=　G物　.

第二节　滑轮及其应用

1.认识定滑轮和动滑轮

我们把周边有槽,可以绕着中心轴转动的轮子叫做滑轮.使用时轴的位置固定不动的滑轮叫做定滑轮;使用时轴随物体一起运动的滑轮叫做动滑轮.

2.定滑轮和动滑轮的特点

使用定滑轮不能省力,但可以改变力的方向;使用动滑轮可以省力,但不可以改变力的方向.

3.滑轮组

(1)定义:将定滑轮和动滑轮组合在一起的组合装置称为滑轮组.

(2)特点:既能省力又能改变力的方向.

1.在你学过的简单机械里既可以省力又可费力的机械是(　C　)

A.杠杆	        B.定滑轮

C.动滑轮	 D.滑轮组

2.在日常生活中,用10 N的拉力不能提起重15 N的物体的简单机械是(　A　)

A.一个定滑轮  	B.一个动滑轮

C.杠杆	              D.斜面

4.

用如图所示的滑轮组匀速向右拉动重为100 N的物体A,所用拉力F为10 N,(不计滑轮重和绳重、及滑轮和绳之间的摩擦)则A受到地面对它的摩擦力大小　30　 N,方向向　左　(填“左”或“右”).

3.

如图所示,滑轮下挂重500 N的物体G,滑轮重40 N,绳和杠杆都是轻质的,要在图示位置使杠杆平衡,在杠杆的A点所加的竖直向上的力F应是(杠杆上标度的间距相等)(　B　)

A.270 N	B.360 N	C.540 N	D.720 N

天安门广场的旗杆

从1989年起,北京市市委、市政府根据群众的要求,经过认真规划论证,于1990年3月首先对国旗杆和基座进行改造,旗杆由原来的22.5米增加到33米,使国旗飘得更高,与周围的建筑物相映成辉,显得更加协调,旗杆由不锈钢制成,阳光下银光闪烁.基座周围有56个铜制隔离栏杆,用钢链连在一起,象征着我们国家56个民族手拉手,紧紧地团结在国旗下.里面一层有四块绿草坪,四块草坪四季长青,象征着我们祖国欣欣向荣.旗杆顶部有定滑轮,方便战士升降国旗.草坪里面一层是褐红色大理石石带,象征着我们祖国江山万代红,大理石里面一层是汉白玉栏杆和汉白玉基座平台,象征着我们祖国洁白无瑕和纯洁高尚.基座四面开口,都是三级汉白玉台阶,象征着我们祖国的改革开放,国旗旗杆顶端的金黄色小圆球,能保持20年不变色,它是我们祖国光明前程的象征,同时也是我们炎黄子孙的象征.