江西省金溪县第二中学九年级物理《第十四章 内能的利用》复习课导学案

3、从能量转化的角度认识燃料的热值；通过能量转化和转移，认识效率。

【学习重点】能用比热容解释某些自然现象；做功的过程就是能量转化或转移的过程。

【学习难点】 能用比热容解释某些自然现象

【知识梳理】

一、内能的获得——燃料的燃烧，      燃料燃烧：      能转化为      。

二、热值

1、定义：某种燃料_______所放出的______与燃料质量的_____，叫做这种燃料的热值。单位：J/kg[来源:学|科|网]

学法指导：对于热值的概念，要注重理解三个关键词“1kg”、“某种燃料”、“完全燃烧”。

1kg是针对燃料的质量而言，如果燃料的质量不是1kg，那么该燃料完全燃烧放出的热量就不是热值。某种燃料：说明热值与燃料的种类有关。完全燃烧：表明要完全烧尽，否则1kg燃料化学能转变成内能就不是该热值所确定的值。

2、 热值反映的是某种物质的一种燃烧特性，同时反映出不同燃料燃烧过程中，化学能转变成内能的本领大小，也就是说，它是燃料本身的        ，只与         有关，与燃料的形态、质量、体积等均无关。

3、公式：Q＝mq（q为热值）。

实际中，常利用Q吸＝Q放即cm(t-t0)=ηqm′联合解题。

4、酒精的热值是              ，它表示：                                [来源:学|科|网]

煤气的热值是                ，它表示：

5、火箭常用液态氢做燃料，是因为：液态氢的_______，体积____便于储存和运输

6、炉子的效率：

（1）　定义：炉子有效利用的______与燃料完全燃烧放出的_______之比。

（2）　公式：η=Q有效/ Q总= cm(t-t0)/ qm′

7、检测：小明家新安装了一台如图14所示的太阳能、电能两用热水器。平常使用太阳能，在阳光不足时，用电热丝辅助加热。热水器名牌如下。

| ××牌热水器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号HM-20 | 集热管数28支 | 额定频率50Hz |
| 水箱容积200L | 集热管管长180cm | 额定电压220V |
| 防水等级A | 系统承压3.0MPa | 额定功率4400W |

(1）太阳能热水器贮满水，水温从20℃加热到50℃时吸收了多少热量？(1L=10-3m3 )

(2）若通过完全燃烧天然气加热一满箱水，使其温度从20℃ 升高到50℃ 时，不考虑热量的损失，需要多少立方米天然气？（天然气的热值为4.0×107J／m3）

三、内能的利用

1、内能的利用方式：

⑴ 利用内能来加热；从能的角度看，这是内能的____过程。

⑵ 利用内能来做功；从能的角度看，这是内能_____为机械能。

2、热机：定义：利用燃料的_____来做功的装置。

能的转化：____能转化为_____能

蒸气机——内燃机——喷气式发动机

3、燃料直接在_______内燃烧产生__________的热机叫内燃机。它主要有汽油机和柴油机。

4、内燃机大概的工作过程：内燃机的每一个工作循环分为四个阶段：吸气冲程、_____冲程、做功冲程、______冲程。在这四个阶段，______冲程、_______冲程和______冲程是依靠飞轮的惯性来完成的，而做功冲程是内燃机中唯一对外做功的冲程，是由___能转化为_____能。另外压缩冲程将____能转化为___能。

5、用来做______的那部分能量，与燃料__________放出的能量之比，叫热机的效率。

公式：η=W有用/ Q总= W有用/qm

提高热机效率的途径：使燃料_____燃烧、 尽量_____各种热量损失、机件间保持良好的______、______摩擦。

6、检测：汽油机是热机的一种，汽油在气缸内燃烧时将______能转化为________能如图7所示是四冲程汽油机工作状态示意图，由图可以看出，此时它正处在____________冲程。

四、能量守恒定律

1、自然界存在着多种形式的能量。如：_____________

2、在一定条件下，各种形式的能量可以相互_____和______。在热传递过程中，高温物体的内能_____到低温物体。运动的甲钢球碰击静止的乙钢球，甲球的机械能______到乙球。在这种转移的过程中能量形式没有变。

3、在自然界中能量的转化也是普遍存在的。

4、能量守恒定律：能量既不会_____，也不会_______，它只会从一种形式______为其他形式，或者从一个物体_______到另一个物体，而在转化和转移的过程中，能量的总保持______。能量的转化和守恒定律是自然界最普遍的、最重要的定律之一。[来源:Z&xx&k.Com]

【达标反馈】

1、关于热机的效率，以下说法中正确的是：（     ）

A.热机做的有用功越多，效率就一定越高              B.热机的功率大，效率就一定高

C.热机单位时间里耗费的燃料少，热机的效率就一定高      D.以上说法都不对

2、根据图中提供的信息回答下列问题。

（1）问题：塞子冲出试管后为什么继续向前运动？回答：

（2）问题：塞子被推出的过程中，能量是如何转化的？回答：

（3）提出一个与物态变化有关的问题并回答。

问题：_______________________________________？

回答：____________________________________。

3、质量为100g的酒精，热值是3.0×107J/kg，比热容是2.4×103J/（kg·0C），燃烧一半可以放出多少的热量?余下酒精的比热容、热值分别为多大？[来源:学.科.网Z.X.X.K]

【学案整理】1.汽油机和柴油机都是内能机，一个工作循环包括四个冲程，活塞上下往复运动2次，飞轮带动曲轴转动2周。四个冲程中只有一个冲程对外做功，而其它三个冲程靠飞轮的惯性来完成。

2.热值是物质的一种特性，只与物质的材料有关，以其它条件无关。燃料实际燃烧放出的热量永远小于计算值，因为热机的效率都要小于1。

3.能量只会转化或转移，不会凭空创生也不可能凭空消失。