人教版九年级物理《第14章 内能的利用》复习课导学案

课题：第14章 内能的利用 复习课                          编号9w08

| 学习目标： 1.进一步认识热机的原理和工作过程,以及能量转化； 2.加强对热值和热机效率的理解，学会运用热值和热机效率公式进行简单计算； 3.进一步理解能量的转化和守恒定律。 学习过程：， 一、自主学习（填一填、读一读、记一记） （一）热机 1.汽油机或柴油机在________里把燃料的 能通过燃烧转化为 能，又通过做功，转变为 能的机器叫内燃机。 2、一个工作循环包括 、 、 、 四个冲程，压缩冲程_________能转化为________能；做功冲程____________能转化为________能； 曲轴或飞轮转 周，对外做功 次。 3.汽油机和柴油机都是把内能转化为机械能；都有四个冲程；在吸气冲程中吸入的物质不同，汽油机吸入的是___________，柴油机吸入的是_______________； 点火方式不同：汽油机用火花塞打出电火花点燃汽油——点燃式。而柴油机是靠压缩冲程使柴油和空气的混合物温度升高到柴油的着火点而点燃柴油—压燃式。 （二）热机效率 1.1kg某种燃料完全燃烧放出的热量，叫做这种燃料的热值，单位： 或 。 2.q酒精=3.0×107J/kg，其物理意义为： 。燃料完全燃烧放出热量的计算公式： 或 。 3.关于热值的理解： ①对于热值的概念，要注重理解三个关键词“1kg”、“某种燃料”、“完全燃烧”。1kg是针对燃料的质量而言，如果燃料的质量不是1kg，那么该燃料完全燃烧放出的热量就不是热值。完全燃烧：表明要完全烧尽。 ②热值反映的是某种物质的一种燃烧特性，它是燃料本身的一种特性，只与燃料的种类有关，与燃料的形态、质量、体积等均无关。 4._____________________________________________________叫做热机的效率。公式：η=W有用/Q总=W有用/qm； 5..提高热机效率的措施： ①改善燃烧条件，使燃烧更充分； ②减少内能损失； ③保持运动部件润滑良好，减少克服摩擦所带来的能量损失。 （三）能量守恒定律： 能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只能从一种形式_________为另一种的形式，或者从一个物体______到另一的物体，在转化或转移的过程中其能的总量不变. 二、合作探究 1.指出下列现象中能量的转化或转移情况： （1）植物的光合作用；_______________________ （2）雨天时发生雷电__________________________; （3）人在跑步时，身体发热出汗_________________ （4）手摇发电机发电使灯泡发光_________________ （5）风吹动帆船前进_________________ 2.关于热机的效率，以下说法中正确的是（ ） A.热机做的有用功越多，效率就一定越高。 B.热机的功率大，效率就一定高。 C.热机单位时间里耗费的燃料少，热机的效率就一定高 D.以上说法都不对。 3.无烟煤的热值大于干木柴的热值，则（ ） A.烧无烟煤比烧干木柴产生的热量多 B.放出同样多的热量，完全燃烧的无烟煤的质量小于完全燃烧的干木柴的质量 C.烧无烟煤比烧干木柴产生的烟尘多. D.煤比木柴含有的热量多 4.一台柴油机飞轮的转速为2400r/min，则在1s内，柴油机完成______个冲程；对外做功的次数是______ 5.有台柴油机在一个工作循环中消耗了10g柴油（热值为3.3×107J/kg），这些柴油完全燃烧产生的热量是__________J，若这台柴油机的效率为40%，则一个工作循环中输出的有用机械能为__________J 6.小东同学学习了燃料的热值后，自己设计一个实验来探究煤油和菜籽油的热值大小关系．他组装了如下图所示的装置进行实验，记录结果见下表： 燃料; 加热前 温度/℃; 燃料燃尽后 水温/℃. 煤油; 25; 44. 菜籽油; 25; 34. （1）为了保证实验结论的可靠性，小东同学选择了两套相同装置，在实验中还应控制相同的量有：____________、_________________。 （2）根据表格中的数据，你认为煤油和菜籽油两种燃料中，热值较大的是_________。 （3）小东同学利用此实验装置测出了煤油和菜籽油的热值，你认为小东测出的热值将比真实值 __________（偏大/偏小），其原因是____________________________。 7.小王学习了热学的知识后，知道水的比热容是4.2×103J／(kg•℃)． (1)如果小王用燃气灶将质量为5kg、温度为20℃的水加热到100℃，则水需要吸收多少热量? (2)若小王烧水用的燃气灶用的是热值为4.2×107J/kg的煤气，且燃气灶烧水时的热效率(热效率等于水吸收热量与燃料完全燃烧放出热量之比)为20％，则实际消耗的煤气为多少千克? (3)为了节约能源，小王对燃气灶进行了改进，使燃气灶的热效率得到了提高．若小王在同样的条件下将质量为5kg、温度为20℃的水加热到100℃，可比原来节省0.04kg的煤气，则现在燃气灶烧水时的热效率为多少？ 三、盘点提升：通过本节课的学习，你有哪些收获，还有哪些疑问？ | 教学思路 学生纠错 教学思路 学生纠错 |
| --- | --- |