
第十七章　欧姆定律

*第4节　欧姆定律在串、并联电路中的应用

学习目标

1.理解欧姆定律,并在计算和分析中运用。

2.了解串、并联电路中电阻与电流、电压的关系。

自主探究

1.欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成　　　　,跟导体的电阻成　　　　。 
2.串联电路的电流、电压规律:

(1)串联电路中的电流　　　　。 
(2)串联电路中的总电压等于　　　　　　　　。 
3.并联电路的电流、电压规律:

(1)并联电路中干路电流等于　　　　　　。 
(2)并联电路中各支路两端电压　　　　。 
合作探究

一、欧姆定律在串联电路中的应用

提出问题:

1.欧姆定律的内容、表达式和推导公式是什么?

2.串联电路中电流、电压的规律是什么?

答案点拨:

[image: image1.jpg]


1.导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。I=,R=,U=IR。

2.串联电路的电流、电压规律:

(1)串联电路中各处的电流相等,I=I1=I2。

(2)串联电路中的总电压等于各部分电路的电压之和,U=U1+U2。

[image: image2.jpg]



例1:如图所示,电阻R1为10 Ω,电源两端电压为6 V。开关S闭合后,求:

(1)当滑动变阻器R接入电路的电阻R2为50 Ω时,通过电阻R1的电流I;

(2)当滑动变阻器接入电路的电阻R3为20 Ω时,通过电阻R1的电流I'。

解:(1)根据串联电路电流的规律可知,通过电阻R2的电流和通过电阻R1的电流相等。

根据欧姆定律得,电阻R1两端的电压U1=IR1,R2两端的电压U2=IR2。

根据串联电路电压的规律可得,U=U1+ U2= IR1+ IR2=I(R1+ R2)

解得,I===0.1 A。

(2)同理分析可知,当滑动变阻器接入电路的电阻R3、R1串联时,电路中的电流I'===0.2 A

归纳总结:

1.串联电路中通过某个电阻的电流或串联电路的电流,等于　　　　　　　　　　　　　。 
2.当串联电路中的一个电阻改变时,电路中的电流及另一个电阻两端的电压都会　　　　。 
[image: image3.jpg]R



二、欧姆定律在并联电路中的应用

提出问题:并联电路中电流、电压的规律是什么?

答案点拨:并联电路的电流、电压规律:

(1)并联电路中干路电流等于各支路电流之和,I=I1+I2。

(2)并联电路中各支路两端电压相等,U=U1=U2。

例2:如图所示,电阻R1为10 Ω,电源两端电压为12 V。开关 S闭合后,求:
[image: image4.jpg]R

_q/_|




(1)当滑动变阻器R接入电路的电阻R2为40 Ω时,通过电阻R1的电流I1和电路的总电流I;

(2)当滑动变阻器接入电路的电阻R3为20 Ω时,通过电阻R1的电流I1'和电路的总电流I'。

解:(1)根据并联电路电压的特点可知,电阻R1和电阻R2两端的电压等于电源两端电压。

U1=U2=U=12 V

根据欧姆定律得

通过电阻R1的电流I1===1.2 A

通过电阻R2的电流I2===0.3 A

所以,总电流I= I1+I2=1.2 A+0.3 A=1.5 A。

(2)同理可求得

通过电阻R1的电流I1'===1.2 A

通过电阻R3的电流I2'===0.6 A

所以,总电流I= I1'+ I2'=1.2 A+0.6 A=1.8 A。

归纳总结:当并联电路中的一个支路的电阻改变时,这个支路的电流　　　　变化,干路电流　　　　变化,但是另一个支路的电流和电压　　　　。 

课堂检测
1.教室里装有多盏电灯,每多开一盏灯,教室内电路的(　　)

A.总电阻增大
B.总电压增大

C.总电流增大
D.总电压、总电流都不变
[image: image5.jpg]


2.如图所示,电路中R1的阻值为6 Ω。闭合开关S,电流表A1的示数为1.2 A,电流表A2的示数为0.3 A,则R2的阻值是(　　)
A.18 Ω
B.24 Ω
C.6 Ω
D.3 Ω
[image: image6.jpg]


3.如图所示,闭合开关后,电压表示数为4.5 V,电流表示数为0.45 A。当移动滑动变阻器到电流表示数为0.3 A时,电压表示数为(　　)
A.1.5 V
B.3 V

C.4.5 V
D.6 V

[image: image7.jpg]


4.在如图所示的电路中,电池的电压为12 V,滑动变阻器R的最大阻值是50 Ω,电阻R1的阻值为10 Ω。当滑动变阻器的滑片P从a端滑向b端时,电流表的变化范围是(　　)
A.0.24~0.2 A
B.0.2~0.24 A

C.0.2~1.2 A
D.1.2~0.2 A

5.灯泡L1、L2并联后接在电源两端,电源电压为6 V。L1的电阻为12 Ω,通过L2的电流为0.3 A,则L2的阻值为　　　　　 Ω,通过干路的电流为　　　　　 A。  

6.一只小灯泡的额定电压为8 V,正常发光时通过它的电流为0.4 A,现将该小灯泡接在12 V的电源上,为使其正常发光,还应　　　　　联一个　　　　　 Ω的电阻。  

[image: image8.jpg]


7.如图所示,电源电压为12 V,闭合开关S,电压表的读数为3 V,它测量的是灯　　　　的电压。如果灯L1的电阻为60 Ω,则电流表的读数为　　　　 A。  
[image: image9.jpg]0.6

0.4

0.2

IIA




8.电路元件A和B中的电流与两端电压的关系如图所示,由图可知,A的电阻是　　　　　Ω。若将A、B并联后接在电压为2 V的电源两端,干路中的电流是　　　　　 A。  

[image: image10.jpg]


9.如图所示,电源电压为6 V。闭合开关S,电压表V1示数为4 V,电流表示数为0.4 A。求:
(1)电压表V2的示数;

(2)R1、R2的阻值。

10.为防止酒驾事故的出现,酒精检测仪被广泛应用。有一种由酒精气体传感器制成的呼气酒精检测仪,当接触到的酒精气体浓度增加时,其电阻值降低,如图甲所示。当酒精气体的浓度为0时,R1的电阻为60 Ω。在图乙所示的工作电路中,电源电压恒为8 V,定值电阻R2=20 Ω。求:

[image: image11.jpg]0 0.1020.30405060.70.809 1.0

RS HAHR B/ (mg/mL)
w





　　(1)当被检测者的酒精气体的浓度为0时,电压表的示数是多少?

(2)现在国际公认的酒驾标准是0.2 mg/mL≤酒精气体浓度≤0.8 mg/mL。当电流表的示数为0.2 A时,试通过计算判断被检测者是否酒驾。

参考答案
自主探究
1.正比　反比

2.(1)处处相等　(2)各部分电路的电压之和

3.(1)各支路电流之和　(2)相等

合作探究
一、欧姆定律在串联电路中的应用

1.电源两端电压除以各分电阻之和

2.随之改变

二、欧姆定律在并联电路中的应用

会　会　不变

课堂检测
1.C　解析:教室里的灯都是并联的,每多开一盏灯,就相当于多并联了一个电阻,总电阻就减小,在电压一定时,电阻越小,通过干路中的电流就越大。

2.A　解析:从题图可知,电路为并联电路,电流表A1测干路中的电流,电流表A2测R2支路的电流,根据并联电路电流规律可知,通过R1的电流为0.9 A,根据欧姆定律可得电阻R1两端的电压为U=I1R1=0.9 A×6 Ω=5.4 V,在并联电路中各支路两端的电压相等,所以电阻R2的阻值为R2===18 Ω,A项正确。

3.B　解析:在电阻一定时,通过导体的电流跟导体两端的电压成正比,即=,=,U2=3 V。

4.C　解析:当滑片在a端时,滑动变阻器接入电路中的电阻为0,电流表的示数I1===1.2 A;当滑片在b端时,电路中总电阻R总=R1+R=10 Ω+50 Ω=60 Ω,此时电流表的示数I2===0.2 A。

5.答案:20　0.8

解析:L1跟L2并联,两灯两端的电压都等于电源电压,根据公式R2=可得出灯泡L2的电阻,利用公式I1=可求出通过灯泡L1的电流,干路的电流I=I1+I2。

6.答案:串　10

解析:电源电压高于小灯泡额定电压,应串联上一个电阻起分压作用。U=U-UL=12 V-8 V=4 V,IL=0.4 A,R===10 Ω。
7.答案:L2　0.15

解析:由“去表法”知,本题为串联电路,电压表接在灯泡L2的两端,测L2两端电压,L1两端电压U1=U-U2=12 V-3 V=9 V,电流表读数:I===0.15 A。

8.答案:5　0.6

解析:由题图可知,A是定值电阻,任取一组数据,即可求出电阻值。若将A、B并联后接入电压为2 V的电路中,通过A的电流为0.4 A,通过B的电流为0.2 A,干路中的电流为IA+IB。

9.答案:(1)2 V　(2)10 Ω　5 Ω
解析:(1)由串联电路的规律可知U2=U-U1=6 V-4 V=2 V。(2)由I=得R1===10 Ω,R2===5 Ω。

10.答案:(1)6 V　(2)见解析

解析:(1)当被检测者的酒精气体的浓度为0时,R1的电阻为60 Ω。

由公式I===0.1 A,U1=IR1=0.1 A×60 Ω=6 V。

(2)当电流表的示数为0.2 A时,由公式I=得:R1=-R2=-20 Ω=20 Ω
由题图甲可知,被检测者的酒精气体浓度为0.3 mg/mL。0.2 mg/mL<0.3 mg/mL<0.8 mg/mL,所以被检测者属于酒驾。


