（人教实验版） 九年级（全一册） 第十六章 第2节 串、并联电路中的电压规律 课时练 （锦州中学）

学校：            姓名：            班级：            考号：

| 评卷人 | 得分 | 一、单选题 |
| --- | --- | --- |

1. 以下说法错误的是(　　)

A. 两灯串联时电流一定相等                    B. 两灯并联时电压一定相等             
 C. 两灯电流相等时一定是串联的             D. 电灯电压相等时,可能是串联的

2. 用电压表分别测量同一电路中两盏电灯的电压,结果它们两端的电压相等,由此判断两盏电灯的连接方式是(　　)

A. 一定是串联                             B. 一定是并联             
 C. 串联、并联都有可能             D. 无法判断

3. 如图所示是小明同学测量小灯泡L1两端电压的电路。图中有一条导线接错了，接错的导线是(　　)

A. 导线1             B. 导线2             C. 导线3             D. 导线4

4. 如图所示，在“探究串联电路中电压的规律”时，小雨同学用电压表测出ab、bc、ac两端的电压分别为Uab＝3 V，Ubc＝3 V，Uac＝6 V，在表格中记录数据后，下一步应该做的是(　　)

A. 整理器材，分析数据，得出结论             
 B. 对换L1和L2的位置，再测出一组电压值             
 C. 改变电源电压，再测出几组电压值             
 D. 换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值

5. 如图所示电路,两盏相同的电灯在闭合开关后都能发光。过了一会儿,两盏电灯突然同时都不亮了,且电压表和电流表的示数均变为零。如果电路只有一处故障,则故障可能是 (　　)

A. 灯L1断路             B. 灯L2断路             C. 灯L1短路             D. 灯L2短路

6. 如图所示,电源电压保持不变,当开关S1闭合、S2断开时,电压表示数为3 V;当开关S1断开、S2闭合时,电压表示数为4.5 V.L1和L2两端电压分别是(　　)

A. 3 V和4.5 V             B. 1.5 V和4.5 V             C. 3 V和1.5 V             D. 1.5 V和3 V

7. 如图甲所示电路中,当闭合开关后,两个电压表指针偏转均为图乙所示,则电阻R1和R2两端的电压分别为(　　)

A. 1.7 V　　6.8 V             B. 6.8 V　　1.7 V             
 C. 1.7 V　　8.5 V             D. 8.5 V　　1.7 V

8. 如图所示的电路中,闭合开关,电压表V1的示数是7.5 V,电压表V2的示数为9 V,若电源电压为12 V,则L2两端电压是(　　)

A. 4.5 V             B. 5.5 V             C. 3 V             D. 2 V

9. 在如图甲所示电路中,当闭合开关后,两个电压表指针偏转均如图乙所示,则电阻R1和R2两端的电压分别为(　　)

A. 4.8 V,1.2 V             B. 6 V,1.2 V             C. 1.2 V,6 V             D. 1.2 V,4.8 V

10. 如图所示电路,电源电压不变,闭合开关S,灯L1和L2均发光。一段时间后,一盏灯突然熄灭,而电流表和电压表的示数都不变,出现这一现象的原因可能是 (　　)

A. 灯L1断路             B. 灯L2断路             C. 灯L1短路             D. 灯L2短路

11. 在如图所示的电路中,电源电压保持不变,当开关S由断开到闭合时,下列说法中正确的是 (　　)

A. 电流表的示数减小,电压表的示数不变             
 B. 电流表的示数增大,电压表的示数增大             
 C. 电流表的示数减小,电压表的示数减小             
 D. 电流表的示数不变,电压表的示数不变

12. 如图所示,将开关闭合后,电压表V1和V2的示数分别是6 V和2 V,则灯L1两端的电压是 (　　)

A. 8 V             B. 6 V             C. 4 V             D. 2 V

| 评卷人 | 得分 | 二、多选题 |
| --- | --- | --- |

13. (多选)如图所示,当开关S闭合后,下列说法正确的是(　　)

A. 灯L1与灯L2是串联,且灯L1被短路             B. 电压表可测出灯L1两端的电压             
 C. 电流表A1测的是灯L1的电流                    D. 电流表A2测的是灯L2的电流

| 评卷人 | 得分 | 三、填空题 |
| --- | --- | --- |

14. 一种彩灯工作时的电压要控制在36 V,如果要用干电池作电源,至少要　　　　节干电池串联;如果接在220 V的家庭电路中,至少需要串联　　　　只这种灯泡.

15. 如图甲所示,是用电压表测量电压的实验电路图,电压表所用量程不明,闭合开关后,电压表V1、V2的指针位置分别如图乙、丙所示。则电压表V1、V2的读数分别为　　　　、　　　　,L2两端的电压为　　　　。

16. 如图所示,已知电源为四节新的干电池串联而成,电压表V1的读数为3.8 V,那么电压表V的读数是　　　　V,V2的读数是　　　　V。

17. 如图所示,闭合开关S,发现电灯L1、L2均不亮,电流表示数为零,说明电路存在　　　　故障,用电压表进行检测,发现b、c 间电压为零,a、b和a、c间电压均为3 V,则电路的故障是　　　　.

18. 如图所示,电源电压是3 V且不变,S闭合后电压表示数为1 V,则灯L2两端的电压为　　　　V;若断开开关,电压表示数　　　　(填“变大”、“变小”或“不变”).

19. 如图所示电路中,电流表A1的示数是0.8 A,A2的示数是1.2 A,电压表V的示数是6 V,则L1两端电压为　　　　,L1中的电流为　　　　,L2两端电压为　　　　,L2中的电流为　　　　。

20. 甲和乙两灯的额定电压均为6 V，图是甲、乙两灯的电流随其两端电压变化的曲线。现将两灯串联后接在某一电路中，要使其中一个灯泡正常发光，并保证电路安全，电路的工作电流应为________A，电源电压最大为________V。

| 评卷人 | 得分 | 四、实验题 |
| --- | --- | --- |

21. 一实验小组用如图所示的器材探究“串联电路的电压关系”,用三节干电池串联供电,他们选择了两只规格不同的小灯泡L1 、L2。

(1)请用笔画线代替导线,连接实物电路。要求:L1和L2串联,电压表测量两灯串联后的总电压。

(2)为了保证电路的安全,连接器材时,开关应　　　　。

(3)小明同学用电压表测量L1两端电压时,直接选用0~3 V的量程,小悦同学说这样不行,规范的操作方法应该是                                        。

(4)在测量L2两端电压时,两灯突然熄灭,电压表示数变为0,用电压表检测L1两端电压,电压表示数为电源电压,出现此故障的原因可能是                                                。

(5)他们排除故障后继续实验,得出一组实验数据如下表,为了得出串联电路电压关系的普遍规律,他们还应                                                                              。

| L1两端电压U1/V | L2两端电压U2/V | 电路两端总电压U总/V |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 2.8 | 4.3 |

| 评卷人 | 得分 | 五、综合题 |
| --- | --- | --- |

22. 如图所示,若电源电压为10 V,V1示数为7 V,V2为5 V,则L1,L2,L3两端电压各为多少?

参考答案

1. 【答案】C【解析】串联电路中电流处处相等，故A说法正确，但当两个相同的灯泡并联时，电流也相等，故C说法错误，并联电路中电压一定相等，故B说法正确，但两个相同的灯泡串联时，分得的电压也相等，故D说法正确，所以正确的为选项C。

2. 【答案】C【解析】并联电路中各支路电压相等,所以可能是并联;在串联电路中,如果两灯泡电阻相同，则两个灯泡两端电压也相等。故选C。

3. 【答案】C【解析】实验要测量小灯泡L1两端的电压，需将电压表与L1并联，由图知，电压表所测的是两盏灯泡的总电压，应将3挪到L1右边的接线柱处，ABD错，C对。

4. 【答案】D【解析】本题考查学生的实验探究能力。

5. 【答案】A【解析】由题知，两个灯泡都不亮了，且两表示数均为零，所以不会是发生短路，如果L1短路，则两表都有示数；若L2短路，电流表有示数；所以只可能发生断路，若L2断路，则电压表有示数，所以选则A。

6. 【答案】C【解析】当开关S1闭合、S2断开时,电路为两灯泡串联,电压表测量L1电压,故L1的电压为3 V;当S1断开、S2闭合时,两灯泡仍是串联,只不过电压表测量的是电源电压,故电源电压为4.5 V,则L2两端的电压U2=U-U1=4.5 V-3 V=1.5 V.故选C.

7. 【答案】B【解析】串联电路的电压规律为:U=U1+U2;由图知:电压表V1测量的是电源电压,电压表V2测量的是R2两端电压,所以电压表V1的量程为0~15 V,对应的分度值为0.5 V;电压表V2量程为0~3 V,对应的分度值为0.1 V.

8. 【答案】A【解析】电路由三灯泡串联组成,V1测L1、L2两端的电压,V2测L2、L3两端的电压,
 ∵串联电路中总电压等于各分电阻电压之和,
 则U1+U2=7.5 V①;U2+U3=9 V②;U=U1+U2+U3=12 V③.解得U2=4.5 V.故选A.

9. 【答案】A【解析】分析电路图甲可知,电阻R1与R2串联,电压表V1测电源的电压,电压表V2测电阻R2两端电压,根据串联电路特点可以确定电压表V1的示数大于电压表V2的示数,然后根据图乙可知V1的示数为6V,V2的示数为1.2V,然后由串联电路特点求出R1两端的电压.

10. 【答案】A【解析】本题用假设法分析：如果灯L1断路，电压表测量灯L2两端的电压示数不变，电流表测的是灯L2的电流，示数不变，故选项A正确；若灯L2断路，电流表的示数变为零，不符合题意，故选项B错误；若灯L1短路或是灯L2短路，都会发生电源短路，此时另一个灯也不会亮，电流表和电压表示数为零，故选项C、D错误。

11. 【答案】D【解析】由题图可知，开关S由断开到闭合过程中，电压表始终测的是电源电压，所以电压表示数不变。开关S闭合后L1、L2并联，L2两端的电压不变，所以电流表的示数不变。故选D。

12. 【答案】C【解析】由电路图可知,L1、L2串联,电压表V1测L1、L2两端的电压U,电压表V2测L2两端的电压U2,因此U>U2,故U=6 V,U2=2 V,则L1两端电压U1=U-U2=6 V-2 V=4 V。

13. 【答案】BD【解析】开关S闭合后,灯L1与灯L2并联,电流表A1测量干路电流,电流表A2测量通过电灯L2的电流,电压表既测量灯L1两端的电压,又测量灯L2两端的电压,还测量电源电压。故选B、D。

14. 【答案】24;7
15. 【答案】1.8 V；4 V；2.2 V
16. 【答案】6　2.2
17. 【答案】断路;电灯L1处断路
18. 【答案】1;变大
19. 【答案】6 V；0.8 A；6 V；0.4 A
20. 【答案】0.5　8
21.(1)  【答案】图略 (2)  【答案】断开
 (3)  【答案】先选择大量程试触,如果电压值没有超过小量程,应改接小量程测量
 【解析】在串联电路中,两灯都突然熄灭,发生的故障为断路;在不知用电器量程的情况下，先选择大量程试触,如果电压值没有超过小量程,再改接小量程测量；
 (4)  【答案】灯L1灯丝断了
 【解析】用电压表测L1两端电压,电压表示数为电源电压,这说明电压表的正、负接线柱和电源的正、负极连接完好,它们的连接部分不会发生断路,因此断路发生在被测量部分即必定是灯L1断路。
 (5)  【答案】换用不同规格的小灯泡,再测出几组电压值。
 【解析】实验时用一组数据得出的规律不具有普遍性,因此要更换不同规格的灯泡进行多次测量。
 22. 【答案】(1)由电路图知:三个灯泡串联在电路中,电压表V1测L1和L2的电压,电压表V2测L2和L3的电压,等效电路图如图答所示;
 
 (2)由电路图及串联电路特点及题意可得:
 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 
 UL1+UL2=7 V①;
 UL2+UL3=5 V②;
 UL1+UL2+ UL3=10 V③;
 解得:UL1=5 V,UL2=2 V,UL3=3 V.