| 初中物理 | 电热的利用和防止 |
| --- | --- |

（答题时间：20分钟）

1. 下列家用电器中，利用电流热效应工作的是（     ）

A. 笔记本电脑        B. 电冰箱        C. 电风扇       D. 电暖器

2. 如图所示的用电器中，不是利用电流热效应来工作的是（     ）

A. 用电烙铁在葫芦上作画

B. 用电熨斗熨衣服

C. 用电热刀裁剪塑料绳带

D. 用电吹风吹去暖气片上难以够着的灰尘

3. 下列关于电热说法中，错误的是（   ）

A. 电热器中的发热体是熔点高、电阻率大的电阻丝

B. 电炉、电烙铁、电熨斗都是电热器

C. 用电器通电时产生的电热在生活中总是有益的

D. 在电流一定时，电阻越大，单位时间内产生的热量越多

4. 小明家新买回了一个电磁炉，说明书上写着最大功率为2000W，用铝导线连接到电源上，工作时发现铝导线太热，若使导线不太热，下列方法中比较可行的是（    ）

A. 改用粗细相同的铜导线       	B. 将原来的铝导线剪短些

C. 将原来的铝导线加长些       	D. 换用更细一些的铝导线

5. 电灯泡的灯丝大多数都是在开灯的瞬间被烧断的，这是因为开灯的瞬间灯丝      较低，灯丝的电阻          ，通过灯丝的电流             所造成的。家用电饭煲是利用电流的      效应制成的。铭牌上标示的电功率越大的电饭煲，其电阻值越       。

6. 我国北方早春育苗常用温床，电热温床是其中的一种。电热温床是这样制成的：先将床土挖去约20cm厚，床底铺一层麦秸或锯末，再铺一层塑料膜。将电热线按10cm间距，均匀地铺在塑料膜上，再把床土放回，这样电热温床就做成了。电热温床的温控仪相当于一个阻值随温度变化的可变电阻，利用它可以根据温度自动控制通过电热线的电流，从而实现温床温度的自动控制。使用时应该把温控仪与电热线______联。电热线不能打结、交叉或重叠，否则可能由于________________________而发生危险。这种方法是利用______________获得适宜幼苗生长的温度。

7. 阅读下面材料：你肯定见过，风扇通电后的转速是由慢逐渐变快的。那么你猜在这个过程中，通过风扇内电动机的电流会不会变化呢？如果转动中的风扇因为受到阻碍而停止，通过风扇内电动机的电流又会如何变化？会带来什么后果呢？让我们做一个简单的实验吧。

如图所示，把一个玩具电动机、一个小灯泡和电池串联起来。接通电路后，电动机便开始由慢到快转动起来。这时我们会发现，刚通电时，电动机转速还较慢，灯泡最亮。而随着电动机转速变快，灯泡则逐渐变暗了。并且当电动机转得最快时，灯泡也最暗。怎么样，你一定觉得很新奇有趣吧？那么现在让我们一起来动动脑筋，请你根据上述现象分析回答下列问题：

（1）在图示的电路中，如果用手指捏住玩具电动机的转轴使其转动变慢最后完全停下来，灯泡的亮度将____________，通过电动机的电流将_____________。（填“变大”、“变小”或“不变”）

（2）家用电风扇的主要部分就是电动机。如果转动中的电风扇受到外物阻碍，（如有衣服被吸到扇页上）而无法转动，可能会导致火灾的发生。请你简要分析其中的原因。

1. D  解析：利用电流的热效应工作的是电热器类，如电熨斗、电烙铁、电饭煲、热得快、电暖器等。

2. D  解析：用电吹风吹去暖气片上难以够着的灰尘，主要是利用了里面的电动机将电能转化为机械能。

3. C  解析：电热有时是有益的，有时是有害的。

4. A  解析：导线太热是因为通过导线的电流过大，导线是有电阻的，所以应该想办法减小导线的电阻，而C、D两项是增大了导线的电阻，B项虽然电阻减小，但单位长度上散发出的电热不变，不符合要求。

5. 温度；较小；较大；热；小

6. 串  局部温度过高 电流的热效应  解析：温控仪是一个变阻器，它应与电热丝串联在一起调节通过电热线的电流大小从而控制电热线产生的热量，这是利用了电流的热效应原理。电热线若打结、交叉或重叠会使电热线局部温度过高，散不出热量而造成危险。

7. （1）变亮  变大  （2）主要的原因是：风扇停转后，电动机线圈的电阻不变，而电流会变得很大，电能全部转化为热能，根据焦耳定律Q =I2Rt，相同时间内发热大幅增加，可能会导致火灾。