第2课时　串、并联电路的电压特点

知识点 1　探究串、并联电路电压的特点

图13－4－14

1．小希用如图13－4－14所示电路来探究串联电路的电压特点．

(1)在拆接电路时，开关必须________．

(2)实验中最好选择规格________(选填“相同”或“不同”)的小灯泡．

(3)用电压表分别测出A与B、B与C、A与C两点间的电压为UAB、UBC、UAC，经过多次实验，得到的数据记录在下表中．分析实验数据，你可得到串联电路的电压特点是__________________(用公式表示)．

| 实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.8 | 2.2 | 3.0 |
| 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | 1.2 | 1.8 | 3.0 |

(4)小希进行多次实验的主要目的是________(填序号)．

①寻找普遍规律　②减小实验误差

图13－4－15

2．小明为探究并联电路中电压的特点，进行了以下探究，请你帮他归纳结论和进行评估．

(1)提出问题：并联电路中各灯泡两端的电压有什么关系？

(2)设计实验：小明用两个完全相同的小灯泡组成如图13－4－15所示的并联电路，用电压表分别测量两个灯泡L1、L2以及电源两端的电压．

(3)进行实验：按照电路图连接电路，进行实验测量，测得两个灯泡L1、L2以及电源两端的电压均为3 V，记录实验数据．

(4)小明由此得出实验结论：___________________________________.

(5)实验评估：你认为本次实验存在的不足之处是_____________________.

(6)为了改进本实验，你的建议是_________________________________________．

知识点 2　串联电路中电压的特点

3．如图13－4－16所示，电源电压保持不变，当开关S1闭合、S2断开时，电压表的示数是3 V；当开关S1断开、S2闭合时，电压表的示数是4.5 V．则灯L1、L2两端的电压分别为(　　)

图13－4－16

A．3 V和5.5 V         B．3 V和1.5 V       C．1.5 V和4.5 V    D．1.5 V和3 V

4．如图13－4－17甲所示电路，电源电压为6 V．当开关S闭合时，电压表的示数如图乙所示，则灯L1两端的电压为________V，L2两端的电压为________V.

图13－4－17

知识点 3　并联电路中电压的特点

5．如图13－4－18所示，闭合开关S后，电压表的示数为2.4 V，则灯L2两端的电压为________V，电源电压为________V.

图13－4－18

6．如图13－4－19所示，灯泡L1比L2亮，电压表 V2的示数为6 V，下列说法正确的是(　　)

A．电压表V1的示数为6 V

B．电压表V1的示数大于6 V

C．电压表V的示数小于6 V

D．电压表V的示数大于6 V

图13－4－19

7．如图13－4－20甲所示电路中，开关闭合后，两电压表的示数可以从图乙两个表头中读出，下列说法中不正确的是(　　)

图13－4－20

A．图a是电压表V1的示数，示数为3 V

B．图b是电压表V2的示数，示数为1.7 V

C．V2测量的是L2两端的电压

D．L2两端的电压是1.3 V

8．小明家的客厅和厨房均有一盏白炽灯亮着，小明发现客厅中的灯比厨房的灯亮，下列说法正确的是(　　)

A．客厅中灯两端的电压大       B．厨房中灯两端的电压大

C．两盏灯两端的电压相等       D．无法判断两盏灯两端的电压大小

9．图13－4－21是小明同学做探究实验时的电路图，电路中的两只相同的电压表选用了不同的量程，测量时，两只电压表的指针恰好指在同一位置处，电压表V1和V2的示数之比是________，选择0～15 V量程的电压表是________．

图13－4－21

10．如图13－4－22所示，这是一个________电路，V1测量______两端的电压；V2测量______两端的电压；V3测量________两端的电压，其中电压表V1、V2和V3的示数分别为U1、U2和U3，则三个电表示数之间存在的关系是______________________________________．

图13－4－22

11．在探究电路连接的实验中，小明同学用电压表测出两小灯泡两端的电压相等，因此他得出的结论是这两只灯泡是并联的．小明的推理正确吗？答：____________．为了进一步弄清两灯泡的连接情况，请你帮他想想办法，你的办法是_________________________________________________________________________.

12．小芳同学在实验室对串联电路电压规律进行实验探究时，利用现有的器材按如下步骤进行操作：

a．按图13－4－23所示的电路图连接电路；

图13－4－23

b．闭合开关S，用电压表测出L1两端的电压；

c．在测L2两端的电压时，小芳同学为了节省实验时间，采用以下方法：电压表所接的B接点不动，只断开A接点，并改接到C接点上；

d．测出A、C间的电压．

请对小芳同学以上实验操作进行评价．

(1)小芳同学用上面的方法能否测出L2两端的电压？为什么？________________________________________________________________________.

(2)方法改进后，测出AB、BC、AC间的电压，记录在下表中，小芳同学依据本次实验数据可得出结论：串联电路总电压________(选填“等于”或“不等于”)各用电器两端的电压之和．这个实验在设计方案上存在的不足之处是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

| UAB/V | UBC/V | UAC/V |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 1.4 | 4.5 |

13．[2017·柳州]如图13－4－24所示的电路中，开关S闭合时，电压表V、V1、V2的示数分别是U、U1、U2，关于它们的关系正确的是(　　)

A．U＝U1＝U2                        B．U＞U1＋U2

C．U＜U1＋U2                        D．U＝U1＋U2

图13－4－24                                图13－4－25

14．[2017·安徽]如图13－4－25所示，电源电压保持不变，a是从电压表的负接线柱引出的导线接头．a与b处相接时，电压表示数为6.0 V；使a与b处断开，然后与c处相接，闭合开关S后，电压表示数为4.5 V，这时灯泡L2两端的电压为________V.

教师详解详析

1．(1)断开　(2)不同　(3)UAC＝UAB＋UBC　(4)①

[解析] (1)为保护电路安全，在拆接电路时，开关必须断开．(2)探究串联电路的电压特点，为了寻找普遍规律，必须换用不同规格的小灯泡进行多次实验．(3)A、B两点间的电压为L1两端的电压，B、C两点间的电压为L2两端的电压，A、C两点间的电压为电路两端的总电压．由表中的数据可知：第1次实验：UAC＝3.0 V，UAB＋UBC＝0.8 V＋2.2 V＝3.0 V；第2次实验：UAC＝3.0 V，UAB＋UBC＝1.0 V＋2.0 V＝3.0 V；第3次实验：UAC＝3.0 V，UAB＋UBC＝1.2 V＋1.8 V＝3.0 V．因此可以得出结论：串联电路两端的总电压等于各串联电阻两端的电压之和，即UAC＝UAB＋UBC.

2．(4)在并联电路中，各支路两端的电压相等

(5)实验中采用两个完全相同的小灯泡，使实验存在特殊性(或只做一次实验便得出结论，结论不具有普遍性)

(6)换用不同规格的小灯泡多测几组数据

3．B

4．1.5 　4.5

5．2.4　2.4

6．A　[解析] 分析题图可知，灯泡L1和L2并联，故L1和L2两端电压相等，则电压表V、V1、V2的示数都是6 V.

7．C

8．C　[解析] 已知两灯并联在电路中，因在并联电路中，各支路两端的电压是相等的，所以它们两端的电压相等．

9．[导学号：29762066]1∶5　V2

10．串联　L1　L2　L1和L2(或电源)　U1＋U2＝U3

11．不正确　测出电源电压，与两灯泡两端的电压进行比较

12．(1)不能，电压表的正、负接线柱接反了

(2)等于　她只做了一次实验，而没有进行多次测量，只凭一组实验数据得出结论具有偶然性

13．D　[解析] 由电路图可知，两灯串联，电压表V1测L1两端电压，电压表V2测L2两端电压，电压表V测两灯的总电压(电源电压)．串联电路中，总电压等于各部分电路两端电压之和，即U＝U1＋U2.

14．1.5

[解析] a接b时，电压表测量的是电源电压：U＝6.0 V，a接c时，电压表测量灯L1两端电压：U1＝4.5 V，由串联电路中电压的规律可知，灯L2两端电压为U2＝U－U1＝6.0 V－4.5 V＝1.5 V.