第3课时　含电流表和电压表的电路分析

知识点 1　分析含电表电路

1．如图13－4－26所示，当开关S闭合后，下列说法正确的是(　　)

图13－4－26

A．灯L1与L2串联，且L1被短路         B．电压表只能测出灯L2两端的电压

C．电流表 A1测的是通过灯L1的电流     D．电流表 A2测的是通过灯L2的电流

知识点 2　电表的综合使用

2．如图13－4－27甲、乙、丙、丁所示，将电压表和电流表接入电路，请说明闭合开关后这几种接法可能出现的问题．

图13－4－27

(1)图甲：____________________________________.

(2)图乙：____________________________________.

(3)图丙：____________________________________.

(4)图丁：____________________________________.

3．如图13－4－28所示，闭合开关S后，电路中最容易损坏的是(　　)

图13－4－28

A．灯泡L      B．电流表A           C．电压表V1         D．电压表V2

知识点 3　填合适的电表

4．如图13－4－29所示电路中，a、b是电表．闭合开关，要使两灯发光，则(　　)

A．a是电压表，b是电流表

B．a、b都是电压表

C．a是电流表，b是电压表

D．a、b都是电流表

图13－4－29

- 如图13－4－30所示电路中，1、2、3是三个电表．闭合开关S，若灯L1与L2串联，电路中_________是电流表，________是电压表．若灯L1与L2并联，则电路中________是电流表，________是电压表．

图13－4－30

知识点 4　电路故障分析

6．小强同学在“探究串联电路电流规律”的实验中，按图13－4－31连接好电路，闭合开关S后，观察到两灯均不发光．为检测出电路故障，他做了以下操作：将电压表接到b、c两点，观察到电压表、电流表均无示数；将电压表接到a、b两点，观察到电压表有明显示数，而电流表示数几乎为零．则电路故障可能是(　　)

图13－4－31

A．灯L2断路       B．灯L2短路         C．电流表烧坏了     D．灯L1断路

7．如图13－4－32所示的电路，电源电压不变，闭合开关S，灯L1和L2均发光．一段时间后，一盏灯突然熄灭，而电流表和电压表的示数都不变．出现这一现象的原因可能是(　　)

图13－4－32

A．灯L1短路        B．灯L1断路         C．灯L2短路          D．灯L2断路

8．在如图13－4－33所示的电路连接中，下列说法正确的是(　　)

图13－4－33

A．灯泡L1和L2并联，电流表测的是通过L1支路的电流

B．灯泡L1和L2并联，电压表测的是电源电压

C．灯泡L1和L2串联，电压表测的是L2两端的电压

D．灯泡L1和L2串联，电压表测的是L1两端的电压

9．如图13－4－34所示电路，开关闭合后两灯发光，以下说法正确的是(　　)

图13－4－34

A．电压表V的示数一定等于V1的示数

B．电压表V的示数一定大于V1的示数

C．电流表A的示数一定等于A1的示数

D．电流表A的示数一定等于A1示数的2倍

10．如图13－4－35所示，小红同学在做电学实验时，误将电流表和电压表的位置接反了，则可能出现的现象是(　　)

A．电流表和电压表可能烧坏

B．电流表烧坏，电压表不会烧坏

C．灯泡被烧坏，而不能发光

D．电压表烧坏，电流表不会烧坏          图13－4－35

11．在如图13－4－36所示的电路中，当开关S闭合后(　　)

A．若A表是电流表，B表是电压表，则灯泡L1、L2并联

B．若A表是电流表，B表是电压表，则灯泡L1、L2串联

C．若A表是电压表，B表是电流表，则灯泡L1、L2并联

D．若A表是电压表，B表是电流表，则灯泡L1、L2串联

图13－4－36

12．如图13－4－37所示，在“○”处可以连接电流表或电压表测量电路中的电流、电压．为使L1与L2串联，以下做法正确的是(　　)

图13－4－37

A．a为电流表，b为电压表，c为电流表

B．a为电压表，b为电压表，c为电流表

C．a为电流表，b为电流表，c为电压表

D．a为电流表，b为电流表，c为电流表

13．[2017·衡阳]如图13－4－38所示，闭合开关后两灯均能发光，则(　　)

图13－4－38

A．甲为电流表，乙为电压表

B．甲为电压表，乙为电流表

C．甲、乙均为电流表

D．甲、乙均为电压表

14．[2017·南京]如图13－4－39所示电路，闭合开关，甲、乙两灯泡均发光，过一会儿，其中一个灯泡突然熄灭，但两电表指针仍明显偏转．造成此现象的原因可能是(　　)

图13－4－39

A．甲灯泡短路     B．乙灯泡短路      C．甲灯泡断路     D．乙灯泡断路

教师详解详析

1．D　[解析] 开关S闭合后，灯L1与L2并联；电流表A1测量干路电流，A2测量通过灯L2的电流；电压表既测量灯L1两端的电压，又测量灯L2两端的电压，还测量电源电压．故选D.

2．(1)灯不亮，但电压表有示数

(2)灯不亮，电流表、电源会被烧坏

(3)灯不亮，电流表无示数，但电压表有示数

(4)灯不亮，电压表无示数，电流表、电源会被烧坏

3．B

4．A　[解析] 本题考查电流表、电压表的使用．电流表使用时，应串联在电路中；电压表使用时，应并联在电路中．a与L1并联，应为电压表，b串联在电路中，应为电流表．

5．2　1和3　1和3　2

6．A

7．B　[解析] 电流表示数不变，说明灯L2完好，不亮的灯泡应该是L1.若灯L1短路，则电压表没有示数，且电源短路，不符合题意，故灯L1断路．

8．D

9．A　[解析] 由图可知，两灯泡并联，电流表A1测量L1支路的电流，电流表A测量干路上的电流，电压表V测量电源电压，电压表V1测量灯泡L1两端的电压．由于并联电路各支路两端的电压等于电源电压，故电压表V的示数一定等于V1的示数，故A正确，B错误．由于并联电路中干路上的电流等于各支路电流之和，所以电流表A的示数一定大于A1的示数；由于不知道两灯泡的规格，所以不能确定电流表A的示数一定等于A1示数的2倍，故C、D错误．

10．B　[解析] 由图可知：电流表并联在电源的两端，由于电流表相当于导线，会发生短路，可能会损坏电流表和电源；电压表和灯泡由于与电流表并联，被电流表短路，灯不会亮，电压表不会损坏．

11．[导学号：29762067]A　[解析] 在分析电路时，电流表相当于“导线”，电压表相当于“断路”．若A表是电流表，B表是电压表，当开关S闭合时，其等效电路如图①所示，此时L1和L2并联，故A选项正确，B选项错误；若A表是电压表，B表是电流表，当开关S闭合时，其等效电路如图②所示，此时L1被短路，没有电流通过，L2单独接入电路，故C、D都错误．

①　　　　　　　　　　②

12．[导学号：29762068]B　[解析] 电路中的电流表与被测用电器串联，而电压表与被测用电器并联．为使L1、L2串联，电路中电流应只有一条路径，即只有c为电流表，a、b为电压表，故选B.

13．B　[解析] 根据电压表一定要并联在电路中，电流表一定要串联在电路中，所以甲表与灯泡并联，一定是电压表，乙表与灯泡串联，一定是电流表．

14．C　[解析] 分析电路可知，两灯泡并联，电流表测量通过乙灯泡的电流，电压表测量乙灯泡两端的电压(电源电压)．甲灯泡短路，同时电源短路，电流表、电压表均无示数，A不符合题意．乙灯泡短路，同时电源也短路，电压表无示数，B不符合题意．甲灯泡断路，乙灯泡不受影响，电流表、电压表仍有示数，C符合题意．乙灯泡断路，电压表有示数，电流表无示数，D不符合题意．