第十三章　探究简单电路

13.4　探究串、 并联电路中的电流

知识点 1　串联电路中的电流规律

1．在做“探究串联电路电流特点”的实验中：

(1)你的猜想：串联电路各处电流________．

(2)小敏同学设计实验电路图如图13－4－1所示，他只测出一组数据就得出结论你认为________(选填“正确”或“不正确”)，他应该再测________次．

(3)小刚同学也做了此实验．记录的一组数据如下表所示，从表中可以看出d处的电流比a、b、c处的电流大许多，出现这种情况的原因可能是________________________．

| 测量处 | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |

图13－4－1

图13－4－2

2．小红连接了如图13－4－2所示的电路．闭合开关S后发现，L1很亮，L2只能微弱发光，以下分析正确是(　　)

A．通过L1的电流大于通过L2的电流

B．通过L1的电流小于通过L2的电流

C．通过L1的电流等于通过L2的电流

D．无法判断

3．一种节日小彩灯是由多个小灯泡串联而成的，若电源插头处电流为200 mA，则通过每个小灯泡的电流为________A；若其中一个小灯泡的灯丝断了，则其他的小灯泡________(选填“能”或“不能”)发光．

知识点 2　并联电路中的电流规律

4．如图13－4－3所示，探究并联电路中电流的规律：

图13－4－3

(1)使用电流表测量时，将电流表和被测的用电器串联，让电流从________接线柱流进电流表；在不知道被测电流大小的情况下，可用________法，看看指针的偏转是否在最大测量值之内．

(2)如图甲所示电路中，当开关S闭合后，a、b两个电流表的指针偏转分别如图乙所示，则通过L1的电流Ia是________A．若测得L2的电流为0.9 A，则并联电路中电流的规律是________________________．

图13－4－4

5．如图13－4－4所示，在探究并联电路的电流关系时，小明把阻值不等的两个灯泡接入电路中，用电流表测出通过A、B、C三点的电流分别为IA、IB、IC.关于它们之间的大小关系，正确的是(　　)

A．IA＝IB＝IC  B. IA＝IB＋IC

C. IA＞IB＝IC  D. IA＜IB＜IC

6．某同学家有一台电视机、一台洗衣机、两盏照明灯，它们是并联的，工作时的电流分别为600 mA、1 A、300 mA和250 mA，当这些用电器同时使用时，干路中的电流为________A.

7．下列都是小丽关于探究串、并联电路电流规律的一些说法，错误的是(　　)

A．串联电路中电流处处相等

B．并联电路干路中的电流等于各支路中的电流之和

C．两个灯泡通过的电流相等，它们之间一定是串联

D．并联电路某一支路中的电流等于干路中的电流减去其他支路中的电流

8．如图13－4－5所示电路，已知通过灯泡L1、L2、L3的电流分别为0.3 A、0.5 A、0.7 A，则电流表A1和电流表 A2的示数分别是(　　)

图13－4－5

A．0.8 A　1 A  B．1.2 A　1 A

C．1.2 A　0.8 A  D．1.5 A　0.8 A

9．如图13－4－6甲所示电路，两灯正常发光，电流表A1的示数为0.6 A，电流表A2的示数如图乙所示．则(　　)

图13－4－6

A．两灯是串联连接的

B．流过L1的电流是2.6 A

C．流过L2的电流是2 A

D．干路电流是3.2 A

10．如图13－4－7甲所示，闭合开关S后，电流表A1、A2的指针位置相同，如图乙所示，则通过灯L1的电流为________A，通过灯L2的电流为________A.

图13－4－7

11．在探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系时，一班各组同学从甲、乙、丙、丁四种规格的灯中，选取两个并联起来接在相同电源上，组成如图13－4－8甲所示的电路．然后把一个电流表分别接入电路中A、B、C处测量电流并记录数据．

(1)小李将电流表接在A处，闭合开关，电流表示数如图乙所示，为了测量结果准确，她应该断开开关，____________________，重新进行实验．

图13－4－8

(2)小张同学测量时，闭合开关，发现指针向“0”刻度的左侧偏转，电流表连接存在的错误是__________________________．

(3)老师收集到几个组的数据如表：

| 组别 | L1规格 | L2规格 | IA/A | IB/A | IC/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲 | 甲 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
| 2 | 乙 | 丙 | 0.15 | 0.20 | 0.35 |
| 3 | 甲 | 丁 | 0.12 | 0.14 | 0.26 |
| 4 | 甲 | 丁 | 0.16 | 0.18 | 0.30 |

对于测量数据的相关分析，以下说法正确的两个是________．

A．第1组数据没有测量误差

B．分析多组数据是为了减小误差

C．选用不同规格的灯进行实验，可使结论更具普遍性

D．第4组数据的偏差可能是电流表未调零所致

12．同学们，你们现在已经学习了一些电学知识，如果你家中已经有一台电视机、一台电冰箱、一台电扇在工作，它们的工作电流分别为150 mA、1.5 A、300 mA，而干路上的电流不允许超过2.8 A，那么请你算一算在这个电路上还可以同时使用几盏工作电流为100 mA的电灯？

13．[2016·十堰] 为了验证并联电路电流关系，小明设计了如图13－4－9甲所示电路进行实验．

图13－4－9

(1)实验中，应选两个规格________(选填“相同”或“不相同”)的小灯泡．

(2)小明要测量干路电流，他将电流表串联在图甲中的________(选填“A”“B”或“C”)位置，接入电流表后闭合开关，他看到两个灯泡都发光，但电流表出现如图乙所示现象，原因是__________________________________．

详解详析

1．(1)相等　(2)不正确　两　(3)读数时没有注意电流表量程

2．C　[解析] 由电路图可知，两灯泡串联，且都能发光，故通过两灯泡的电流相等．故选C.

3．0.2　不能

[解析] 节日小彩灯是由多个小灯泡串联而成的，若电源插头处电流为200 mA，则通过每个小灯泡的电流均为200 mA，即都为0.2 A；由于串联用电器是可以相互影响的，所以其中一个小灯泡的灯丝断了，其他的小灯泡都不能发光．

4．(1)正　试触

(2)0.3　并联电路中干路电流等于各支路电流之和

5．B　[解析] 由图可知，该电路为并联电路，A点在干路上，B、C两点在两条支路上．并联电路电流的特点是：干路电流等于各支路电流之和，因此有IA＝IB＋IC；两灯的规格不确定，因此不能确定IB和IC的大小．故选B.

6．2.15　7.C

8．C　[解析] 由电路图可知，三个灯泡并联，电流表A1测流过灯L2和L3的电流，电流表A2测流过灯L1和L2的电流．根据并联电路电流规律可知：电流表A1的示数IA1＝I2＋I3＝0.5 A＋0.7 A＝1.2 A，电流表A2的示数IA2＝I1＋I2＝0.3 A＋0.5 A＝0.8 A．故选C.

9．C　[解析] 由图可得，电流表A2在干路中，电流表A1在灯泡L1支路中，所以电流表A1的示数小于电流表A2的示数，故电流表A2选择的量程为0～3 A，读数为2.6 A；根据并联电路中的电流规律I＝I1＋I2得，I2＝I－I1＝2.6 A－0.6 A＝2 A．故选C.

10．0.96　0.24

[解析] 经分析可知，电流表A1选择的量程是0～3 A，分度值为0.1 A，所以电流表A1的示数为I总＝1.2 A，即干路电流为1.2 A；电流表A2选择的量程是0～0.6 A，分度值是0.02 A，所以电流表的示数为I2＝0.24 A，即通过灯L2的电流为0.24 A；那么通过灯L1的电流为I1＝I总－I2＝1.2 A－0.24 A＝0.96 A.

11．(1)换电流表的小量程　(2)电流表“＋”“－”接线柱接反了　(3)CD

12．因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，且干路上的电流不允许超过2.8 A，

所以I≥150×10－3 A＋1.5 A＋300×10－3 A＋100×10－3 A×n＝1.95 A＋0.1 A×n，

即2.8 A≥1.95 A＋0.1 A×n，

解得：n≤8.5，即8盏．

13．1)不相同

(2)C　电流表的正负接线柱接反了