人教版物理九年级第十五章第2节《电流和电路》同步练习

一、单选题

1.如图，电源电压不变，闭合开关S后，灯L1、L2都发光，一段时间后，其中一盏灯突然熄灭，而电流表、电压表的示数都不变，则产生这一现象的原因是（　　） 
A.灯L1短路  B.灯L2短路  C.灯L1断路  D.灯L2断路

2.如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，下列说法正确的是（　　） 
A.V1的示数变大，A的示数变小 
B.V2的示数变大，V1的示数变小 
C.V1与V2的示数差和A的示数的比值一定不变 
D.V1与V2的示数差和V2的示数的比值一定大于1

3.如图所示，电源电压保持不变，当开关S由断开到闭合时，电路中（　　） 
A.电流表的示数变大，小灯泡变亮  B.电流表的示数变小，小灯泡变亮 
C.电压表的示数变小，小灯泡不亮  D.电压表的示数变大，小灯泡不亮

4.如图是实验室电流表的内部结构图，下列选项中与电流表的工作原理相同的是（　　） 
A.       B.

C.    D.

- 图中，能直接测量通过灯L1电流的电路是（　　） 
A. B.

C. D.

6.如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S后向右移动滑片P，下列判断正确的是（　　） 
A.电流表的示数变大，电压表V2的示数变大，灯泡L2变亮 
B.电流表的示数变大，电压表V1的示数变大，灯泡L1变亮 
C.电流表的示数变小，电压表V1的示数不变，灯泡L1变亮 
D.电流表的示数变小，电压表V2的示数变小，灯泡L2变亮

7.在国际单位制中，电流的基本单位是（　　） 
A.伏特    B.安培    C.焦耳    D.瓦特

二、多选题

8.如图，小敏在做“组成串联电路”的实验时，电路连好后，闭合开关，两灯均不亮，经检查，电路连接无误，老师告诉她是其中有一个小灯泡坏了，下面哪些方法能够检测出坏灯泡？（　　）

A.用一根导线分别与两个灯泡并联 
B.用一个电流表分别串联在图中的a、b、c三点 
C.用一个电压表分别与两个灯泡并联 
D.用一个小灯泡分别与两个灯泡并联

9.如图所示电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器（a、b为其两端点）．闭合开关S，当滑片P在某一端点时，电流表示数为0.1A，R2消耗的电功率为1W；当滑片P移动至某一位置时，电流表示数为0.3A，R2消耗的电功率为1.8W．则当滑片P从a移到b的过程中（　　） 
A.电流表示数变化了0.5A      B.电压表示数变化了4V 
C.R1消耗的电功率变化了5W     D.电路消耗的总功率变化了6W

10.如图所示的电路，下列分析正确的是（　　）

A.只闭合Sl时，L1发光、L2不发光 
B.只闭合S2时，L1不发光、L2发光 
C.闭合Sl、S2时，L1、L2并联，A2测L2电流 
D.闭合Sl、S2时，L1、L2串联，A1、A2示数相等

11.如图所示的电路中，当开关S闭合后，灯L1不亮，L2亮，则下列判断中正确的是（　　） 
A.若电压表无示数，则L1的灯丝断了 
B.若电压表无示数，则L1被短接了 
C.若电压表有示数，则L1的灯丝断了 
D.若电压表有示数，则L1的实际功率比L2的小很多

12.张弛同学在做“用变阻器改变灯的亮度”的实验时，她将一只小灯泡与滑动变阻器及开关串联后接在电源上，但闭合开关后无论怎样移动滑动变阻器的滑片，灯都不亮，为了检查电路故障，她另取一只电压表分别与小灯泡、开关并联时，表的指针均不动；将表与滑动变阻器并联时，表的指针明显偏转．则电路故障不可能是（　　） 
A.电源没电了           B.小灯泡处开路 
C.滑动变阻器处开路        D.开关处开路

三、填空题

13.我国法律规定，驾驶员醉驾要负刑事责任．为了判断驾驶员是否酒后驾车，交警需要用酒精测试仪对驾驶员进行检测．如图所示是酒精测试仪的原理图，图中R1为定值电阻，R2为酒精气敏电阻，电源电压保持不变，R2的阻值随酒精气体浓度的增大而减小，当酒精气敏电阻测试到酒精气体浓度增加时，电压表示数 ______ ，电流表示数 ______ （选填“变大”、“变小”或“不变”）．

14.如图，在烧杯中加入盐水，然后将连在电压表上的铜片和锌片插入盐水中，这样就制成了一个盐水电池．观察电压表的接线情况和指针偏转可知：锌片是盐水电池的 ______ 极，电池的电压为 ______ V．

四、实验探究题

15.在图中所示的电路中，电源电压保持不变，闭合电键S后，正常情况下示数变大的电表有 ______ 　（选填“V1”、“V2”、“A”），当电键S断开或闭合时，发现电压表V1、V2的示数始终相同，故障发生在电阻R1、R2上，其他元件仍保持完好． 
①电路中可能存在的故障是 ______ ． 
②用一个完好的小灯替换电阻R2后，小灯 ______ （选填“一定发光”或“可能发光”或“一定不发光”）

人教版物理九年级第十五章第2节《电流和电路》同步练习

答案和解析

【答案】 
1.D    2.C    3.D    4.C    5.D    6.C    7.B    8.CD    9.AD    10.AC    11.BD    12.ABD    
13.变大；变大 
14.负；0.6 
15.V1、V2、A；R2断路（或R1短路或R2断路且R1短路）；一定发光 

【解析】 
1. 解：A、如果灯L1短路，将发生电源短路，不仅两个灯泡都不发光，并且电流表将被烧坏，不符合题意； 
B、如果灯L2短路，将发生电源短路，不仅两个灯泡都不发光，同时会烧坏电源，不符合题意； 
C、如果灯L1断路，将没有电流通过L1，即电流表示数为零，不符合题意； 
D、如果灯L2断路，此时电路为L1的基本电路，而电源电压保持不变，因此电压表示数不变； 
由于并联电路中，各支路互不影响，因此通过L1的电流不变，即电流表的示数不变，符合题意． 
故选D． 
由电路图可知，两灯泡并联，电流表测灯L1中的电流，电压表测并联电路两端电压．根据电流表、电压表在电路中特征逐一进行判断． 
此题考查了用电流表、电压表来判断电路故障，根据电路特点能判断出电路中电流、电压的变化． 
2. 解： 
由图可知，该电路为串联电路，电压表V1测量的是电源电压，电压表V2测量的是R2两端的电压； 
A、当滑动变阻器的滑片P向右移动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，根据欧姆定律可知，电路中的电流减小，即A的示数变小；电压表V1测量的是电源电压，保持不变，故A错误； 
B、V1的示数保持不变，电路中的电流变小，根据U=IR可知，电阻R1两端的电压变小，根据串联电路的电压规律可知，R2两端的电压变大，即V2的示数变大，故B错误； 
C、V1与V2的示数差为电阻R1两端的电压，由欧姆定律可知，该电压与A的示数的比值为电阻R1的阻值，保持不变，故C正确； 
D、V1与V2的示数差为电阻R1两端的电压，电压表V2测量的是R2两端的电压，由于不知两个电阻的阻值大小，所以无法判断电压的大小，也就无法判断两电压的比值与1的关系，故D错误． 
故选C． 
首先判定电路的连接状态，明确电流表、电压表在电路中的作用，根据滑动变阻器阻值的变化和欧姆定律判定电流表、电压表示数的变化． 
本题考查了欧姆定律及串联电路的特点，要求学生明确电路的结构，能够熟练应用串联电路的特点求解． 
3. 解： 
当开关S断开时，灯L与电阻R串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流； 
S闭合时，L短路，灯不亮，电路中只有R，此时电压表测电源电压，电流表测电路中的电流； 
根据串联电路电压的规律，故电压表示数变大， 
根据串联电阻的规律，S闭合时电阻变小，根据欧姆定律I=UR可知，电路中电流变大，电流表示数变大； 
综上所述，只有D正确，ABC错误． 
故选D． 
分析当开关S由断开到闭合时电路的变化，根据串联电路的规律和欧姆定律确定正确答案． 
本题考查串联电路的规律及欧姆定律的应用，关键是电路的识别． 
4. 解：通过电流表的内部构造显示电流表的制成原理：通电线圈在磁场中受力而转动，并且电流越大，线圈受到的力越大，其转动的幅度越大．因此可以利用电流表指针的转动幅度来体现电路中电流的大小． 
A、电磁铁是利用电流的磁效应制成的，与电流表的工作原理无关．故A错误． 
B、图是奥斯特实验，说明通电导体的周围存在磁场，与电流表的制成原理无关．故B错误． 
C、电动机是利用通电线圈在磁场中受力而转动的理论制成的．故C正确． 
D、发电机是利用电磁感应现象制成的，与电流表的制成原理无关．故D错误． 
故选C． 
首先利用图示的装置分析出其制成原理，然后再逐个分析选择项中的各电学元件的制成原理，分别与前面分析的结论对应即可得到答案． 
在学过的测量工具或设备中，每个工具或设备都有自己的制成原理，如：天平、温度计、电话、电磁继电器、测力计，以及此题中提到的这些设备．针对它们的制成原理的考查，是一个热点题型，需要重点掌握． 
5. 解： 
A、图中电流表在干路上，电流表测干路电流，故A不符合题意； 
B、图中电流表与L1串联，但电流表的正负接线柱接反了，不能测L1的电流，故B不符合题意； 
C、图中两灯泡并联，电流表与L2串联，电流表测L2支路的电流，不能直接测量通过灯L1的电流，故C不符合题意； 
D、图中电流表与L1串联，电流表的正负接线柱正确，能直接测量通过灯L1的电流，故D符合题意． 
故选D． 
电流表应与被测用电器串联，电流从正接线柱流入，负接线柱流出，根据电路图，分析电路结构，即可作出判断． 
本题考查了电流表的使用，本题只要抓住电流表要与灯L1串联，且电流要从电流表的正接线柱流入、负接线柱流出即可解答． 
6. 解：由图可知：该电路为混联电路，灯泡L1与滑动变阻器并联后，再与L2串联接入电路中，电流表测量的是总电流；电压表V1和V2测量的是电路两端的总电压，即电源电压． 
电压表V1和V2测量的是电路两端的总电压，即电源电压，故两个电压表的示数保持不变； 
右移动滑片P，变阻器电阻变大，由并联电路的电阻规律可知，L1与滑动变阻器并联后的总电阻变大，根据串联电路的电阻规律可知，整个电路的电阻变大，根据I=UR可知，总电流减小； 
L1与滑动变阻器并联后的总电阻变大，根据分压规律可知，其分担的电压变大，故灯泡L1变亮； 
综上所述，C正确． 
故选C． 
首先判定电路的连接状态，分清电表在电路中的作用，然后根据滑片移动判定电阻的变化，根据欧姆定律和电功率的公式判定电表示数、灯泡亮度的变化． 
本题考查了滑动变阻器的变阻原理、欧姆定律、并联电路特点的应用，分析电路图确定两电阻的连接方式和电压表、电流表的测量对象是本题关键． 
7. 解：在国际单位制中， 
A、伏特是电压的基本单位．故A不符合题意； 
B、安培是电流的基本单位．故B符合题意； 
C、焦耳是功和能量的基本单位．故C不符合题意； 
D、瓦特是功率的基本单位．故D不符合题意． 
故选B． 
根据对常见物理量及其单位的掌握作答． 
此题考查的是我们对常见物理量及其单位的掌握情况，属于识记性知识的考查，比较简单，容易解答． 
8. 解： 
闭合开关，两灯均不亮，经检查，电路连接无误，老师告诉她是其中有一个小灯泡坏了，这说明小灯泡发生了断路： 
A、用一根导线分别与两个灯泡并联，则整个电路短路，无法测出故障，故A错误； 
B、用一个电流表分别串联在图中的a、b、c三点，电流表相当于导线，串联时对电路无影响，无法测出故障，故B错误； 
C、用一个电压表分别与两个灯泡并联，其中一个灯泡断路时，并联在断路的灯泡两端时，电压表会有示数，能测出故障，故C正确； 
D、用一个小灯泡分别与两个灯泡并联，其中一个灯泡断路时，与其并联的灯泡会发光，能测出故障，故D正确． 
故选CD． 
闭合开关，两灯均不亮，这说明其中一个小灯泡发生了断路；根据导线、电流表、电压表、小灯泡在电路中的作用和特点分析． 
此通过导线、电流表、电压表来检测电路中的故障，要知道各仪器并联后的现象，学会从现象来推导结论． 
9. 解： 
由题可知，闭合开关S，当滑片P在某一端点时，电流表示数为0.1A，当滑片P移动至某一位置时，电流表示数为0.3A，这表明某一端点为b点，即滑片于b点时，电流表示数最小为Ib=0.1A； 
由图可知，R1与R2串联，当P于b点时，R2全部接入电路，电压表测R2两端的电压U2，R2消耗的电功率为lW； 
根据串联电路的电压规律和P=UI可得，电源电压： 
U=U1+U2=IbR1+P2Ib=0.1A×R1+1W0.1A-------------------① 
当滑片P移动至某一位置时，电流表示数为I'=0.3A，R2消耗的电功率为P'2=1.8W， 
根据串联电路的电压规律和P=UI可得，电源电压： 
U=U1'+U2'=I'R1+P2′I′=0.3A×R1+1.8W0.3A------------------------② 
由①②可解得：U=12V，R1=20Ω； 
当滑片于a点时，R2接入电路的阻值为0，电路为R1的简单电路， 
此时电压表的最小示数：Ua=0V， 
电流表的最大示数：Ia=UR1=12V20Ω=0.6A； 
电路消耗的最大总功率：Pa=UIa=12V×0.6A=7.2W； 
R1消耗的最大电功率：P1=Pa=7.2W； 
当滑片于b点时，R2全部接入电路且与R1串联，电压表测R2的电压U2，电路中电流最小为Ib=0.1A，即电流表的最小示数：Ib=0.1A， 
由P=UI可知R2两端的电压即电压表示数为： 
U2=P2Ib=1W0.1A=10V， 
电路消耗的最小总功率：Pb=UIb=12V×0.1A=1.2W， 
R1消耗的最小电功率：P1'=Ib2R1=（0.1A）2×20Ω=0.2W， 
所以，当滑片由a滑至b端时： 
A、电流表示数变化：△I=Ia-Ib=0.6A-0.1A=0.5A，故A正确； 
B、电压表示数变化：△U=Ub-Ua=10V-0V=10V，故B错误； 
C、R1消耗的电功率变化：△P1=P1-P1'=7.2W-0.2W=7W，故C错误； 
D、电路消耗的总功率变化：△P=Pa-Pb=7.2W-1.2W=6W．故D正确． 
故选AD． 
分析电路的连接方式，根据电流表示数判断某一端点是a还是b，利用电源电压不变和串联电路的特点列等式，分别求出电源电压和电阻R1的值，当滑片P于a、b点时，根据电路的连接情况计算电流表和电压表的示数变化情况，由P=UI计算电路的总功率及R1消耗的功率变化情况，据此解题． 
本题考查的串联电路的综合计算，要熟练掌握欧姆定律及功率的公式变形，掌握串联电路的有关规律． 
10. 解：A、只闭合Sl时，电路中只有L1发光，是一个简单电路，L2不发光，处于断路状态，故A正确； 
B、只闭合S2时，整个电路处于断路状态，所以L1不发光、L2也不发光，故B错误； 
C、闭合Sl、S2时，电流有两条路径，所以L1、L2并联，A2与灯L2串联，所以测L2电流，故C正确； 
D、由C的解析可知，闭合Sl、S2时，L1、L2并联，A1、A2这两只电表分别在干路和支路，所以示数不相等，故D错误． 
故选AC． 
结合电路图，根据电流的流向，逐一判断在开关的闭合和断开情况不同时，电路的工作情况．并明确电流表的测量对象． 
会根据电流的流向来判断电路的连接情况，并且准确判断电流表的测量对象，是解答本题的关键． 
11. 解：当开关S闭合后，灯L1不亮，L2亮，说明电路不是断路，只能是短路．由于电压表与L1并联，测量L1两端的电压， 
A和B、若电压表无示数，说明电压表和L1被短接了，故A错误，B正确； 
C和D、若电压表有示数，由于L2亮，电路是通路，而电压表相当于开路，所以灯泡L1不可能是短路．但L1不亮，则L1一定是功率太小达不到发光状态，所以L1的实际功率比L2的小很多，故C错误，D正确． 
故选BD． 
由电路图知，两灯串联．闭合开关一灯发光，一灯不发光，说明电路不是断路，只能是短路或功率太小达不到发光状态． 
利用电压表分析电路故障问题时，将电压表与某一用电器并联，如果无示数，说明并联的用电器短路或串联的其它用电器断路． 
12. 解：A、若电源没电，电表的指针不会发生偏转，故A不可能； 
B、若小灯泡开路，表与滑动变阻器并联时，表的指针不会发生偏转，故B不可能； 
C、闭合开关后无论怎样移动滑动变阻器的滑片，灯都不亮，说明是发生了断路，而当将电压表与滑动变阻器并联时，电压表有示数，说明是在滑动变阻器处断路了，故C可能； 
D、若开关处开路，表与滑动变阻器并联时，表的指针不会发生偏转，故D不可能． 
故选：ABD． 
灯不亮，可能是断路，当将电压表与滑动变阻器并联时，表的指针明显偏转，故是在滑动变阻器处断路了． 
本题考查了电路故障的判断．在判断故障时，电压表的示数的变化很关键，若电压表有示数，说明电压表与电源能相通，若无示数，说明电压表与电源不能相通． 
13. 解： 
由电路图可知，定值电阻R1与气敏电阻R2串联，电压表测量定值电阻两端的电压； 
如果测试到的酒精气体浓度越大，则气敏电阻的阻值越小，电路中的总电阻越小； 
根据I=UR可知，电路中的电流越大，即电流表示数越大； 
根据U=IR可知，定值电阻R1两端的电压越大，即电压表的示数越大． 
故答案为：变大；变大． 
由电路图可知，定值电阻与气敏电阻串联，电压表测量定值电阻两端的电压；根据题意可知如果测试到的酒精气体浓度越大传感器电阻越小，根据欧姆定律可知电路中的电流的变化和电压表示数的变化． 
解本题的关键是由题干获取酒精气体传感器特性的信息：酒精气体传感器的电阻随酒精气体浓度的增大而减小． 
14. 解： 
根据图示可知，锌片与电压表的负接线柱相连，因此锌片为盐水电池的负极； 
电压表的量程为0～3V，分度值为0.1V，示数为0.6V． 
故答案为：负；0.6． 
根据电压表的正确使用方法确定电源的正负极；根据电压表的量程、分度值以及指针的位置读出电压表的示数． 
本题利用了电压表的使用方法来判断电源的正负极，还考查电压表的读数，属于基础题． 
15. 解： 
由电路图知，开关闭合前，电路是断路，两电压表和电流表均无示数； 
开关闭合后，两电阻串联，电压表V2测量电源电压，V1测R2两端的电压，示数均增大； 
①当电键S断开或闭合时，发现电压表V1、V2的示数始终相同，说明此时R2两端的电压等于电源电压，则此时与电压表并联的R2断路，或R1短路或R2断路且R1短路； 
②若是R2断路造成，若用完好的灯泡替换R2，便排除了断路问题，灯泡便会发光； 
若电路故障为R1短路，用灯泡代替后，小灯泡能够发光； 
若电路故障为R2断路且R1短路造成，用灯泡代替后，电路中只有灯泡一个用电器，小灯泡能够发光； 
由上分析知，用一个完好的小灯替换R2后，小灯一定发光． 
故答案为：V1、V2、A；①R2断路（或R1短路或R2断路且R1短路）；②一定发光． 
先分析电路连接类型及电流表与电压表所测量的物理量，根据开关闭合前后情况分析电表示数； 
①电路故障有两种情况：短路或断路．电流表示数变大，说明电路电阻减小，所以是某一电阻短路，根据电压表的变化判断短路之处；电流表示数减小为零，说明电路断路，若电压表示数不为零，则与电压表并联的电路断路； 
②根据电压表所测电路的变化及电压表的示数大小关系得出结论． 
本题主要是电路故障的分析，要注意电路中给出的实验现象，关键能够理解断路和短路的含义．