第4节 焦耳定律 精品练习题

一、选择题

1.在探究电流通过导体时产生热的多少与什么因素有关时，采用了如图所示的实验装置。这是用来探究电流通过电阻丝产生的热量与（   ）

A．导体的电阻的关系

B．通过导体的电流的关系

C．导体的长度的关系

D．通电时间的关系

2．下列用电器属于利用电流热效应工作的是（　　）

A．电饭锅	B．电风扇	C．计算机	D．电视机

二、填空题

3.阻值为100Ω的电炉接在电压为220V的电路中，则通过电炉丝的电流是______A，电炉丝通电10s内产生的热量是______J．

4.在家庭电路中，有时导线长度不够，需要把两根连接起来，而连接处往往比别处更容易发热，加速老化，甚至引起火灾．这是因为____________________________________。

三、实验题

5.在研究电流产生的热量与哪些因素有关的实验中：

（1）如图所示，两个密闭的透明容器中装有相等质量的空气，两个容器中的电阻丝R1和R2（R1＜R2）串联接到电源两端．电阻丝R1和R2串联的目的是保证           相同，U型管中液面高度的变化反映

（2）通电10s，观察到图中两侧U型管中液面高度的变化不同，这说明：电流产生的热量与           有关.

（3）在研究电流产生的热量与电流的关系时，将一段导线与电阻丝R2并联，通电10s，左侧U型管中液面高度的变化比（2）中左侧U型管中液面高度变化           （选填“大”或“小”）

6.用如图所示的实验装置探究“电流相同时，通过导体产生的热量与电阻大小的关系”（图中甲、乙是完全相同的密闭容器，实验前，A、B两“U”形管内液面是相平的）．

5Ω

10Ω

甲

乙

A

B

（1）请你用笔画线代替导线，将电路连接完整．

（2）电流产生的热量不易直接测量，因此，在这个实验中是通过观察“U”形管中液面的

来显示甲、乙容器内空气温度的变化．通过对比观察，你认为        （选填“甲”或“乙”）容器中的电阻产生的热量多．由此可知：在电流相同、通电时间相同的情况下，

越大，电流产生的热量越多．

（3）当密闭容器中的空气温度升高时，空气的内能将会        （选填“变大”或“变小”或“不变”）．

（4）根据你得出的结论，简要解释：电炉工作时，电炉丝热得发红，而与电炉丝连接的导线却几乎不发热，这是为什么？

7.已知电流通过导体产生的热量跟电流、电阻和通电时间有关．在探究“电流通过导体产生的热量跟电流的关系”时，可供选择的器材有：8V稳压电源一个；20Ω和50Ω的滑动变阻器各一个；停表和开关各一个；塑料盒与U形管相连的实验装置一个，盒内密封着空气，盒内电阻丝的阻值为20Ω；导线若干．

（1）该实验选用        Ω的滑动变阻器更好．

（2）连接好的实验图如图所示．每次实验（即获得一组数据）后，都要断开开关，打开盒盖上的通气孔，U形管内两液面迅速回到原位，等片刻后，关闭通气孔，再进行下一次实验．请画出实验用的表格，表中要有必要的信息．

+

-

通气孔

电阻丝

空气

（3）某同学对实验方案进行了重新设计：第一次实验记录高度差后，立即移动滑片增大电流做第二次实验，……．每次实验加热时间相同，记录的U形管内两液面高度差依次为Δh1、Δh2……．在处理数据时，该同学想用Δh2来间接反映第二次实验电流通过导体产生的热量，他这样处理数据是否正确？        ．理由是        ．

四、计算题

8.如图所示，灯L上标有“6V 3W”字样（不考虑温度对灯泡电阻的影响），电阻R1=20Ω．求：

R1

S1

S3

S2

A

b

P

R2

L

a

（1）灯泡的电阻；

（2）当开关S1闭合，S2、S3都断开时，灯L正常发光，电源电压；

（3）开关S1、S2、S3都闭合，且滑片P在b端时，电流表的示数为2.4A，滑动变阻器R2的最大阻值；

（4）当开关S1断开，S2、S3都闭合，且滑片P在a、b间中点时，在1min内滑动变阻器产生的热量．

第4节  焦耳定律精品练习题参考答案

一、选择题

1.答案：B    2.答案：A

二、填空题

3.答案：2.2， 4840

4.答案：在家庭电路中，导线相互连接处因接触不良，该处的电阻较大，根据焦耳定律可知，在电流、通电时间均相等的情况下，连接处产生的热量较多，加速导线老化，甚至引起火灾．

三、实验题

5.答案：（1）电流；电阻丝产生的热量的多少；（2）电阻；（3）大

6.答案：（1）如图

5Ω

10Ω

甲

乙

A

B

（2）高度差   乙   电阻（3）变大（4）电炉丝与导线是串联的，电流和通电时间相等，而电炉丝的电阻较大，产生的热量较多，所以电炉丝热得发红，而与电炉丝连接的导线却几乎不发热．

7.答案：（1）50   （2）记录的实验数据如下表

| 实验次数 | 时间t/s | 电阻丝R/Ω | 电流 | 液面高度差Δh/格 | 热量Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一定 | 20 | 小 |  |  |
| 2 |  | 20 | 中 |  |  |
| 3 |  | 20 | 大 |  |  |

（3）不正确   Δh2间接反映了第一次和第二次实验电流通过导体产生的热量的和．不是第二次实验电流通过导体产生的热量．

四、计算题

8.答案：（1）由题意知：灯泡的额定电压UL=6V，额定功率PL=3W，灯泡电阻12Ω

（2）灯泡正常发光，电路电流0.5 A

电阻R1与灯泡L串联，

电源电压U=I（R1+RL）=0.5A×（20Ω+12Ω）=16V

（3）电路电流IA=2.4A，电阻R1与R2并联，由欧姆定律得：流过电阻R1的电流0.8A

流过电阻R2的电流I2=IA﹣I1=2.4A﹣0.8A=1.6A，电阻R2的电阻值10Ω

（4）开关S1断开，S2、S3都闭合时，只有滑动变阻器滑片P在a、b间中点，滑动变阻器接入电路的电阻值5Ω

在t=1min=60s内，滑动变阻器产生的热量3072J