储备2020年中考物理知识库与专题训练

[image: image1.png]


储备2020年中考物理知识库专题训练 16  电压和电阻
[image: image52.png]



知识点1：电压
1.符号：U

2.单位：伏特，简称伏，符号V

3.测量工具：电压表

知识点2：电压的测量

1.电压表的使用：注意与电流表的使用区别。

2.串、并联电路电压特点：
（1）串联：U＝U1＋U2（2）并联：U＝U1＝U2
知识点3：电阻

1．电阻：

（1）定义：导体对__电流__阻碍作用的大小，用字母__R__表示
（2）单位：欧姆，符号是Ω；1 MΩ＝__106__Ω，1 kΩ＝__103__Ω

（3）影响因素：导体的材料、长度、横截面积和温度

【提示】导体电阻的大小由自身的材料、长度、横截

面积和温度决定，与是否接入电路、外加电压及通过

电流的大小等外界因素无关。
2．滑动变阻器：注意铭牌的含义。

3.探究影响导体电阻大小的因素：导体的电阻是导体本
身的一种性质，它的大小决定于导体的材料、长度、横

截面积和温度，与通过导体的电流和两端的电压无关。

[image: image2.png]S[amesna [




本章中考热点主要有：电压概念、电路故障判断、电压表与电压测量、串并联电路电压规律、电阻概念、影响电阻大小的因素、变阻器的使用与连接。
1.电压概念
本知识点的考查经常和其他相关知识点结合，如：根据电压信息对电路故障进行判断、与其他测量结合组成一个试题、选择题中出现有关电压概念的论述等。
2.电路故障分析
电路故障分析在中考试卷中出现的概率很高，是对电路连接的掌握、电路短路和断路的理解、电路变化对电压表和电流表读数的影响等知识，必须注意以下问题：
（1）电路开路的判断
如果电路中用电器不工作（常是灯不亮），且电路中无电流，则电路开路。具体到那一部分开路，有两种判断方式：①电压表分别和各处并联，则有示数且比较大（常表述为等于电源电压）则电压表两接线柱之间的电路开路（电源除外）。②把电流表（选用量程较大）分别与各部分并联，如其他部分能正常工作，电流表有电流，则与电流表并联的部分发生了断路。（适用于多用电器串联电路）
（2）电路短路的判断
1）串联电路或者串联部分中一部分用电器不能正常工作，其他部分用电器能正常工作，则不能正常工作的部分短路；2）把电压表分别和各部分并联，导线部分的电压为零表示导线正常，如某一用电器两端的电压为零，则此用电器短路。
（3）常见电路故障判断方法
1）用电器不工作
诊断：（1）若题中电路是串联电路，看其它用电器能否工作，如果所有用电器均不能工作，说明可能某处发生了断路；如果其它用电器仍在工作，说明该用电器被短路。（2）若题中电路是并联电路，如果所有用电器均不工作，说明干路发生了断路；如果其它用电器仍在工作，说明该用电器所在的支路断路。
2）电压表示数为零
诊断：（1）电压表的两接线柱到电源两极之间的电路断路。（2）电压表的两接线柱间被短路。
3）电流表示数为零。
诊断：（1）电流表所在的电路与电源两极构成的回路上有断路。（2）电流表所在电路电阻非常大，导致电流过小，电流表的指针几乎不动（如有电压表串联在电路中）。（3）电流表被短路。
4）电流表被烧坏
诊断：（1）电流表所在的电路与电源两极间直接构成了回路，即发生了短路。（2）电流表选用的量程不当。
3.电压表与电压测量
了解电压表基本知识，清楚电压表的连接方式与读数方法就可以很好地解答有关电压表与电压测量的考题。此类考题需要注意以下问题：
连接：①电压表要并联在电路中；②电流从电压表的“正接线柱”流入，“负接线柱”流出，否则指针会反偏。③被测电压不要超过电压表的最大量程。
读数：读数时，看清接线柱上标的量程（3V、15V两个量程）、分度值（3V量程分度值是0.1V,15V路程分度值是0.5V）。
4.串并联电路电压规律
串并联电路电压规律要求掌握和理解串并联电路中电压特点及规律并利用此规律解决实际问题。如：根据电压特点电压判断电路故障、利用规律分析计算、根据要求进行电路连接等。
5.电阻概念
例如：对电阻概念的考查、对影响电阻大小因素的考查、求导体电阻、与电阻相关的计算、导体电阻的实验探究（伏安法测电阻）等。
6.影响导体电阻大小的因素
影响导体电阻大小的因素：导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的材料、长度和横截面积，还与温度有关。材料、横截面积一定时，导体越长，电阻越大；材料、长度一定时，导体横截面积越小，电阻越大；大多数导体的电阻随温度的升高而增大。
7.变阻器的使用与连接
主要考点有：变阻器工作原理、使用方法、作用、判断变阻情况，变阻器阻值变化引起的动态电路分析，相关计算等。
[image: image3.png]



1．（2019·绵阳）正确使用插线板是安全用电的要求。使用右图所示的插线板时发现：只有开关闭合时，指示灯才能放光，插孔才能提供工作电压；即使指示灯损坏，开关闭合插孔也能提供工作电压。根据上述现象，插线板内线路及电源连接方式是（ D ）。
[image: image4.png]



A．[image: image5.png]


 B．[image: image6.png]


 

C．[image: image7.png]el



 D．[image: image8.png]



2.（2019·天津）如图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图，当滑片P向左滑动时，连入电路的电阻变小的是（ A ）。
A. [image: image9.png]


  B. [image: image10.png]


 C. [image: image11.png]


 D. [image: image12.png]



3.（2019·新疆建设兵团）如图所示，开关闭合后．当滑动变阻器滑片向某一方向滑动时，观察到灯泡变暗，该过程中（ A ）。
[image: image13.png]



A．电流表示数变大，电压表示数变小；
B．电流表示数变大，电压表示数变大
C．电流表示数变小，电压表示数变小；
D．电流表示数变小，电压表示数变大
4.（2019·菏泽）下列电路中两个灯泡都能够独立工作的是（ B ）。
[image: image14.png]




 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml3324\\wps72.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image15.png]




 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml3324\\wps73.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image16.png]




 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml3324\\wps74.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image17.png]



A．                B．                  C．                 D．
5.（2019·达州）如图所示，甲、乙均为理想电表，当开关S闭合后灯L1、L2都能发光，下列说法中正确的是（ B ）。
[image: image18.png]



A．灯L1、L2是串联在电路中的；B．甲一定是电流表，乙一定是电压表；
C．当L2短路时L1仍能发光；   D．乙、甲两电表示数的比值与L1的阻值相等
6.（2019·达州）如图是物理兴趣小组设计的四个测量身高的电路图，身高仪都由电压表改装而成。能实现身高越高身高仪示数越大且刻度均匀的电路是（ A ）。
A．[image: image19.png]


           B．[image: image20.png]



C．[image: image21.png]


          D．[image: image22.png]



7.（2019·绵阳）如图所示，灯泡L1和L2（灯泡中只要有电流就能发光）相同，电源电压小于灯泡的额定电压，且保持不变，开关S由闭合到断开，电路中（ D ）。
[image: image23.png]



A．L1变亮，电压表示数变小
B．L1变暗，电流表示数变大
C．L2亮起来，电压表示数变大
D．L2亮起来，电流表示数变小
8.（2019·贵港）如图2所示电路，电源两端电压与灯丝电阻保持不变。先只闭合开关S2，电流表和电压表均有示数。下列说法正确的是（  D ）。
A．再断开开关S2，只闭合开关S1时，电压表示数不变，电流表示数变小；
B．再断开开关S2，只闭合开关S1时，电压表示数与电流表示数的比值变大；
C．再闭合开关S1、S3时，电压表示数不变，电流表示数变大； 
D．再闭合开关S1、S3时，电压表示数与电流表示数的比值变小
[image: image24.png]



9.（2019·海南）如图所示是某电子秤内部简化电路。R0是定值电阻，Rx是压敏电阻，阻值随压力增大而减小，电源电压保持不变。闭合开关，当Rx上压力增大时，随之减小的是（  C ）。
A．通过Rx的电流    B．通过R0的电流     C．Rx两端的电压    D．R0两端的电压
[image: image25.png]



10.（2019·河南）如图为一款“智能照明灯”的电路，灯L天暗时自动发光，天亮时自动熄灭。控制电路中，电源电压恒定，R1为定值电阻，R2为光敏电阻，其阻值随光照强度而变化。以下说法正确的是（ CD ）。
[image: image26.png]RS

k:




A．电磁继电器利用电磁感应原理工作
B．R2的阻值随光照强度的增大而增大
C．当光照强度增大时，电压表示数减小
D．若将R1换成阻值稍小的电阻，可缩短灯L的发光时间
11.（2019·湘潭）如图是一把既能吹冷风、又能吹热风的简化电路图，其中M是吹风机，R是电热丝。由电路图可知（ C ）。
[image: image27.png]s

S




A．只将开关S1闭合，吹出的是热风；B．M和R是串联在电路中的；
C．将S1和S2都闭合，吹出的是热风；D．开关S2可以控制整个电路
12.（2019·岳阳）如图，以塑料管为连接轴将两个玩具电动机连接起来，电动机甲连接一个小灯泡，电动机乙连接电源，闭合开关后（ B ）。
[image: image28.png]s
==
7 =




A．小灯泡不发光，因为小灯泡未与电源相连
B．小灯泡发光，甲此时相当于发电机
C．乙的工作原理是电磁感应
D．甲工作时，电能转化为机械能
13.（2019·连云港）如图所示，电源电压恒定，闭合开关，L1、L2两灯均正常发光，电流表和电压表均有示数。过一会儿，其中一只灯泡突然熄灭，两个电表示数均不变，假设故障是由其中某只灯泡引起的，则造成此现象的原因可能是（ D ）。
[image: image29.png]



A.L1短路    B.L2短路    C.L1断路    D.L2断路
14.（2019·达州）如图所示，甲、乙均为理想电表，当开关S闭合后灯L1、L2都能发光，下列说法中正确的是（　B　）。
[image: image30.png]



A．灯L1、L2是串联在电路中的；B．甲一定是电流表，乙一定是电压表；
C．当L2短路时L1仍能发光；   D．乙、甲两电表示数的比值与L1的阻值相等
15.（2019·株洲）在图示电路中，开关闭合后，无论怎样移动滑片，小灯泡都不亮，电流表示数为零，电压表有示数且不变。图中除标有序号的四根导线外其他元件正常，则出现断路的导线一定是（　B　）。
[image: image31.png]



A．①     B．②     C．③     D．④
16.（2019·巴中）如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，电路正常工作，一段时间后，发现两个电表示数都变大，则出现这种故障的原因可能是（　D　）。
[image: image32.png]



A．L1断路     B．L1短路     C．L2断路    D．L2短路
17.（2019·自贡）某同学在做“用滑动变阻器改变电流”的实验时，连接如图所示的电路，将滑动变阻器的滑片移动到最大阻值处，闭合开关S，发现小灯不亮，接下来的操作，在以下步骤中最合理的是（　D　）。
[image: image33.png]



A．断开开关S，更换额定功率大一点的灯泡重新实验；
B．断开开关S，增加电池的节数重新实验；
C．断开开关S，拆掉导线重新连接电路；
D．观察电流表的示数是否为零，判断电路是否断路
18.（2019·郴州）如图所示，闭合开关S后，灯泡L没有发光，电流表和电压表的示数均为0。若电路中只有一处故障，则可能的故障是（　A　）。
[image: image34.png]



A．灯泡L断路     B．电阻R断路    C．灯泡L短路    D．电阻R短路
19.（2019·凉山州）如图所示为小明连接的电路，他先检查导线连接无误后，闭合开关S，发现两灯均不发光，于是他用一个电压表分别并联接到ab、bc、ac两点，灯L1、L2均不发光，且电压表无示数，再用电压表并联接到dc两点时，灯L1、L2均不发光，但电压表指针有明显偏转，由此判定电路的故障可能是（　B　）。
[image: image35.png]



A．灯L1断路    B．灯L2断路    C．灯L1短路    D．灯L2短路
20.（2019·吉林）如图所示，开关闭合后，发现电压表的示数接近电源电压，电流表几乎无示数，如果电路中只有一处故障，则故障是（  A ）。
[image: image36.png]



A.变阻器断路                                   B.小灯泡短路  

C.电流表短路                                   D.小灯泡断路
21.（2019·邵阳）一盏调光台灯，其原理如图所示，闭合S，将滑片从左向右移动，电流表的示数和灯L两端的电压变化分别是（ C ）。
[image: image37.png]



A．变大、变大    B．变大、变小    C．变小、变小    D．变小、变大
22.（2019·邵阳）在如图中，要使L1与L2串联，在“〇”处接入电流表或电压表，测量电路中的电流、L1两端的电压。以下做法正确的是（ B ）。
[image: image38.png]Lt





A．a为电流表，b为电流表    B．a为电压表，b为电流表
C．a为电流表，b为电压表    D．a为电压表，b为电压表
23.（2019·菏泽）当滑动变阻器的滑片向b端滑动时，下列四种接法中，变阻器阻值变大的是（ C ）。
[image: image39.png]




 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml3324\\wps15.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image40.png]




 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml3324\\wps16.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image41.png]




 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml3324\\wps17.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image42.png]



A．                 B．                C．             D．
24.（2019·潍坊）如图所示电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，闭合开关S，当滑动变阻器滑片P向右移动时，下列判断正确的是（ AC ）。
[image: image43.png]



A．电流表A的示数变大
B．电压表V1的示数变大
C．电路中消耗的总功率变大
D．电压表V2与电流表A示数的比值变小
25.（2019·天津）如图所示的电路中，两个小灯泡的规格相同。闭合开关后，只有一个小灯泡发光，电压表指针偏转明显。则故障原因可能是（ A ）。
[image: image44.png]



A. L1短路；   B. L1断路；    C. L2短路；  D.L2断路
26.（2019·苏州）如图所示电路中，电源电压为3V，R1和R2阻值相等，若断开S2，闭合S1、S3，两电阻的连接方式为______（选填“串联”或“并联”）；若断开S1、S3，闭合S2，此时电压表示数为______V。
[image: image45.png]


 
【答案】并联；1.5。
27.（2019·盐城）小芳用铅笔芯制作如图所示的“模拟调光灯”。闭合开关后，左右移动回形针，小灯泡始终不亮，为检查电路故障，小芳将电压表接到A、B两点，测得电压为3.0V，则A、B 间_______（短路/断路），这种故障可能的情况是_________、______________。
[image: image46.png]



【答案】断路；灯丝断了；灯泡与灯座接触不良。
28.(2019·邵阳)小芳在“探究串联电路电压特点”的实验中，连接好了的实物电路图如图甲所示，请你协助完成：
[image: image47.png]



（1）在方框内画出与图甲对应的电路图，并在电路图中标上L1、L2。
（2）在某次测量时，电压表的示数如图乙所示，此时灯L1两端的电压为　   　V。
（3）闭合开关后，小芳发现L1、L2均不发光，电压表有示数且大小接近3V，则电路中出现的故障可能是L1发生了　   　（选填“短路”或“断路”）。
（4）排除故障后，小芳在测量了灯L1两端的电压后，断开开关，然后将导线AE的A端松开，接到D接线柱上，测量灯L2两端的电压，这一做法会造成　   　。
【答案】（1）见上图；（2）1.9；（3）断路；（4）电压表的正负接线柱接反。
29.如图所示，电源电压不变，小灯泡L的额定电压为10 V，滑动变阻器R1的规格为“10Ω、1A”。 闭合开关，当滑片P置于距左端三分之一处，灯泡正常发光，电流表指针满偏，电表表盘如图所示。
[image: image48.png]




 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml3324\\wps95.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image49.png]


 
(1) 求灯泡的额定功率___和电源电压____。
（2）用定值电阻R2替代小灯泡，再将另一电压表V2接入电路，其它部分电路连接不变。闭合开关，当滑片P置于某一位置时，两个电压表指针偏转的角度相同，且表V2示数大于表V1的示数，两种电表指针偏转角度之比为2:1。求R2可能的阻值____
【答案】(1)6W；(2)12V；(3)40 Ω或50Ω。
30.（2019·内江）如图所示，电源电压为3V，闭合开关，两只相同的灯泡L1、L2都亮，灯泡L2两端的电压为　   　V。突然两只灯泡同时熄灭，电压表的示数变为3V，电路故障可能是灯泡　   　开路（选填“L1”或“L2”）。
[image: image50.png]



【答案】1.5；L2。
31.（2019·内江）某同学为了探究“电阻丝的电阻R与长度L、横截面积S和材料的关系”，进行了如下实验操作：
（1）如图甲所示，是取一段新的电阻丝紧密绕制，用刻度尺测量出它的直径示意图。由此可知，电阻丝的直径为　   　mm，从而计算出电阻丝的横截面积S。

（2）在实验中，先保持电阻丝的横截面积S和材料不变，探究电阻丝的电阻R与长度L的关系，这种方法叫做　   　法（选填“等效替代”或“控制变量”）。

（3）为了探究电阻丝的电阻R与L的关系，实验室备有以下实验器材：

A．电源E（电压U＝1.5V）

B．电流表A1（量程0～100mA）

C．电流表A2（量程0～0.6A）

D．电阻箱R0（阻值0～999.9Ω）

E．待测电阻丝R（阻值约为10Ω）

F．开关一个，导线若干，则：

（4）为了提高实验的精确程度，在实验中电流表应选的是　   　（选填器材前的字母代号）。

（5）把电阻丝拉直后，将其两端固定在刻度尺的接线柱a和b上，在电阻丝上夹一个金属夹P，移动金属夹P的位置，就可改变接入电路中金属丝的长度L，把这些实验器材按乙图的电路连接起来。闭合开关S前，电阻箱的阻值应调整到　   　Ω。

（6）闭合开关S后，将电阻箱调到适当位置不动，多次改变金属夹P的位置，得到多组I、L的数据。根据实验测量数据在坐标平面内，以电流的倒数1/I为纵坐标、电阻丝的长度L为横坐标，得出图象如图丙所示，根据实验图象说明，横截面积S相同的同种材料的电阻丝，接入长度L越长，电流I越小，电阻R　   　。

（7）该电阻丝1cm长度的阻值为　   　Ω。

[image: image51.png]Ocm

2

il

10

Lem




【答案】（1）0.8；（2）控制变量；（4）B；（5）999.9；（6）越大；（7）0.3。


