第五章  欧姆定律

第2节  测量电阻（1）

- 选择题

1.如图是李江同学为测量小灯泡电阻而连的电路，有关该实验的以下说法错误的是

A．闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片滑到最左端

B．实验过程中两电表都有可能需要换接较小的量程

C．所测小灯泡的电阻可能随电压表的示数的不同而不同

D．在如图位置闭合开关后，向左移动滑动变阻器的滑片小灯泡变亮

2.在用伏安法测电阻的实验中，连接电路正确的是

A．开关断开或闭合都可以

B．连接滑动变阻器时，应该使滑片置于接入电路的阻值最大处

C．接线时，必须从电源正极开始，开关要靠近电源正极

D．在实验结束时，只要把变阻器滑片再置于电阻值最小位置即可

3.以下实验均需要进行多次测量:

①“测量物体的长度”时，多次测量

②“研究杠杆的平衡”时，改变动力（臂）和阻力（臂），多次测量

③“研究串、并联电路的电流特点”时，换用不同定值电阻，多次测量

④“用电压表和电流表测导体电阻”时，多次测量电阻两端电压和通过电阻的电流

上述实验中多次测量目的是寻找规律的是

A．②③	B．①③	C．①②	D．②④

4.在“伏安法测定值电阻的阻值”的实验中，为了使被测电阻阻值测得更准确些，下列方法可行的是（　　）

A．在可能的情况下，加在电阻两端的电压要尽量大一些

B．通过电阻的电流尽量大一些

C．取测得的平均值作为待测电阻的阻值

D．以上办法都可以

5.小明同学练习用伏安法测电阻，他所测电阻的阻值约为2Ω，电压表的量程为3V，电流表的量程为3A．测量结束后，他得到的结论是待测电阻的阻值为10Ω，则他在测量中所出现的错误可能是（　　）

A．电压表和电流表的位置接反了

B．他没有多次测量取平均值，致使误差过大

C．电压表按15V量程读数，电流表按0.6A量程读数

D．电压表按15V量程读数，电流表按3A量程读数

6.在“伏安法测电阻”的实验中，如果被测电阻大约为80Ω，选用的电源电压为1.5V，选用的电流表量程为0.6A，对于电流表和电源电压的选择，下列说法中正确的是

A．电源选择错误，因此会烧坏电源

B．电流表量程不合适，因此电流表无示数

C．电源电压选择不当，电路中电流过小，电流表指针偏转角度太小，读数误差大

D．电流表量程选择错误，读数误差较大

7.在“伏安法测电阻”的实验中，滑动变阻器不能起到的作用是（ ）

A．改变电路中的电流	B．改变被测电阻两端的电压

C．保护电路	D．改变被测电阻的阻值

8.小红在做测定灯泡电阻的实验中，将正常的电流表、电压表接入电路，当闭合开关后，发现电流表有读数，电压表读数为零，移动滑动变阻器滑片时电流表读数有变化，电压表读数始终为零，其原因可能是

A．滑动变阻器接触不良	B．开关接触不良	C．小灯泡两端短路	D．灯泡的钨丝断了

9.“探究电流与电压的关系”的实验中，分别用R1、R2两个电阻进行了探究，并根据各自的实验数据绘制出如图所示的I-U关系图像，从图中可以看出R1、R2的大小关系为（   ）

A．R1>R2	B．R1<R2

C．R1＝R2	D．.不能确定

10．（2018·全国初三课时练习）如图所示的各图中，能正确描述电阻一定时，电流随电压变化的图象是

A．	B．	C．	D．

11.在用“伏安法测电阻”的实验中，有两位同学分别选用定值电阻和小灯泡为测量对象，在处理实验数据时，画出定值电阻和小灯泡的U-I图象分别如图甲、乙所示，则对于图象的分析，以下说法错误的是（    ）

A．由甲图可知，定值电阻的阻值为1Ω

B．由甲图可知，定值电阻不随导体两端的电压和导体中的电流改变而改变

C．由乙图可知，小灯泡的电阻跟灯丝的温度有关

D．为了减小误差，应该用多次测量取平均值的方法测定小灯泡的电阻

12.对于“探究电流跟电阻的关系”和“伏安法测量定值电阻”的这两个实验，下列说法不正确的是

A．它们都是采用控制变量的研究方法

B．它们的滑动变阻器在实验电路中的作用是不同的

C．前者多次测量的目的是分析多组数据，得出电流跟电阻的关系

D．后者多次测量的目的是取电阻的平均值，减小误差

13.小明在研究通过导体的电流时，根据测量数据绘制出如图所示的I-U图象．对此作出的判断中，错误的是

A．通过R1的电流与它两端所加电压成正比

B．通过R2的电流与它两端所加电压不成正比

C．将它们串联接入到同一电路中时，通过R1的电流较小

D．将它们并联连接到两端电压为1.5V的电路中时，通过干路的电流大约是0.46A

二、实验题

14. 现有两节新的干电池、电压表、电流表、滑动变阻器、定值电阻R、开关、导线，利用给定器材连接成“伏安法测电阻”的电路。

甲                          乙

（1）请在答题卡中相应位置画出图甲所示的实物图对应的电路图；

（2）实验前为了保护电路，滑动变阻器的滑片应置于      端（选填“A”和“B”）；

（3）闭合开关，无论怎样移动滑片P，发现电流表始终无示数，电压表有示数，其原因可能是                    ；（写出一种原因即可）

（4）排除故障后，当电压表示数为2.7V时，电流表示数如图乙所示，则通过R的电流大小为       A，它的阻值是        Ω。

- 用“伏安法”测未知电阻的阻值。

（1）请用笔画线表示导线，将图甲所示的实物连接成完整电路。要求：滑动变阻器的滑片P向右移动时，电流表示数变小（请勿更改原有导线，导线不能交叉）。

（2）连接电路前，开关必须_________。电路接通前，滑动变阻器的滑片P应该移至图中________处（选填“A”或“B”）。

（3）小林闭合开关后，发现电流表示数为零，但电压表有示数，此时电路中的一处故障是待测电阻Rx________（选填“短路”或“断路”）。

（4）小林排除故障后，用滑动变阻器调节接入电路中的电阻，对应每次变化各测一次电流值和相应的电压值并记录到表格中。有一次测量电流表的指针如图乙所示，其示数为________A；另一次测量电压表的指针如图丙所示，其示数为________V。小林根据几组实验数据计算出Rx的值，为了进一步减小误差，绘制了Rx的U-I图像。

（5）另一组的小宇用相同的器材进行实验，并根据自己所记录的实验数据绘制了如图丁所示的U-I图像。小林发现小宇绘制的U-I图像和自己绘制的U-I图像不同，你认为其原因是小宇________________________；小林根据小宇的图像也可计算出待测电阻Rx=________Ω。（实验过程中电源电压保持不变）。