第五章  欧姆定律

第2节  测量电阻（1）

- 选择题

1.如图是李江同学为测量小灯泡电阻而连的电路，有关该实验的以下说法错误的是

A．闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片滑到最左端

B．实验过程中两电表都有可能需要换接较小的量程

C．所测小灯泡的电阻可能随电压表的示数的不同而不同

D．在如图位置闭合开关后，向左移动滑动变阻器的滑片小灯泡变亮

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

A．闭合开关前，滑片应移到最大阻值处，即最左端，选项A正确；

B．两电表量程选择过大，读数误差较大，应更换电表的小量程，选项B正确；

C．移动滑动变阻器的滑片，灯泡两端的电压会随之改变，灯泡温度发生变化，灯泡电阻受温度影响而变化，选项C说法正确；

D．在如图位置闭合开关后，向左移动滑动变阻器的滑片，滑动变阻器接入电路的阻值变大，电路电流变小，灯泡变暗，故选项D错误．

2.在用伏安法测电阻的实验中，连接电路正确的是

A．开关断开或闭合都可以

B．连接滑动变阻器时，应该使滑片置于接入电路的阻值最大处

C．接线时，必须从电源正极开始，开关要靠近电源正极

D．在实验结束时，只要把变阻器滑片再置于电阻值最小位置即可

【答案】B

【解析】

A. 为防止电路连接出现错误，在连接过程中开关应该断开，所以A错误；B. 连接滑动变阻器时，应该使滑片移至最大阻值处，所以B正确；C. 接线时，可从正极开始，也可从负极开始，开关位置不一定要靠近电源正极，所以C错误；D. 滑动变阻器在电路中起保护电路的作用，所以即使实验结束，也不能将滑片移至最小阻值．故选B.

点睛：A、连接电路中，开关应该断开；B、在连接电路过程中，为防止电流过大，滑片应移至最大阻值处；C、接线时，可以从电源的任何一极开始，但要按照一定的顺序进行连接；D、根据滑动变阻器的保护电路的作用进行分析．

3.以下实验均需要进行多次测量:

①“测量物体的长度”时，多次测量

②“研究杠杆的平衡”时，改变动力（臂）和阻力（臂），多次测量

③“研究串、并联电路的电流特点”时，换用不同定值电阻，多次测量

④“用电压表和电流表测导体电阻”时，多次测量电阻两端电压和通过电阻的电流

上述实验中多次测量目的是寻找规律的是

A．②③	B．①③	C．①②	D．②④

【答案】A

【解析】

【详解】

①“测量物体的长度”时，由于测量工具或测量方法等会产生实验误差，为了减小误差采取多次测量求平均值的方法；

②“研究杠杆的平衡”时，改变动力(臂)和阻力(臂)，多次测量是为了探究杠杆的平衡条件，总结出“动力×动力臂=阻力×阻力臂”一般规律；

③“研究串、并联电路的电流特点”时，尤其是探究并联电路的电流特点时，如果两个电阻阻值相同，测量的电流也会相同，就会得出“并联电路各支路电流相等”的错误结论，因此为了寻找普遍规律，换用不同电阻多次测量；

④“用电压表和电流表测导体的电阻”时，测量的是定值电阻的阻值，测量值是个定值，多次测量可以比较测量值减小误差。

故A符合题意，BCD不符题意。

4.在“伏安法测定值电阻的阻值”的实验中，为了使被测电阻阻值测得更准确些，下列方法可行的是（　　）

A．在可能的情况下，加在电阻两端的电压要尽量大一些

B．通过电阻的电流尽量大一些

C．取测得的平均值作为待测电阻的阻值

D．以上办法都可以

【答案】C

【解析】

在“伏安法测定值电阻的阻值”的实验中，为了使被测电阻阻值测得更准确些，通常采用多次测量取平均值减小误差的方法．故答案选C．

点睛：本题考查重点是如何使测量值更精确，通常采取多次测量取平均值来减小误差，难点是学生不理解测量值更准确些的含义，有人误认为数据大些就更准确．

5.小明同学练习用伏安法测电阻，他所测电阻的阻值约为2Ω，电压表的量程为3V，电流表的量程为3A．测量结束后，他得到的结论是待测电阻的阻值为10Ω，则他在测量中所出现的错误可能是（　　）

A．电压表和电流表的位置接反了

B．他没有多次测量取平均值，致使误差过大

C．电压表按15V量程读数，电流表按0.6A量程读数

D．电压表按15V量程读数，电流表按3A量程读数

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

A．如果电流表和电压表位置接反了，电路相当于断路，电压表测量电源电压，电流表示数接近为零。此选项错误；

B．已知待测电阻的阻值约为2Ω，测量值应该接近或等于2Ω，不可能为10Ω，与测量次数多少没有关系。此选项错误；

C．电压表按15V量程读数，电流表按0.6A量程读数，得到的电压是实际电压的5倍，电流是正确电流的，测量的电阻是实际电阻的25倍故此选项错误。

D．电压表按15V量程读数，电流表按3A量程读数，得到的电压是实际电压的5倍，所以本该是2Ω的电阻测成了10Ω。此选项正确；

故选D。

6.在“伏安法测电阻”的实验中，如果被测电阻大约为80Ω，选用的电源电压为1.5V，选用的电流表量程为0.6A，对于电流表和电源电压的选择，下列说法中正确的是

A．电源选择错误，因此会烧坏电源

B．电流表量程不合适，因此电流表无示数

C．电源电压选择不当，电路中电流过小，电流表指针偏转角度太小，读数误差大

D．电流表量程选择错误，读数误差较大

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

通过电阻的电流为 =0.01875A．而0.6A电流表最小分度值为0.02A所以，在“伏安法”测电阻的实验中，电源选择不当，造成通过电阻的电流太小，电流表的指针偏转角度太小，误差太大；也不可能因量程选错，烧坏电流表．

故选D．

7.在“伏安法测电阻”的实验中，滑动变阻器不能起到的作用是（ ）

A．改变电路中的电流	B．改变被测电阻两端的电压

C．保护电路	D．改变被测电阻的阻值

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

A．移动滑动变阻器的滑片，改变了连入电路的电阻，改变了电路中的电流，故A选项正确，不符合题意；

B．实验中电阻的阻值不变，移动滑动变阻器的滑片，改变了电路中的电流，根据U=IR，定值电阻阻值不变，电流变化，所以被测电阻两端的电压变化，故B选项正确，不符合题意；

C．滑动变阻器的连入电路时，滑片滑到最大阻值处，电阻最大，电源电压不变，电流最小，起到保护电路的作用，故C选项正确，不符合题意；

D．被测电阻阻值大小跟电阻的长度、材料、横截面积有关，实验过程中三者没有发生变化，电阻的阻值不变，故D选项不正确，符合题意。

故选D。

8.小红在做测定灯泡电阻的实验中，将正常的电流表、电压表接入电路，当闭合开关后，发现电流表有读数，电压表读数为零，移动滑动变阻器滑片时电流表读数有变化，电压表读数始终为零，其原因可能是

A．滑动变阻器接触不良	B．开关接触不良	C．小灯泡两端短路	D．灯泡的钨丝断了

【答案】C

【解析】

分析电路为串联电路，闭合开关后电流表有示数，可知电路一定不是开路，而滑动变阻器接触不良、开关接触不良、灯泡的钨丝断了均会造成开路，故选项ABD不符合题意；当小灯泡两端短路时，电路中有电流通过，电压表此时读为零；答案选C．

9.“探究电流与电压的关系”的实验中，分别用R1、R2两个电阻进行了探究，并根据各自的实验数据绘制出如图所示的I-U关系图像，从图中可以看出R1、R2的大小关系为（   ）

A．R1>R2	B．R1<R2

C．R1＝R2	D．.不能确定

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

在图中画一条与纵轴平行的直线（见下图），分别与R1和R2 相交于1、2两点，从图象中看出两点R1、R2两端的电压相同，电流值不同：

I1 ＞I2 ，

根据欧姆定律： ，可得出：

R1 ＜R2。

故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。

10．（2018·全国初三课时练习）如图所示的各图中，能正确描述电阻一定时，电流随电压变化的图象是

A．	B．	C．	D．

【答案】A

【解析】

【分析】

先确定图象中两个物理量的关系是怎样的，再看图象中所反应的这两个物理量的关系与电阻一定时，电流与电压关系是否吻合．电阻一定时，电流与电压成正比．

【详解】

A．图象反应的是电流与电压成正比，故A正确；

B．图象反应的是电流随电压增大而减小，故B错误；

C．图象中当导体两端电压为0时，电流不为0，故C错误；

D．图象反应的电流与电压成反比，故D错误．

故选A．

11.在用“伏安法测电阻”的实验中，有两位同学分别选用定值电阻和小灯泡为测量对象，在处理实验数据时，画出定值电阻和小灯泡的U-I图象分别如图甲、乙所示，则对于图象的分析，以下说法错误的是（    ）

A．由甲图可知，定值电阻的阻值为1Ω

B．由甲图可知，定值电阻不随导体两端的电压和导体中的电流改变而改变

C．由乙图可知，小灯泡的电阻跟灯丝的温度有关

D．为了减小误差，应该用多次测量取平均值的方法测定小灯泡的电阻

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

AB．根据图甲可知，电压与电流成正比，因此该电阻为定值电阻，电阻是导体自身的性质，它不随导体两端的电压和通过导体的电流改变而改变；根据图示可知，当电阻两端电压为3V时，通过电阻的电流为3A，灯丝的电阻：

R==1Ω，

故AB正确，不符合题意；

C．由乙图可知，电压与电流不成正比，即当灯泡两端电压发光改变时，灯泡的阻值也随之发生变化，因此小灯泡的电阻跟灯丝的温度有关，故C正确，不符合题意；

D．测定小灯泡的电阻时，多次测量是为了寻找灯丝电阻与温度的关系，不能求平均值减小误差，故D错误，符合题意．

12.对于“探究电流跟电阻的关系”和“伏安法测量定值电阻”的这两个实验，下列说法不正确的是

A．它们都是采用控制变量的研究方法

B．它们的滑动变阻器在实验电路中的作用是不同的

C．前者多次测量的目的是分析多组数据，得出电流跟电阻的关系

D．后者多次测量的目的是取电阻的平均值，减小误差

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】

探究电流跟电阻的关系时，通过移动滑动变阻器的滑片来保持电压不变，多次测量的目的是分析多组数据，得出电流跟电阻的关系；伏安法测量定值电阻时，通过移动滑动变阻器的滑片来改变定值电阻两端的电压和通过它的电流，多次测量的目的是取电阻的平均值，减小误差，故选A。

13.小明在研究通过导体的电流时，根据测量数据绘制出如图所示的I-U图象．对此作出的判断中，错误的是

A．通过R1的电流与它两端所加电压成正比

B．通过R2的电流与它两端所加电压不成正比

C．将它们串联接入到同一电路中时，通过R1的电流较小

D．将它们并联连接到两端电压为1.5V的电路中时，通过干路的电流大约是0.46A

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

A．由图像知道，电阻R1 的函数图象是一条过原点的向上的直线，所以通过的电流跟它两端所加电压成正比，故A正确；

B．电阻R2 的函数图象像是一条弯曲的曲线，所以通过R2 的电流与它两端所加电压不成正比，故B正确；

C．若将它们串联接入到同一电路中，因串联电路中电流处处相等，所以通过R1和R2 电流相同，故C错误，符合题意；

D．将它们并联连接到两端电压为1.5V的电路中时，由图象知道通过R1 和R2电流分别为0.3A、0.16A，则通过干路的电流大约是0.46A，故D正确，故符合题意的是C．

二、实验题

14. 现有两节新的干电池、电压表、电流表、滑动变阻器、定值电阻R、开关、导线，利用给定器材连接成“伏安法测电阻”的电路。

甲                          乙

（1）请在答题卡中相应位置画出图甲所示的实物图对应的电路图；

（2）实验前为了保护电路，滑动变阻器的滑片应置于      端（选填“A”和“B”）；

（3）闭合开关，无论怎样移动滑片P，发现电流表始终无示数，电压表有示数，其原因可能是                    ；（写出一种原因即可）

（4）排除故障后，当电压表示数为2.7V时，电流表示数如图乙所示，则通过R的电流大小为       A，它的阻值是        Ω。

【答案】（1）（2）B  （3）电阻R断路（电流表短路）  （3）0.3  9

【解析】（1）如图所示；

（2）为了保护电路，闭合电路前，滑片应置于阻值最大处，即B端；

（3）电流表始终无示数，电压表有示数，说明电压表与电源两极之间是接通的，因此故障有可能是电阻R断路或电流表短路。

（4）由图可知，电流表使用的是0~0.6A量程，分度值为0.02A，电流大小为0.3A，R 的阻值：

R= == 9Ω。

- 用“伏安法”测未知电阻的阻值。

（1）请用笔画线表示导线，将图甲所示的实物连接成完整电路。要求：滑动变阻器的滑片P向右移动时，电流表示数变小（请勿更改原有导线，导线不能交叉）。

（2）连接电路前，开关必须_________。电路接通前，滑动变阻器的滑片P应该移至图中________处（选填“A”或“B”）。

（3）小林闭合开关后，发现电流表示数为零，但电压表有示数，此时电路中的一处故障是待测电阻Rx________（选填“短路”或“断路”）。

（4）小林排除故障后，用滑动变阻器调节接入电路中的电阻，对应每次变化各测一次电流值和相应的电压值并记录到表格中。有一次测量电流表的指针如图乙所示，其示数为________A；另一次测量电压表的指针如图丙所示，其示数为________V。小林根据几组实验数据计算出Rx的值，为了进一步减小误差，绘制了Rx的U-I图像。

（5）另一组的小宇用相同的器材进行实验，并根据自己所记录的实验数据绘制了如图丁所示的U-I图像。小林发现小宇绘制的U-I图像和自己绘制的U-I图像不同，你认为其原因是小宇________________________；小林根据小宇的图像也可计算出待测电阻Rx=________Ω。（实验过程中电源电压保持不变）。

【答案】（1）如图所示

（2）断开  B （3）断路  （4）0.28  2.6  （5）电压表并联在了滑动变阻器两端   10

【解析】（1）由图甲知，需要补充的导线只有一条，即把开关的右侧接线柱和滑动变阻器下端的A接线柱用导线连接好就行了，连接后的情况如图所示；（2）连接电路前，为了保护电路各元件，开关必须断开，电路接通前应将滑动变阻器的滑片P移至图中B处；（3）电流表示数为零，而电压表示数不为零，说明电路故障应该是与电压表并联的部分断路，而与电压表并联的部分是待测电阻Rx；（4）由图乙可读出此时电流表的示数为0.28A，由图丙可读出此时电压表的示数为2.6V；（5）由图丁知，电压随电流的增大而减小，说明小宇设计的电路是用电压表并联在滑动变阻器两端，即电压表测量的是滑动变阻器接入电路的电阻的两端电压；由图丁知，当电流I1=0.3A时，电压表示数为0，即滑动变阻器接入电路的电阻两端电压为0，此时待测电阻两端的电压等于电源电压，即为U=I1Rx，当电流I2=0.05A时，电压表示数为2.5V，即滑动变阻器接入电路的电阻两端的电压为UP=2.5V，此时根据串联电路的电压规律得U=I2Rx+UP，即有I1Rx=I2Rx+UP，解得Rx=10Ω。