2024-2025人教版九年级物理《第十八章 电功率》同步拓展提升及解析

一、单选题：本大题共8小题，共16分。

1.下列几种家用电器工作时，主要将电能转化为机械能的是(    )

A. 电吹风机	B. 浴霸
C. 电热水瓶	D. 洗衣机

2.下列事例中，属于防止电流热效应产生危害的是(    )

A. 养鸡场使用电热孵化器孵小鸡
B. 家里使用电热水壶烧水
C. 小明妈妈用电熨斗熨衣服
D. 电脑温度过高时，风扇会及时启动，给电脑降温

3.小雪同学在调查常见家用电器的铭牌时，发现不同用电器的功率一般是不同的。电水壶标有“800W”字样，一只LED灯标有“9W”字样。下列说法中正确的是(    )

A. 电水壶消耗的电能一定是800J
B. 这只LED灯正常工作时，其额定功率是9W
C. 把电水壶接到110V电压下工作，其实际功率一定是800W
D. 电水壶和LED灯都正常工作时，电流通过电水壶做功更慢

4.小林受穿戴式“智能体温计”(如图甲所示)的启发，设计了一个如图乙所示的体温计电路图，用电表示数大小反映温度高低，热敏电阻R1的阻值随温度的升高而增大，定值电阻R2起保护电路的作用。下列分析正确的是(    )

A. 该电路中的电表是电流表	B. 温度变化时R2两端电压不变
C. 温度升高时电路中电流变大	D. 温度降低时电路的总功率变大

5.如图所示为电阻R1和R2的I-U图象，下列说法正确的是(    )

A. R2的电阻是20Ω
B. 两电阻串联，R1两端的电压与R2两端的电压之比为2:1
C. 两电阻并联，R1的电功率与R2的电功率之比为2:1
D. 两电阻串联，相同时间电流经过R1、R2产生的热量之比为1:1

6.如图甲是小灯泡L和电阻R的I-U图象。将小灯泡L和电阻R接入图乙所示的电路中，只闭合S1时，电流表的示数为0.5A。电源两端电压保持不变，下列说法中正确的是(    )

A. 只闭合S1时，小灯泡L的电阻为2Ω
B. 只闭合S1时，小灯泡L的功率为8W
C. 再闭合S2后，电路总功率的增加量为2.8W
D. 再闭合S2后，1min 内电阻R产生的热量为48J

7.如图所示电路中，电源两端电压不变，定值电阻R1=10Ω，R2=20Ω。只闭合S3时，电流表的示数为0.1A。三个开关不同时闭合，则下列说法正确的是(    )

A. 当只闭合S3时，电路的总功率为3W
B. 当只闭合S3时，电路的总电功率最大
C. 当只闭合S1、S2时，电路的总电功率最小
D. 当只闭合S1、S2时，电流表的示数为0.45A

8.某同学在做“测量小灯泡电功率”的电学实验时，电路如图所示，电源电压恒为4.5V，电压表量程“0∼3V”，滑动变阻器规格“20Ω1A”，灯泡L标有“2.5V1.25W”字样(忽略灯丝电阻变化)，在不损坏电路元件的情况下，下列判断正确的是(    )

①电路中电流变化的范围是0.3A∼0.5A

②滑动变阻器阻值变化的范围是4Ω∼10Ω

③灯泡的最小功率是0.45W

④该电路的最大功率是2.25W

A. 只有①③正确	B. 只有②④正确
C. 只有②③④正确	D. 只有①②③④正确

二、填空题：本大题共5小题，共10分。

9.一度电可以让“220V 100W”的灯正常工作          小时。如果每天节电半小时，则每月(30天)可以节省          钱。(每度电0.5元)

10.小哲家的电能表本月底信息如图所示，若上月底小刚家电能表的读数为，则本月小刚家耗          kW⋅h。若小刚家某段时间内用电器消耗了0.5kW⋅h的电能，则电能表上的指示灯在这段时间内闪烁          次。有一次小刚家的用电器中只使用了一台电视机，发现一段时间内电能表上的的指示灯闪烁32次，则该段时间电视机消耗的电能为          J。

11.如图所示电路，电源电压不变，定值电阻R0与滑动变阻器R串联。调节滑动变阻器的滑片至某一位置时，电流表示数为0.1A，R的功率为0.6W;当滑片移动到另一位置时，电流表示数变化了0.2A，R的功率为0.9W。则电源电压U=          V。

12.如图甲所示，闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片P从最右端滑至灯正常发光的位置，电流表示数与两电压表示数的关系如图乙所示。则电源电压为______ V，灯的额定功率为______ W。

13.如图，甲，乙为两只相同电表，当闭合S1，S2时，甲，乙两表示数之比为4:3，则两表均为“          ”表，两电阻大小之比R1:R2为          ，电路总功率为P1，同时更换两电表种类，调整开关状态，使两表均有正常示数，此时电路总功率为P2，则P1:P2为          。

三、作图题：本大题共2小题，共4分。

14.小华做测量灯泡电功率的实验，电流表和电压表选0.6A挡和3 V挡，按图1的电路图将图2的实物用笔画线连接(导线不能交叉)。

15.小宇家电饭锅的内部电路元件可简化为两个发热电阻和两个开关，其中S1是手动控制开关，S2是温控开关。当S1、S2都闭合时，发热电阻R1、R2均工作，电饭锅处于加热状态；当温度达到设定温度时，S2自动断开，只有R1工作，电饭锅处于保温状态；只要S1断开，R1、R2均不工作。如图所示，已画出电源部分，请画出此电饭锅内部的电路图。

四、实验探究题：本大题共3小题，共18分。

16.实验室有两种不同规格的小灯泡，其中有一只小灯泡的铭牌上仅能看清“0.5A”的字样，小强为了测量该小灯泡的额定功率，进行了如下实验：

(1)他连接了如图甲所示的电路，闭合开关后移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡不亮，电流表的示数始终为零，电压表的示数接近3 V保持不变，为了排除故障，接下来的操作合理的是          (选填字母)。

A.拧紧开关两端的接线柱

B.拧紧小灯泡和它两端的接线柱

(2)他测量小灯泡额定功率的实验原理是          (填公式)，图甲中          (填仪器名称)的量程选择不合理。

(3)排除故障后，正确连接电路，使小灯泡正常发光，电压表示数如图乙所示为          V，小灯泡的额定功率为          W。

(4)小强对实验进行了拓展，利用如图丙所示的电路，测出了另一只已知额定电流为I1的小灯泡的额定功率，请完成实验步骤：

①闭合开关S1，开关S2连接b，移动滑动变阻器的滑片，使电流表示数为          ;

②保持滑动变阻器的滑片位置不变，开关S2连接a，调节电阻箱的阻值，使电流表示数为I1，读出电阻箱的示数为R0;

③则小灯泡的额定功率表达式P额=          (用字母表示)。

17.在“测定小灯泡的电功率”的实验中，小明同学选用了如图甲所示的器材，其中电源电压为6V，小灯泡的额定电压为2.5V(灯丝电阻约为10Ω)，滑动变阻器的铭牌“20Ω1A”。

(1)请用笔画线代替导线将图甲的实验电路补充完整；

(2)小明同学连接好电路后闭合开关，发现小灯泡没有发光，电压表无示数，电流表的指针有明显偏转，则故障可能是___________；

(3)排除故障后，小明同学将滑片移到某位置时，电压表的示数如图乙所示，其示数是___________ V，为了测量小灯泡的额定功率，小明应将滑动变阻器的滑片向___________(填“A”或“B”)端移动；

(4)小明同学根据实验测得的数据，绘制出了小灯泡中的电流随它两端电压变化的关系图象如图丙所示，分析图象可知：小灯泡的额定功率为___________ W，小灯泡正常发光的电阻是___________Ω；

(5)小花同学认为不用电流表也可以测量小灯泡的额定功率，于是她找来一个阻值为5Ω的定值电阻R0，设计了如图丁所示的电路，测量额定电压为3.8V小灯泡的额定功率。正确连接电路后，其操作如下：

①闭合开关S和S2，断开S1，移动滑片P使电压表的示数为3.8V；

②保持滑片P的位置不变，闭合开关S和S1，断开S2，记下电压表的示数为5.3V；

③小灯泡的额定功率P额=___________W。

18.如图所示为“探究电流通过导体时产生的热量与哪些因素有关”实验的部分装置，两个相同的透明容器中封闭着等量的空气。

(1)实验中通过观察_____的变化来反映电阻产生热量的多少，这种实验方法的是_____；

(2)连接好电路后闭合开关，通电一段时间，观察到右侧液面高于左侧液面，如图甲所示，表明在电流和通电时间相同的情况下，_____越大，产生的热量越多；

(3)乙图是为了探究导体产生热量与_____的关系；图中R2与R3并联，目的是使通过R1与R2的_____不同；

(4)某小组在利用乙图装置实验时，发现左右两侧U形管液面上升高度相同，与其他小组的实验现象都不同，经检查气密性良好请你分析实验现象不同的原因是R3_____(选填“断路”或“短路”)；

(5)排除故障后，在相同时间内R1与R2产生的热量比为_____。

五、计算题：本大题共2小题，共16分。

19.如图甲所示电路中，电源两端电压保持不变，电流表A的量程为0∼0.6A，电压表V1、V2的量程均为0∼3V，滑动变阻器R的规格为“50Ω，2A”，小灯泡的额定电压为2.5V。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P在某点时，小灯泡L正常发光，此时电压表V2的示数为1.5V。在保证电路各元件安全的最大范围内调节滑片P，电流表的示数与其中一只电压表的示数变化图象如图乙所示。

(1)画出图甲电路的等效电路图；

(2)求电源两端电压；

(3)求小灯泡的功率变化范围。

20.图甲是某款电熨斗，图乙是其电路原理图。已知电源电压为220V，R1、R2为发热体。该电熨斗两挡功率分别为100W和500W，通过开关S实现温度控制，S闭合时为高温挡。

(1)求R1的阻值；

(2)在使用过程中，若电熨斗10min消耗电能1.32×105J，请通过计算说明：在这段时间内电熨斗处于何种工作状态，并求出相应状态下的工作时间；

(3)为了适应不同室温和更多衣料，小明对电路做了改进，将R2换成滑动变阻器R3，如图丙所示，R1、R3均为发热体。假定电熨斗每秒钟散失的热量Q跟电熨斗表面温度与环境温度的温度差△t关系如图丁所示，则在一个20 ∘C的房间内，要求电熨斗表面保持220 ∘C不变，应将R3的阻值调为多大？

答案和解析

1.【答案】D

【解析】A.电吹风机工作时，主要将电能转化为内能和机械能，它吹出热风是利用电热丝发热产生热量(电能转化为内能)，同时电动机转动吹风(电能转化为机械能)，但主要的能量转化不是电能转化为机械能。故A不符合题意；

B.浴霸主要是将电能转化为内能，通过发热元件发热来取暖，不是电能转化为机械能。故B不符合题意；

C.电热水瓶主要是将电能转化为内能，用来加热水，不是电能转化为机械能。故C不符合题意；

D.洗衣机工作时，电动机转动，主要将电能转化为机械能，使洗衣机的滚筒转动等，故D符合题意。

故选 D。

2.【答案】D

【解析】【解析】用电热孵化器孵小鸡、使用电热水壶烧水、用电熨斗熨衣服，都是将电能转化为内能，属于利用电流的热效应，故ABC不符合题意；电脑温度过高时，风扇会及时启动，给电脑降温，是为了防止电热产生危害，故D符合题意。

3.【答案】B

【解析】【分析】(1)电水壶标有“800W”字样，是指电水壶的额定功率，即电水壶正常工作时的电功率，说明电流通过电水壶1s做功800J；

(2)一只LED灯标有“9W”字样，是指该灯的额定功率为9W；

(3)电水壶的电阻不变时，实际电压为110V时，由P=U2R可知实际功率将变为额定功率的14；

(4)电水壶和LED灯都正常工作时，实际功率等于各自的额定功率，电功率是指电流做功快慢的物理量，电功率大表示电流做功快。

【解答】解：A、电水壶的额定功率为800W，电水壶正常工作时的电功率为800W，说明电流通过电水壶1s做功800J，故A错；

B、LED灯上标有“9W”字样，说明该灯的额定功率为9W，故B正确；

C、把电水壶接到220V电压下工作，电水壶正常工作。实际功率是800W；当实际电压为110V时，电水壶的电阻不变时，由P=U2R可知实际功率将变为额定功率的14，变为200W，故C错；

D、电水壶和LED灯都正常工作时，电水壶的实际功率为800W，LED灯的实际功率为9W，电水壶的实际功率大于LED灯的实际功率，电流通过电水壶做功比通过LED灯做功快，故D错。

故选：B。

【点评】本题考查了学生对用电器额定功率的理解，要明确电功率是反映电流做功快慢的物理量。

4.【答案】D

【解析】解：A、电阻R1和R2串联接入电路，该电路中的电表如果是电流表，热敏电阻R1被短路，R2是定值电阻，则电流表示数不变，不符题意，故A错误；
BC、该电路中的电表是电压表，电阻R1的阻值随温度的升高而增大，串联电路的总电阻变大，根据I=UR得总电流变小，R2是定值电阻，根据U=IR可得R2两端电压变小，故B、C错误；
D、电阻R1的阻值随温度的降低而减小，串联电路的总电阻变小，根据I=UR得总电流变大，根据P=UI可得总功率变大，故D正确。
故选：D。
A、该电路中的电表如果是电流表，热敏电阻R1被短路，不符题意；
BC、电阻R1的阻值随温度的升高而增大，串联电路的总电阻变大，根据I=UR得总电流变小，根据U=IR可得R2的电压变小；
D、电阻R1的阻值随温度的降低而减小，串联电路的总电阻变小，根据I=UR得总电流变大，根据P=UI可得总功率变大。
此类问题能够综合考查串联并联电路的电流、电压、电阻关系、欧姆定律、电功、电功率等知识的掌握和综合运用情况。

5.【答案】B

【解析】A.根据I=UR可得，得R1的阻值为

R1=U1I1=2V0.2A=10Ω

R2的阻值为

R2=U2I2=1V0.2A=5Ω

故A错误；

B.两电阻串联时电流相等，根据U=IR知，电压之比等于电阻之比，故R1两端的电压与R2两端的电压之比为2：1，故B正确；

C.两电阻并联，电压相等，根据P=U2R可得，电功率之比等于电阻倒数的比，故电功率之比为1：2，故C错误；

D.两电阻串联电流相等，根据Q=I2Rt知，相同时间电流经过R1、R2产生的热量之比等于电阻之比为2：1，故D错误。

故选B。

6.【答案】D

【解析】【分析】
(1)只闭合S1时，电路为灯泡L的简单电路，电流表测电路中的电流，根据图甲读出此时灯泡两端的电压，根据欧姆定律求出灯泡L的电阻，利用P=UI求出小灯泡L的功率；
(2)再闭合S2后，灯泡L与电阻R并联，电流表测干路电流，根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知通过小灯泡L的电流不变，根据并联电路的电压特点得出电阻R两端的电压，根据图甲读出通过电阻R的电流，利用P=UI求出R的电功率即为电路总功率的增加量，利用Q=W=Pt求出1min内电阻R产生的热量。
本题考查了并联电路的特点和欧姆定律、电功率公式、电热公式的应用，从图象中获取有用的信息是关键。
【解答】
AB.只闭合S1时，电路为灯泡L的简单电路，电流表测电路中的电流，由图甲可知，此时灯泡两端的电压UL=4V，由I=UR可得，小灯泡L的电阻RL=ULIL=4V0.5A=8Ω，故A错误；
小灯泡L的功率PL=ULIL=4V×0.5A=2W，故B错误；
CD.再闭合S2后，灯泡L与电阻R并联，电流表测干路电流，因并联电路中各支路独立工作、互不影响，
所以，通过小灯泡L的电流不变，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，电阻R两端的电压UR=UL=4V，由图甲可知，通过电阻R的电流IR=0.2A，则电路总功率的增加量ΔP=PR=URIR=4V×0.2A=0.8W，故C错误；
1min内电阻R产生的热量QR=WR=PRt=0.8W×60s=48J，故D正确。
故选：D。

7.【答案】D

【解析】A.只闭合S3时，电流表的示数为0.1A，由图可知，此时电阻R1与R2串联，电路总电阻

R=R1+R2=10Ω+20Ω=30Ω

由 I=UR 可得，电路两端电压，即电源电压

U=IR=0.1A×30Ω=3V

此时电路的总功率

P=UI=3V×0.1A=0.3W

故A错误；

B.只闭合S3时，由图可知，此时电阻R1与R2串联，电路中的电阻最大，电源两端电压不变，电路中电流最小，即电路总功率最小，故B错误；

C.当只闭合S1、S2时，由图可知，此时电阻R1与R2并联，电源两端电压不变，干路中电流最大，电路的总电功率最大，故C错误；

D.当只闭合S1、S2时，由图可知，此时电阻R1与R2并联，已求出电路两端电压为3V，则通过电阻R1、R2的电流

I1=UR1=3V10Ω=0.3A

I2=UR2=3V20Ω=0.15A

由并联电路电流特点可知，干路中电流

I=I1+I2=0.3A+0.15A=0.45A

电流表测干路中电流，故D正确。

故选D。

8.【答案】D

【解析】由电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压。灯泡正常发光时的电压为2.5V，功率为1.25W，则灯泡的额定电流为

I额=P额U额=1.25W2.5V=0.5A

灯泡的电阻为

RL=U额I额=2.5V0.5A=5Ω

则在不损坏电路元件的情况下，电路允许通过的最大电流为0.5A；此时滑动变阻器接入电路的电阻最小，因串联电路总电压等于各分电压之和，所以，此时滑动变阻器两端的电压

U滑小=U-U额=4.5V-2.5V=2V

则滑动变阻器接入电路中的最小阻值

R滑小=U滑小I大=2V0.5A=4Ω

当电压表的示数为3V时，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，电路中的电流最小，电路消耗的功率最小，灯泡两端的最小电压

UL小=U-U滑大=4.5V-3V=1.5V

电路中的最小电流

I小=UL小RL=1.5V5Ω=0.3A

此时滑动变阻器的阻值最大，为

R滑大=U滑大I小=3V0.3A=10Ω

因此电路中电流变化的范围是0.3A∼0.5A，滑动变阻器阻值变化的范围是4Ω∼10Ω，灯泡的最小功率是

PL小=I小2RL=(0.3A)2×5Ω=0.45W

该电路的最大功率是

P大=UI大=4.5V×0.5A=2.25W

故①②③④正确。

故选D。

9.【答案】10

0.75元

【解析】[1]已知W=1度=1kW⋅h

P=100W=0.1kW
由P=Wt可得，灯正常工作时间

t=WP=1kW⋅h0.1kW=10h

[2]每天节约的电能

W=Pt=0.1kW×0.5h=0.05kW⋅h=0.05度

每月可以节约的电费为

n=0.05度×30×0.5元/度=0.75元

10.【答案】101.1

800

7.2×104

【解析】[1]某段时间的电能为电能表的两次读数之差，所以本月小刚家耗电

W=5647.8kW⋅h-5546.7kW⋅h=101.1kW⋅h

[2]由图可知，指示灯闪烁1次，用电器消耗的电能为W0=11600kW⋅h，消耗0.5kW⋅h的电能，指示灯闪烁的次数为

n=W1W0=0.5kW⋅h11600kW⋅h=800

[3]指示灯闪烁32次，电视机消耗的电能为

W2=W0×n1=11600kW⋅h×32=0.02kW⋅h=7.2×104J

11.【答案】7.5

【解析】解：
调节滑动变阻器的滑片至某一位置时，电流表示数为0.1A，R的功率为0.6W，根据P=UI，R的电压为：
UR=PI=0.6W0.1A=6V，
滑片移动到另一位置时，电流表示数变化了0.2A，这时电流表的示数为0.3A，R的功率为0.9W，
根据P=UI，R的电压为：
UR'=P'I'=0.9W0.3A=3V；
设电源电压为U，由串联电路的规律及欧姆定律，根据R0的电阻不变列方程有：
U-URI=U-UR'I'。
即U-6V0.1A=U-3V0.3A，
电源电压为：U=7.5V
故答案为：7.5。
调节滑动变阻器的滑片至某一位置时，已知电流表示数和R的功率，根据P=UI得出R的电压；
滑片移动到另一位置时，电流表示数变化了0.2A，可确定这时电流表的示数，根据P=UI求出R的电压；
设电源电压为U，由串联电路的规律及欧姆定律，根据R0的电阻不变列方程求出电源电压。
本题考查考查串联电路的规律及欧姆定律的运用，体现了数学知识在物理中的运用。

12.【答案】4.5  1.05

【解析】解：由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器R串联，电压表V1测L两端电压，电压表V2测滑动变阻器两端电压，电流表测电路中的电流。
(1)当滑片位于最右端时，接入电路中的电阻最大，此时电路中的电流最小，并且滑动变阻器分得的电压最大，因此根据图乙可知，此时电路电流为0.1A，灯泡两端电压为0.5V，滑动变阻器两端电压为4V；
因串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以电源电压：U=UL1+U滑=0.5V+4V=4.5V；
(2)根据题意可知，当电流表示数最大时，灯泡正常发光，由图乙可知，此时电路电流为0.3A，滑动变阻器两端电压为1V，
因串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以灯泡的额定电压：UL=U-U滑'=4.5V-1V=3.5V，
灯泡的额定功率：PL=ULImax=3.5V×0.3A=1.05W

故答案为：4.5；1.05。
由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器R串联，电压表V1测L两端电压，电压表V2测滑动变阻器两端电压，电流表测电路中的电流。
(1)当滑片位于最右端时，接入电路中的电阻最大，此时电路中的电流最小，滑动变阻器分得的电压最大，根据图象可知电压表V1和电压表V2的示数，根据P=UI求出灯泡的功率，根据串联电路电压规律求出电源电压；
(2)当电流表示数最大时，灯泡正常发光，根据图象读出电压表V2的示数，再根据串联电路电压规律求出灯泡两端电压，利用P=UI求出灯泡的额定功率。
本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用，正确的判断两电压表和电流表对应的示数关系是关键。

13.【答案】电压

1:3

3:16

【解析】[1]当闭合S1，S2时，若甲是电流表，会造成电源短路，因此甲是电压表，若乙是电流表，两表示数单位分别为A和V，示数之比无法为4:3，则两表均为电压表。

[2]R1、R2串联，甲测总电压，乙测R2两端电压，两表之比为4:3，即

U甲U乙=R1+R2R2=43

可求得

R1R2=13

[3]两表均为电压表时，总功率为

P1=U2R1+R2=U2R1+3R1=U24R1

同时更换两电表种类，即两表为电流表，要使两表均有正常示数，应闭合S1，断开S2，使R1、R2并联，此时总功率为

P2=U2R1+U2R2=U2R1+U23R1=4U23R1

因此前后总功率之比为

P1P2=U24R14U23R1=316

14.【答案】

【解析】【分析】
本题考查根据电路图连接实物，关键是明确电路的方式和电表作用，注意实物图与电路图要对应。
分析电路图中电路元件的连接情况，再根据要求连接实物图。
【解答】
由图甲知，开关、变阻器、电流表和灯泡串联在电路，电压表并联在灯泡两端，由题知，电流表和电压表使用0.6A和3 V挡，变阻器一上一下接入电路中，实物连接如图所示：

故答案为：见解析图。

15.【答案】

【解析】由题意可知，只要S1断开，R1、R2均不工作，则开关S1控制整个电路；当S1、S2都闭合时，发热电阻R1、R2均工作，电饭锅处于加热状态，由P=U2R可知，电阻R1、R2并联时，电路中的电阻最小，总功率最大，处于加热状态；S2断开时，只有R1工作，则开关S2控制R2的电流的通断，则开关S1在干路中，开关S2与R2在一条支路中，如下图所示。

16.【答案】(1)B(2)P=UI  电流表(3)2.4  1.2(4)I1  I12R0

【解析】(4)在步骤①中，小灯泡与滑动变阻器串联，电流表测电路中的电流，电流表示数为I1，故小灯泡正常发光;在步骤②中，电阻箱与滑动变阻器串联，电流表示数仍为I1，由等效替代法可知，电阻箱的示数R0即为小灯泡正常发光时的电阻，则小灯泡的额定功率表达式P额=I12R0。

17.【答案】     小灯泡短路或电压表被短路     2.2     A     0.625     10     1.14

【解析】(1)[1]电压表和小灯泡并联，电压表测量小灯泡两端的电压，小灯泡的额定电压是2.5V，所以电压表选择0∼3V；电流表和小灯泡串联，电流表测量小灯泡的电流，小灯泡的额定电压是2.5V，小灯泡的电阻约为10Ω，根据欧姆定律得，小灯泡的额定电流约为

I=UR=2.5V10Ω=0.25A

所以电流表选择0∼0.6A量程，滑动变阻器接一个上接线柱和一个下接线柱，如图所示：

(2)[2]电流表有示数，说明整个电路是通路，电压表无示数，说明小灯泡短路或电压表被短路。

(3)[3][4]电压表使用的0∼3V量程，每一个大格代表1V，每一个小格代表0.1V，所以电压为2.2V；小灯泡两端的电压是2.2V，小灯泡的额定电压为2.5V，要增大小灯泡两端的电压，在电源电压一定时，要减小滑动变阻器两端的电压，由串联分压原理可知，滑动变阻器的阻值变小，滑片向A端滑动。

(4)[5][6]小灯泡的额定电压是2.5V，如图丙知，小灯泡额定电压下的额定电流是0.25A，小灯泡的额定功率为

P=UI=2.5V×0.25A=0.625W

小灯泡正常发光的电阻为

R=UI=2.5V0.25A=10Ω

(5)[7]闭合开关S和S2，断开S1，移动滑动变阻器的滑片，使小灯泡正常工作，此时UL=3.8V，保持滑片P的位置不变，闭合开关S和S1，断开S2，电压表测出小灯泡和定值电阻两端电压，U=5.3V，根据串联分压原理可知，定值电阻R0两端电压为

U0=U-UL=5.3V-3.8V=1.5V

根据欧姆定律可知，通过定值电阻的电流为

I=U0R0=1.5V5Ω=0.3A

由于小灯泡与定值电阻串联，所以流过小灯泡的电流为0.3A，故小灯泡的额定功率为

P=ULI=3.8V×0.3A=1.14W

18.【答案】(1)U形管内液柱高度差转换法

(2)电阻

(3)电流     电流

(4)断路

(5)4:1

【解析】(1)根据转换法，实验中通过观察U形管内液柱高度差来反映电阻产生热量的多少，高度差越大，说明电阻产生热量越多。

(2)图甲为串联电路，电流和通电时间相同，右侧电阻阻值为10欧姆大于左侧的电阻阻值，观察到右侧液面高于左侧液面，说明右侧产生的热量更多，所以表明在电流和通电时间相同的情况下，电阻越大，产生的热量越多。

(3)图乙中R1、R2阻值相同，R2与R3并联后再与R1串联，根据并联电流规律可知R1电流大于R2电流，所以图中R2与R3并联，目的是使通过R1与R2的电流不同，所以是为了探究导体产生热量与电流的关系。

(4)某小组在利用乙图装置实验时，发现左右两侧U形管液面上升高度相同，说明左右两侧容器内R1与R2产生的热量相同，则原因可能是R3断路，使得R1与R2串联，电流和电阻均相同，所以产生的热量相同。

(5)乙图中R1、R2、R3阻值均相同，根据并联电流规律可知R1与R2的电流之比为2:1，根据Q=I2Rt，时间相同时，产生的热量与电流的平方成正比，所以在相同时间内R1与R2产生的热量比为4:1。

19.【答案】(1)

解：(2)分析题意可知，图乙是滑动变阻器两端电压与通过电流的关系图象，当小灯泡L正常发光时，U2=1.5V，电源两端电压

U=U1+U2=U L额+U2=2.5V+1.5V =4V

(3)由图乙可知：当滑动变阻器两端电压U2=1.5V时，通过小灯泡的最大电流为I=0.5A=I L额

小灯泡正常发光时的电功率P L额=U L额I额=2.5V×0.5A=1.25W

由图乙可知：当滑动变阻器两端电压U2'=3V时，通过小灯泡的最小电流为I'=0.1A=IL

此时，小灯泡两端电压UL=U-U2'=4V-3V=1V

小灯泡的电功率PL=ULIL=1V×0.1A=0.1W

因此，小灯泡的功率变化范围为0.1W∼1.25W。

答：(2)电源两端电压为4V；

(3)小灯泡的功率变化范围为0.1W∼1.25W。

【解析】(1)由电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表V 1测灯泡两端的电压，电压表V 2测变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流。
(2)滑动变阻器的滑片P在某点时，小灯泡正常发光，此时电压表V 2的示数已知，灯泡两端的电压U L=U L额，利用串联电路中的电压规律得到电源电压；
(3)由串联电路的分压原理可知，当滑动变阻器接入电路中的电阻变大时，其分得的电压变大，即电压表V 2的示数变大，此时电路中的总电阻变大，由I=

U

R

可知电路中的电流变小，由串联电路中电压的规律知，灯泡两端的电压变小，由图乙可知，当电压表的示数增大时，电流表的示数减小，则图像为滑动变阻器的I-U图像；
当电路中的电流分别为最大和最小时，利用串联电路电压规律得到灯泡两端电压的取值范围，利用P=UI得到小灯泡的功率范围。

20.【答案】解：(1)当S闭合时，只有R1接入电路，对应高温挡功率P=500W，

由P=U2R得R1=U2P=(220V)2500W=96.8Ω；

(2)这段时间内电熨斗的平均功率P=Wt=1.32×105J10×60s=220W，

因为100W<220W<500W，所以这段时间内电熨斗在100W到500W之间切换；

设电熨斗在P=100W下工作时间为t，则有W=P1t+P2(600s-t)，

已知W=1.32×105J、P1=100W、P2=500W，带入可得t=420s，

即电熨斗在P=100W下工作了420s，在P=500W下工作了120s；

(3)由题干可知室温为20 ∘C，电熨斗表面为220 ∘C，则温差△t=220 ∘C-20 ∘C=200 ∘C，

观察图像丁可知，在温差为200 ∘C下电熨斗每秒钟散失的热量为400J，

则损失热量的功率为P=Wt=400J1s=400W，

要想保持电熨斗表面温度不变，则电熨斗的加热功率P=400W，

电路丙中消耗的总功率P=U2R1+R3，

已知P=400W、U=220V、R1=96.8Ω，带入可得R3=24.2Ω。

答：(1)R1的阻值是96.8Ω；

(2)在这段时间内电熨斗处于高温挡与低温挡相互切换的状态，电熨斗在P=100W下工作了420s，在P=500W下工作了120s；

(3)如果要求电熨斗表面温度不变，应将R3的阻值调为24.2Ω。

【解析】本题综合性较强，考查的内容较多，会辨别串、并联，会用欧姆定律计算，会用电功率公式计算，关键能读懂题意，从题意中得出使电熨斗温度保持不变，需要让电熨斗的加热功率和其每秒钟散失热量相等。