专题19 第十九章 家庭电路--2026-2027初中物理竞赛培优试题

- 单选题

1．欧姆定律适用于（　　）

A．只产生热效应的电路	B．家庭照明电路

C．只含有电阻的电路	D．由金属导体组成的电路

2．一条刚铺设好的民用照明电路，在未装上保险丝之前，先将规格为220伏的灯泡接在要装保险丝的两只接线柱上，接通开关后，灯泡恰能正常发光。这说明新装的照明电路（　　）

A．完全符合要求	B．发生了短路现象

C．发生了断路现象	D．都有可能

3．在日常生活中必须注意安全，珍视生命。下列有关安全方面的说法，正确的是（　　）

A．雷雨天，人在高处打伞行走，一定不会被雷击中

B．如果发生触电事故，首先立即切断电源，然后尽快联系医务人员进行抢救

C．学校新增了两个微机室，只更换额定电流较大的保险丝即可

D．在两线插头的插排上，使用三线插头的用电器同样安全

4． “安全用电，珍爱生命”是每个人应有的意识，下列有关家庭电路和安全用电的说法错误的是（    ）

A．电动车应在室外集中充电的区域内充电

B．空气开关“跳闸”，可能是电路发生短路造成的

C．当试电笔的笔尖接触电线时，绝不允许用手再接触笔尖

D．洗衣机的三脚插头坏了，可以找一个两脚插头换上

5．房间内的一盏台灯发生故障，不能发光，而房间内其它用电器都能正常工作，则发生故障的原因，不可能的是（　　）

A．灯泡灯丝断了	B．开关接触不良

C．插座处，接线脱落	D．进入台灯的两根导线发生短路

6．小红家的电路进户总开关上安装着漏电保护器。关于漏电保护器铭牌上所提供的一些数据。下列解释正确的是（　　）

20A 220V 额定漏电动作电流 30mA 额定漏电不动作电流 15mA 漏电分断时间 <0.1s

A．当漏电持续0.1s以上时会自动切断电路

B．当漏电电流达到15mA时就能起保护作用

C．当漏电电流大于30mA时，会在0.1s以内自动切断电路

D．只有当进户电压大于220V或用电电流大于20A时才能起到保护作用

7．落在高压线上的鸟儿不会触电死亡，这是因为（   ）

A．高压线上裹有绝缘层

B．鸟爪上的角质层是绝缘的

C．鸟爪间的电压几乎为零

D．鸟儿有较强的抗高压能力

8．如图所示，甲、乙分别为“热得快”热水器的简易图和电路图．现接通电源，发现热水器没有发热，并且热水器上的指示灯也不亮，现用电压表去检测，发现热水器A、B两端的电压为220V，指示灯两端的电压也为220V．该热水器的问题在于（      ）

A．连接热水器和电源之间的导线断开

B．热水器的电阻丝熔断，同时指示灯烧毁

C．只是电阻丝与指示灯之间的导线发生了断路

D．同时发生了以上各种情况

9．下列说法正确的是（　　）

A．可以用湿毛巾擦点亮的电灯	B．家用电器的金属外壳应该接在零线上

C．试电笔可以检测出家庭电路的零线和火线	D．绝缘体不导电是因为内部没有电子

10． “元旦文艺会演”时，物理老师和电工师傅合作给同学们表演了一个“不怕电”的节目（注意：因该节目有危险，同学们切勿模仿）。首先电工师傅将两根导线的接头A、B分别连接到一标有“PZ220  100”的灯泡（如图甲所示）的接线柱C、D上，闭合开关，灯泡正常发光。随后，电工师傅断开开关，取下灯泡，物理老师站到干燥的木凳上，左、右两手分别抓住两导线接头A、B（如图乙所示），此时电工师傅闭合开关，用测电笔分别测试导线接头A、B及物理老师的皮肤，发现测电笔的氖管均发光，而在这一过程物理老师依然谈笑自如。对以上现象的解释，你认为下列说法正确的是（　　）

A．物理老师有“特异功能”，确实不怕电

B．物理老师的双手戴着绝缘手套

C．在人、灯替换的过程中，电源的零线被断开了

D．往人、灯替换的过程中，电源的火线被断开了

11．关于家用电路，下列说法中正确的是

A．电路中的总电阻较大，是因为同时工作的用电器较多

B．电路中的总电流较大，是因为用电器的电阻较大

C．安装保险丝，是因为保险丝的电阻较大

D．电炉丝热得发红，连接电炉的导线却不热，是因为电炉丝的电阻远比导线的电阻大

12．小明发现，有些电线杆上装有如图所示的“小风车”，这些小风车在微风中能不停地旋转，且旋转叶片的一面还装有反光的小镜子．关于这样的“小风车”的作用，下列说法中正确的是

A．为了警示此处有电	B．为了测定风向

C．为了测量风速大小	D．为了驱赶小鸟，避免小鸟在上面做窝而导致电路短路

二、多选题

13．对于家庭电路中的漏电保护器和空气开关的作用，下列说法错误的是

A．发生如图甲所示的触电时，漏电保护器不起作用

B．发生如图乙所示的触电时，空气开关不起作用

C．发生如图所示的两种触电时，漏电保护器都能自动断开电路

D．当电路发生短路时，空气开关能够自动切断电路

三、填空题

14．当代电能已普及使用，家用电器因用途各异，更是种类繁多，家庭电路中家用电器之间的连接方式是           （选填“串联”或“并联”），这种连接方式的电路的电流特点是           。请你将如图所示的电水壶的三条接线按照安全用电的原则，连接到插头上           。

15．如图是一个电热器电路．电热丝、指示灯、开关构成串联电路、接在电源上，已知该电路中有一个元件断路，有一个元件短路，但不知道是哪个元件有故障．今用一个校验电灯分别接在电路各处，得到下表所示的结果．由此可判断断路的元件是 ，短路的元件是 ．

| 校验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验电灯接入点 | a、f | a、b | c、d | e、f | a、d | c、f |
| 发光情况 | 正常发光 | 不发光 | 亮度较暗 | 不发光 | 亮度较暗 | 正常发光 |

16．图中测电笔的两种使用方法，正确的是．

四、作图题

17．（1）如甲图所示，水平地面有一快速运动的物体，当它遇到一表面粗糙的斜坡时，由于惯性，它将继续沿斜坡滑行一段，请在图中画出该物体向上滑行时的受力示意图；

（2）小亮发现教室中一个开关可以同时控制两盏额定电压为220V的灯，并且这两盏灯能正常发光，请你在图中画出正确的电路连接。

18．在交通繁忙的路口修建地下通道，可以提高行人的通过率以及安全系数，但在深夜无人时，通道中的电灯总是亮着会浪费电能.沙河中学课外兴趣小组同学设想利用声敏材料制成某种“声控自动开关”，这种开关受声音控制的有效范围大约是通道长度的一半，当有人在其有效范围内走动发出声音时，开关自动闭合；否则，开关自动断开.现通道中左右各安装一只“声控自动开关”，使得通道灯变得“智能化” — 夜间通道中有人行走灯同时全亮起，无人则灯同时熄灭.请你在下面用笔画线代替导线连接这种模拟智能电路图.（开关表示“声控自动开关” ）

19．如图甲所示，家用漏电保护器是在用电器发生漏电故障或人体触电时实施保护的设备，它的内部构造中包含两个部分——检测装置和试验电路。家庭电路发生漏电时，通过火线与零线的电流不相等。漏电保护器中有一检测装置（在图乙双虚线框内，未具体画出），当它检测到通过自身的火线和零线的电流不相等时，便切断电路，起到保护作用。漏电保护器中还有试验电路，由一只开关S与一个电阻R组成，闭合开关S就能模拟漏电情形，从而检查漏电保护器工作是否正常。请在图乙中单虚线框内画出试验电路      。

五、综合题

20．图所示为低压电路中常用的油浸自冷式变压器。变压器内部的铁芯、线圈浸没于变压器油（一种矿物油，也称导热油）中。变压器工作时，铁芯、线圈会发热，热量就在导热油流经变压器外部那一根根金属管道的过程中导出并散发到空气中，从而使铁芯、线圈的温度不会升高太多，以确保变压器的安全运行。请回答：

(1)变压器外部的散热器做成竖直方向上的管道状，这样做的目的是什么？

(2)变压器的上部有个油箱，其侧面有一个油量表，如图所示，油量表的主要部件是一根外置的玻璃管。请简述如何判断油箱的油量，依据的主要物理知识是什么，并解释正常情况下，变压器油箱中的导热油为什么不允许装满？

(3)变压器附近要设置防触电的警示标志，请解释原因。