专题19 第十九章 家庭电路--2026-2027初中物理竞赛培优试题

- 单选题

1．欧姆定律适用于（　　）

A．只产生热效应的电路	B．家庭照明电路

C．只含有电阻的电路	D．由金属导体组成的电路

【答案】C

【知识点】家庭电路的基本组成、电流热效应的概念、欧姆定律的成立条件

【详解】欧姆定律的内容：导体中的电流与导体两端的电压成正比，与导体的电阻成反比，即，因此欧姆定律只适合含有电阻的电路，即纯电阻电路。故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

2．一条刚铺设好的民用照明电路，在未装上保险丝之前，先将规格为220伏的灯泡接在要装保险丝的两只接线柱上，接通开关后，灯泡恰能正常发光。这说明新装的照明电路（　　）

A．完全符合要求	B．发生了短路现象

C．发生了断路现象	D．都有可能

【答案】B

【知识点】家庭电路故障的检修方法

【详解】这灯相当于与电路串联，接通开关后，灯泡恰能正常发光，即电灯两端的电压为220伏，这只有在电源直接加在灯泡两端时才会发生，说明电路发生了短路现象。

故选B。

3．在日常生活中必须注意安全，珍视生命。下列有关安全方面的说法，正确的是（　　）

A．雷雨天，人在高处打伞行走，一定不会被雷击中

B．如果发生触电事故，首先立即切断电源，然后尽快联系医务人员进行抢救

C．学校新增了两个微机室，只更换额定电流较大的保险丝即可

D．在两线插头的插排上，使用三线插头的用电器同样安全

【答案】B

【知识点】触电防护及救援措施、雷电现象与危害的防治、总功率过大对家庭电路的影响、三线插头的接线及作用

【详解】A．雷容易击中地面上尖端的突起物体，所以雷雨天打伞是极危险的，有可能被雷击中，所以A错误；

B．发现有人触电或电引起的火灾，首先切断电源，再实行救援措施，故B正确；

C．学校新增了两个微机室，除了更换保险丝外，还要考虑连接的导线是否合适，故C错误；

D．使用三脚插头和三孔插座，可以把用电器金属外壳与大地相连，如果用在两线插头的插排，去掉一个脚，一旦漏电，人碰到用电器外壳，会有触电危险，故D错误。

故选B。

4． “安全用电，珍爱生命”是每个人应有的意识，下列有关家庭电路和安全用电的说法错误的是（    ）

A．电动车应在室外集中充电的区域内充电

B．空气开关“跳闸”，可能是电路发生短路造成的

C．当试电笔的笔尖接触电线时，绝不允许用手再接触笔尖

D．洗衣机的三脚插头坏了，可以找一个两脚插头换上

【答案】D

【知识点】三线插头的接线及作用、练习使用测电笔、短路及其对家庭电路的影响

【详解】A．电动车应室外集中充电的区域内充电，可避免室内充电时，由于电池发热面引发的危险，故A正确，不符合题意；

B．空气开关跳闸是电路中的电流过大引起的，而电路电流过大可能是短路也可能是电路的总功率过大引起，故B正确，不符合题意；

C．试电笔的笔尖接触电线时，不允许用手再接触笔尖，但手要接触笔尾的金属体，故C正确，不符合题意；

D．洗衣机与三脚插头连接，可及时将金属外壳的电导走，避免触电事故，不能用两脚插头换上，故D错误，符合题意。

故选D。

5．房间内的一盏台灯发生故障，不能发光，而房间内其它用电器都能正常工作，则发生故障的原因，不可能的是（　　）

A．灯泡灯丝断了	B．开关接触不良

C．插座处，接线脱落	D．进入台灯的两根导线发生短路

【答案】D

【知识点】短路及其对家庭电路的影响、寻找家庭电路断路的故障点、短路的电路连接情况及短路的危害

【详解】因其他电器都正常因此故障应出在灯泡及灯泡的开关上，且家庭电路为并联电路，不能发生短路，若台灯的导线短路，则保险丝会烧断，其他用电器均不能工作，故应是灯泡灯丝断或开关接触不良，或者是插座处接线脱落；故D符合题意，ABC不符合题意。

故选D。

6．小红家的电路进户总开关上安装着漏电保护器。关于漏电保护器铭牌上所提供的一些数据。下列解释正确的是（　　）

20A 220V 额定漏电动作电流 30mA 额定漏电不动作电流 15mA 漏电分断时间 <0.1s

A．当漏电持续0.1s以上时会自动切断电路

B．当漏电电流达到15mA时就能起保护作用

C．当漏电电流大于30mA时，会在0.1s以内自动切断电路

D．只有当进户电压大于220V或用电电流大于20A时才能起到保护作用

【答案】C

【知识点】漏电保护器的作用和原理

【分析】由漏电保护器的铭牌可知：

①漏电保护器的额定电压是220V，最大电流是20A；

②额定漏电动作电流30mA表示：当漏电电流值达到30mA时，保护器即动作断开电源；

③额定漏电不动作电流15mA表示：在漏电电流值达到15mA以下时，保护器不应动作，否则因灵敏度太高容易误动作，影响用电设备的正常运行；

④漏电分断时间＜0.1s表示：从漏电电流值达到30mA起，到主触头分离止的时间不超过0.1s。

【详解】A．从漏电电流值达到30mA起，到主触头分离止的时间不超过0.1s，故A错误；

BD．当漏电电流达到30mA，保护器即动作断开电源，保护器的工作与否，取决于电流的大小，与进户线的电压无关，故BD错误；

C．当漏电电流达到30mA时，漏电保护器会在0.1s内自动切断电路，故C正确。

故选C。

7．落在高压线上的鸟儿不会触电死亡，这是因为（   ）

A．高压线上裹有绝缘层

B．鸟爪上的角质层是绝缘的

C．鸟爪间的电压几乎为零

D．鸟儿有较强的抗高压能力

【答案】C

【知识点】触电防护及救援措施

【详解】由于鸟的两脚是站在同一根导线上的，导线给小鸟短路，所以两脚间电压很小，因此流过身体的电流就很小，不会发生触电事故．

8．如图所示，甲、乙分别为“热得快”热水器的简易图和电路图．现接通电源，发现热水器没有发热，并且热水器上的指示灯也不亮，现用电压表去检测，发现热水器A、B两端的电压为220V，指示灯两端的电压也为220V．该热水器的问题在于（      ）

A．连接热水器和电源之间的导线断开

B．热水器的电阻丝熔断，同时指示灯烧毁

C．只是电阻丝与指示灯之间的导线发生了断路

D．同时发生了以上各种情况

【答案】B

【知识点】寻找家庭电路断路的故障点

【详解】A．若连接热水器和电源之间的导线断开，AB间的电压应为零，与题不符．故A错误．

B．电压表测得AB两点间电压为220V，电源的电压相同，说明连接热水器和电源之间的导线是完好无损的，热水器不发热说明电阻丝熔断了，指示灯不亮，说明指示灯被烧毁了．故B正确．

C．电阻丝与指示灯之间的导线发生了断路时，AB间的电压应为零，不符合题意．故C错误．

D．同时发生以上各种情况时，AB间的电压应为零，不符合题意．故D错误．

9．下列说法正确的是（　　）

A．可以用湿毛巾擦点亮的电灯	B．家用电器的金属外壳应该接在零线上

C．试电笔可以检测出家庭电路的零线和火线	D．绝缘体不导电是因为内部没有电子

【答案】C

【知识点】练习使用测电笔、家庭电路中各元件的连接方式、绝缘体的概念、可能发生触电事故的情况

【详解】A．湿毛巾可能导电，用来擦拭亮着的电灯可能引起触电，故A错误；

B．为保证用电安全，家用电器的金属外壳要通过地线与大地相连，故B错误；

C．试电笔接触火线时，氖管发光，接触零线时，氖管不发光，所以试电笔可以区分火线和零线，故C正确；

D．绝缘体不容易导电，是因为在绝缘体中几乎没有可以自由移动的电荷，故D错误。

故选C。

10． “元旦文艺会演”时，物理老师和电工师傅合作给同学们表演了一个“不怕电”的节目（注意：因该节目有危险，同学们切勿模仿）。首先电工师傅将两根导线的接头A、B分别连接到一标有“PZ220  100”的灯泡（如图甲所示）的接线柱C、D上，闭合开关，灯泡正常发光。随后，电工师傅断开开关，取下灯泡，物理老师站到干燥的木凳上，左、右两手分别抓住两导线接头A、B（如图乙所示），此时电工师傅闭合开关，用测电笔分别测试导线接头A、B及物理老师的皮肤，发现测电笔的氖管均发光，而在这一过程物理老师依然谈笑自如。对以上现象的解释，你认为下列说法正确的是（　　）

A．物理老师有“特异功能”，确实不怕电

B．物理老师的双手戴着绝缘手套

C．在人、灯替换的过程中，电源的零线被断开了

D．往人、灯替换的过程中，电源的火线被断开了

【答案】C

【知识点】火线和零线

【详解】由于电源在接C、D两端时，灯光能够发光，说明电源是家庭电路的电压220V，该电压大于安全电压，故如果直接接在人的身体上，人就会触电，而现在人却没有事，说明是在人、灯交替的过程中，将零线断开了，因为只有火线与人体相连时，且人与大地是用绝缘木凳隔开的，通过人体的电流为零，人当然就没有事了，故ABD错误，故C正确。

故选C。

11．关于家用电路，下列说法中正确的是

A．电路中的总电阻较大，是因为同时工作的用电器较多

B．电路中的总电流较大，是因为用电器的电阻较大

C．安装保险丝，是因为保险丝的电阻较大

D．电炉丝热得发红，连接电炉的导线却不热，是因为电炉丝的电阻远比导线的电阻大

【答案】D

【知识点】保险丝的功能与使用方法、电热器的工作部分与导线的发热情况比较、并联电路的总阻值与各电阻阻值的关系及推导

【详解】AB．在家庭电路中，由于各元件是并联的关系，所以连入电路的用电器越多，其总电阻就越小，电路中的总电流就越大，故A、B都不对；

C．安装保险丝，是为了在电路中的电流过大时能自动断开，保险丝当然有一定的电阻，但其电阻不是较大，而是其有一定的电阻，但其熔点较低，故C也不对；

D．因为电炉丝与导线是串联的关系，电流相等，电炉丝发红说明它放出的热量较多，根据焦耳定律可知，是因为其电阻较大的缘故。故D正确。

故选D。

12．小明发现，有些电线杆上装有如图所示的“小风车”，这些小风车在微风中能不停地旋转，且旋转叶片的一面还装有反光的小镜子．关于这样的“小风车”的作用，下列说法中正确的是

A．为了警示此处有电	B．为了测定风向

C．为了测量风速大小	D．为了驱赶小鸟，避免小鸟在上面做窝而导致电路短路

【答案】D

【知识点】短路及其对家庭电路的影响

【详解】累了的小鸟在电线上“歇脚”甚至在电线杆“安营扎寨”，它倒是舒服了，可经常给电力部门带来麻烦———它的歇脚或搭窝经常使电线短路跳闸. 样的“小风车”的作用，为了驱赶小鸟，避免小鸟在上面做窝而导致电路短路.

二、多选题

13．对于家庭电路中的漏电保护器和空气开关的作用，下列说法错误的是

A．发生如图甲所示的触电时，漏电保护器不起作用

B．发生如图乙所示的触电时，空气开关不起作用

C．发生如图所示的两种触电时，漏电保护器都能自动断开电路

D．当电路发生短路时，空气开关能够自动切断电路

【答案】BC

【知识点】空气开关的原理和作用

【详解】A. 这种现象电流会从人的右手边到左手边回到零线．相当于人是一个负载．不存在漏电，所以漏电保护器不会起作用，故A正确；

B. 图乙电流直接由人体流入大地，造成火线与零线的电流不平衡，漏电保护器会自动断开，起到保护作用，故B错误；

C. 甲、乙两种触电发生时，都会造成人体触电，但不一定会是电流过大，漏电保护器不一定会自动断开，故C错误；

D. 当电路发生短路时，空气开关会自动切断电路，起到保护作用，故D正确．

三、填空题

14．当代电能已普及使用，家用电器因用途各异，更是种类繁多，家庭电路中家用电器之间的连接方式是           （选填“串联”或“并联”），这种连接方式的电路的电流特点是           。请你将如图所示的电水壶的三条接线按照安全用电的原则，连接到插头上           。

【答案】     并联     干路电流等于各支路电流之和

【知识点】并联电路的电流规律、家庭电路中各元件的连接方式、家庭电路作图、三线插头的接线及作用

【详解】[1][2]家庭电路中，电灯、插座、电视机之间互不影响，都能独立工作，其连接方式是并联。并联电路中电流的特点是：干路电流等于各支路电流之和。

[3]根据安全用电原则可知，带熔丝（保险丝）的一端应与火线连接，中间一条导线应与零线连接，接电水壶外壳的一条导线应与地线连接，如图所示：

15．如图是一个电热器电路．电热丝、指示灯、开关构成串联电路、接在电源上，已知该电路中有一个元件断路，有一个元件短路，但不知道是哪个元件有故障．今用一个校验电灯分别接在电路各处，得到下表所示的结果．由此可判断断路的元件是 ，短路的元件是 ．

| 校验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验电灯接入点 | a、f | a、b | c、d | e、f | a、d | c、f |
| 发光情况 | 正常发光 | 不发光 | 亮度较暗 | 不发光 | 亮度较暗 | 正常发光 |

【答案】开关，指示灯

【知识点】断路的电路连接情况及电路特点

【详解】校验电灯接在af点，正常发光，说明该灯直接接在电源上，说明这两点之间有开路；

校验电灯接在ab点，不发光，说明该灯短路，或从a点到电源或b点到电源有开路；

校验电灯接在cd点，亮度较暗，说明该灯与其它用电器串联接入电路，说明cd两点之间有开路；

校验电灯接在ef点，不发光，说明该电热丝短路，或从e点到电源或f点到电源有开路；

校验电灯接在ad点，亮度较暗，说明该灯与其它用电器串联接入电路，说明ad两点之间有开路；

校验电灯接在cf点，正常发光，说明该灯直接接在电源上，指示灯短路；

综合分析，断路的元件是开关，短路的元件是指示灯．

16．图中测电笔的两种使用方法，正确的是．

【答案】甲

【知识点】练习使用测电笔

【详解】试题分析：根据测电笔的正确使用方法进行分析，即食指接触测电笔末端的金属部位，使电路形成通路．

解：拇指和中指不要接触测电笔前端的金属体，食指必须接触测电笔末端的金属体，使电源和大地之间形成通路，故甲是正确的测量方法．

故答案为甲．

【点评】本题考查了测电笔的使用方法，属于基础知识的考查，比较简单．

四、作图题

17．（1）如甲图所示，水平地面有一快速运动的物体，当它遇到一表面粗糙的斜坡时，由于惯性，它将继续沿斜坡滑行一段，请在图中画出该物体向上滑行时的受力示意图；

（2）小亮发现教室中一个开关可以同时控制两盏额定电压为220V的灯，并且这两盏灯能正常发光，请你在图中画出正确的电路连接。

【答案】

【知识点】力的示意图、重力的示意图、滑动摩擦力的方向、家庭电路中各元件的连接方式

【详解】（1）[1]物体一定受到重力作用，同时冲上粗糙斜面时会受到斜面对它沿斜面向下的摩擦力，同时还会受到斜面对它的支持力，方向垂直于斜面向上，如图

（2）[2]两个灯泡是并联的，开关控制灯泡时，开关和灯泡是串联的，开关接在灯泡和火线之间，如图

18．在交通繁忙的路口修建地下通道，可以提高行人的通过率以及安全系数，但在深夜无人时，通道中的电灯总是亮着会浪费电能.沙河中学课外兴趣小组同学设想利用声敏材料制成某种“声控自动开关”，这种开关受声音控制的有效范围大约是通道长度的一半，当有人在其有效范围内走动发出声音时，开关自动闭合；否则，开关自动断开.现通道中左右各安装一只“声控自动开关”，使得通道灯变得“智能化” — 夜间通道中有人行走灯同时全亮起，无人则灯同时熄灭.请你在下面用笔画线代替导线连接这种模拟智能电路图.（开关表示“声控自动开关” ）

【答案】

【知识点】辨析电路的串并联、开关在串并联电路中的作用、并联电路的设计、家庭电路中各元件的连接方式

【分析】由于两端的开关都要能够控制所有的灯，所以开关需要与灯串联，又由于两个开关相互不影响，开关并联．

【详解】

19．如图甲所示，家用漏电保护器是在用电器发生漏电故障或人体触电时实施保护的设备，它的内部构造中包含两个部分——检测装置和试验电路。家庭电路发生漏电时，通过火线与零线的电流不相等。漏电保护器中有一检测装置（在图乙双虚线框内，未具体画出），当它检测到通过自身的火线和零线的电流不相等时，便切断电路，起到保护作用。漏电保护器中还有试验电路，由一只开关S与一个电阻R组成，闭合开关S就能模拟漏电情形，从而检查漏电保护器工作是否正常。请在图乙中单虚线框内画出试验电路      。

【答案】

【知识点】并联电路的设计、漏电保护器的作用和原理

【详解】由于试验电路是指模拟漏电的情形，即电流通过火线与零线的大小不相等，由于平时都是用电器漏电引起的，故试验电路的漏电也应该从检测电路后开始，故保护器的一根线应该接在检测电路后的火线上，另一根跨过检测电路接在零线上，如下图所示：

五、综合题

20．图所示为低压电路中常用的油浸自冷式变压器。变压器内部的铁芯、线圈浸没于变压器油（一种矿物油，也称导热油）中。变压器工作时，铁芯、线圈会发热，热量就在导热油流经变压器外部那一根根金属管道的过程中导出并散发到空气中，从而使铁芯、线圈的温度不会升高太多，以确保变压器的安全运行。请回答：

(1)变压器外部的散热器做成竖直方向上的管道状，这样做的目的是什么？

(2)变压器的上部有个油箱，其侧面有一个油量表，如图所示，油量表的主要部件是一根外置的玻璃管。请简述如何判断油箱的油量，依据的主要物理知识是什么，并解释正常情况下，变压器油箱中的导热油为什么不允许装满？

(3)变压器附近要设置防触电的警示标志，请解释原因。

【答案】(1)扩大散热面积；(2)连通器中同样液体，静止时液面是相平的；若变压器油箱中的导热油装的满满的话，则受热膨胀的导热油会把变压器胀破，造成事故；(3)变压器是高压带电体，可导致电弧触电，发生危险

【知识点】连通器的原理、可能发生触电事故的情况

【分析】(1)需要了解增大散热面积可以加快降温；

(2)了解连通器的原理及应用；

(3)了解物体热胀冷缩的特点；

(4)了解生活中的一些低压带电体高压带电体。

【详解】(1)变压器外部的散热器做成竖直方向上的管道状，是为了通过增大对外散热面积，达到快速降温的目的；

(2)在大气压的作用下，连通器中的液面在同一水平面上；物体都有热胀冷缩的特点，变压器油箱中的导热油装的满满的话，在受热情况下就会因为受热膨胀而溢出，造成浪费和污染；

(3)变压器是高压带电体，可导致电弧触电，发生危险。