江苏省苏州市吴江区青云中学2014届九年级12月反馈测试物理试题

班级         姓名           学号

…………………………………装………………………………订………………………………线……………………………………………………………

及答案

第一部分  选择题（共24分）

一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分．每小题给出的四个选项中只有一个选项正确）

1．下列几个家用电器中，工作时把电能全部转化为内能的是

A．电冰箱                         B．电视机

C．洗衣机                         D．电饭煲

2．如图所示电路，下列说法正确的是

A．L1、L2串联    						B．开关S只控制L2

C．电流表测干路中的电流    			D．电流表测L1中的电流

3．如图所示，是一位同学研究串联电路电流、电压特点的电路图．当开关闭合时，发现有一只灯不亮，而两电表都有示数．则故障的原因可能是

A．L1短路    		B．L2短路    	C．L1断路    	D．L2断路

4．如图2所示，电源电压不变，两只电表均完好。开关S闭合后，发现只有一只电表的指针发生偏转，若电路中只有一个灯泡出现了故障，则可能是

A

V

L1

L2

S

A．电压表指针发生偏转，灯泡L1短路

B．电压表指针发生偏转，灯泡L1断路

C．电流表指针发生偏转，灯泡L2短路

D．电流表指针发生偏转，灯泡L2断路

图2

5．不考虑温度因素，导体的电阻和下列哪个因素无关

A．导体的材料    						B．导体的长度

C．导体两端的电压    					D．导体的横截面积

6．根据欧姆定律的公式I＝U/R的变形式R=U/I及电阻的性质，可以判定下列说法中正确的是（　  ）

A. 当U变大时，U/I变小   　　　　 B. 当U变大时，U/I变大

C. 当U变小时，U/I不变    　　　　D. U=0时，U/I=0

7．某同学在没有电流表的情况下，利用电压表和已知阻值的定值电阻R0，测量未知电阻Rx阻值，图中不能实现测量Rx阻值的电路图是

[来源:学|科|网]

A                  B                    C                  D

8．在 “探究电流与电压关系”的实验中，分别用R1、R2两个电阻进行探究，并根据各自的实验数据绘制出如图3所示的U—I关系图像，从图可以看出的R1和R2大小关系是                      [来源:学,科,网Z,X,X,K]

A．R1＞R2        B．R1=R2         C．R1＜R2           D．无法确定

9．小明用如图4所示的器材探究“影响电阻大小的因素” ．a、b为长度一样的镍铬合金丝，b比a的横截面积大．关于此实验，下列说法正确的是

- A．小灯泡越亮，表示接入的合金丝电阻越大

- B．利用此装置只能探究导体电阻大小和横截面积的关系

C．利用此装置能探究导体电阻大小和横截面积、长度的关系

- D．为了准确比较两条合金丝的电阻，可在电路中串联一个电压表

I/A

U/V

R 1

R 2

R

R0

A

V

S

图5

图3

图4

10．如图5所示是测试司机“酒驾”的气体酒精浓度测试仪原理图，用于现场测试司机是否酒后驾车．图中电源电压保持不变，R0为定值电阻，R为二氧化锡半导体型酒精气体传感器，其阻值随气体酒精浓度的增大逐渐减小．则下列说法正确的是

A．若被测试司机酒后驾车，电压表示数变小

B．若被测试司机酒后驾车，电流表示数变小

C．若被测试司机酒后驾车，电路消耗的总功率变小

D．若被测试司机酒后驾车，电压表与电流表示数的比值不变

11．电控调光玻璃能根据光照强度自动调节玻璃的透明度．其原理是：光照增强，光敏电阻Rx阻值变小，施加于玻璃两端的电压降低，玻璃透明度下降，反之则玻璃透明度上升．若电源电压不变，R0是定值电阻，图6所示电路图中符合要求的是

Rx

Rx

Rx

R0

R0

R0

R0

Rx

玻璃

玻璃

玻璃

玻璃

A                   B                   C                 D

图6

12．某用电器正常工作时，30min内消耗的电能是0.6KW·h，这个用电器可能是

A．空调器                         B．电冰箱

C．电视机                         D．收音机

第二部分  非选择题（共76分）

二、填空题（本题共11小题，每空1分，共26分）

13. 一节干电池的电压为      ,实验室用三节蓄电池串联成的蓄电池组的电压为      ,我国照明电路的电压为       ,人体安全电压为         .

14．为保护视力，我们在学校每天都要做眼保健操．在做眼保健操时，各教室的有线扬声器是同时开播，也是同时停播的．它们的连接方式是  ▲  联，原因是它们  ▲  （选填“能”或“不能”）各自独立地工作．

- 15．现在许多宾馆都利用房卡取电，如图所示。只有把房卡插入槽中，房间内的用电器才能使用房卡的作用相当于家庭电路中的       ，房间里各用电器之间是     联的。

16．一个导体两端电压为6V时，通过导体的电流是0.3A．当导体两端电压为3V时，通过该导体的电流是  ▲  A，此时导体的电阻是  ▲  Ω．

17．在铜丝、橡胶棒和盐水一组物体中，　       　是绝缘体．铜丝被均匀地拉长后，其电阻将　  　。（填“变大”“不变”或“变小”）

18．用电源、灯泡、导线、开关和钨丝组成如图10所示的电路，闭合开关，小灯泡发光；再用酒精灯对钨丝加热，会发现灯泡亮度变  ▲  ，原因是钨丝的温度升高其电阻变  ▲  ．

S

L

+

-

图10

图11

图12

19．某电子体重计的电路如图11所示，其中弹簧上端和滑动变阻器滑片固定在一起，AB间有可收缩的导线，R0是保护电阻，当称量的体重增加时，变阻器的电阻值  ▲  ；电压表示数  ▲  ．（选填“变大”、“变小”或“不变”）

20．在图12所示的电路中，电源电压为12V．闭合开关后，电流表的示数为0.4A，电压表的示数为8V，则电阻R2的阻值是  ▲  Ω．将滑动变阻器R1的滑片向右移动，电压表的示数将变  ▲  ．

21．如图所示，电源电压保持不变，电阻R1：R2＝1：2，当

开关S接触a时，电流表的示数为0.3A，R1消耗的功率

为P1；当开关S接触b时，R0消耗的功率是0.4W，R2

消耗的功率为P2，且P1：P2＝9：8，则电流表示数变为  ▲A,

R0＝  ▲  Ω.

22．苏州市城乡电网改造后，家用的电能表全部改用了精度高、能耗

少的脉冲式数字电能表，小明家脉冲式数字电能表的表盘上有“3000imp/( kW·h)”、“220V、

20A”等信息，若小明关闭其它所有的用电器，只接通一只“220V、100W”的电灯，使其正常

工作1h，则电灯消耗的电能是▲  J，合  ▲  kW·h，电能表的指示灯闪烁了  ▲  次，傍晚

时，小明发现在2min内自己家的电能表指示灯闪烁了100次，则小明家正在使用的电器总功率

为  ▲  W．

23．一只电灯标有“6V  3W”字样，当它正常工作时，通过灯丝的电流为  ▲  A．现提供电压为9V的电源，则应给该电灯串联一个阻值为  ▲  Ω的电阻，一起接在电源上，电灯才能正常发光．

图6

三、解答题(本题有7小题，共40分)

24．（4分）按题目要求作图

(1)在图丙中的“O”内填上合适的电表，使合上开关两个小灯都能发光．

(2)一个照明用的灯具如图丁所示，接上电源后闭合开关K1、K2时两灯都发光，再断开K1，则两灯都不发光；闭合K1，断开K2，则L1发光，L2不发光．试根据这些现象在丁图虚线框内画出该灯具内的电路图．

25．（4分）为探究并联电路中电压的规律，实验室提供的器材有：干电池组（电压约为3V）、电压表、多个小灯泡、开关、导线若干．

（1）请用笔画线代替导线，在图18甲中把电路连接完整，要求电压表测量灯L1两端的电压．

（2）电路连接正确后进行实验，某小组分别测出灯L1、L2两端的电压和并联电路的总电压，电压表示数相同，如图18乙所示，其值为  ▲  V．根据这组数据，该小组得出并联电路中电压的规律．你认为实验的疏漏之处是  ▲  ．

甲

3

–

V

15

电池组

+

-

L2

L1

5

10

0

1

2

3

0

15

V

－  3   15

乙

图18

26．（7分）小明同学用如图所示的电路研究“电流与电阻的关系”。

（1）在连接电路时，开关必须         ，在开关闭合前，应将滑动变阻器的滑片移到        （最左端、最右端）；闭合开关，调节滑动变阻器使电压表的示数为4V，电流表的示数为0.4A，则定值电阻R的阻值是        ；现将它换成20Ω的电阻接入电路来进行研究，则下一步应进行的操作是：   　　　　　　　               。

（2）小明同学按上面的电路研究通过导体的电流跟导体电阻的关系。电源电压保持不变，他不断改变R的阻值，测得相应的电流如下表，分析表中数据可知：电流跟电阻        反比（填“成”或“不成”），这与欧姆定律        （填“相符”或“不符”），其原因是                            。

| 次数 | R（Ω） | I（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2[来源:学_科_网Z_X_X_K] | 0.40 |
| 2 | 4 | 0.32 |
| 3 | 6 | 0.25 |

27．（6分）做测定电阻阻值的实验：

（1）小明根据如图所示的电路图，将实验器材连接成实验电路。同小组的小亮在检查时认为，从实验目的来看实验电路上有一根导线连接错了，建议小明改接。①请你在接错的那根线上打“×”；②另画一根导线，使电路连接正确；③如果不改接这根导线，对实验的影响是：_______　　　　　　　　　　　_ （具体说明是什么影响）。

（2）滑动变阻器在实验中除能起保护电路的作用外，另一个主要作用

（3）小明将电路改接正确后，合上开关，调节变阻器的滑片到某位置时，电压表和电流表的指示如下图所示，则电压表的读数是        V，电流表的读数是        A，被测电阻Rx的阻值是____Ω。

3

1

5

-

V

3

0

6

-

A

.

+

-

A

B

C

D

甲

0

0.2

A

0

1

2

3

3

0.6

－

0.4

0.6

乙

丙

2

1

3

0.1

0.2

0

0.3

I/A

U/V

图19

28．（6分）用标有“3.8V”字样的小灯泡做“测量小灯泡的电阻”实验，连接的部分实验电路如图19甲所示．

（1）请用笔画线代替导线，将图甲的电路连接完整；

- （2）连接电路时，开关要  ▲  ；

（3）电路连接完整后，闭合开关前，滑片应滑到  ▲  端（选填“A”或“B”）；

（4）闭合开关，灯泡不发光，电流表无示数，电压表的示数几乎等于电源电压，故障的原因是灯泡  ▲  ；

（5）排除故障后，将滑片移到某位置时，电路中电流表示数如图乙所示，电压表示数为2.5V，此时灯丝的电阻是  ▲  Ω．

（6）经多次实验，测得多组电压、电流值，并将数据制成如图丙所示的I—U图像，由此发现：灯丝的电阻是变化的，原因是灯丝的电阻受  ▲  的影响．

29．（6分）图20甲是某同学做“测量小灯泡的电功率”实验的电路图，所用的小灯泡标有“2.5V”字样．

（1）此实验中电压表的量程应选  ▲  （选填“0～3V”或“0～15V”）；

（2）一位同学连接好电路，在闭合开关后调节滑动变阻器的过程中，发现小灯泡逐渐变亮，而电压表示数逐渐变小，这说明他在连接线路时  ▲  ；

图20

甲

A

V

P

L

S

a

b

R

乙

0

0.2

0.4

0.6

0

1

2

3

A

－  0.6   3

[来源:学科网ZXXK]

（3）改正电路后，移动滑片P到某一位置时，电压表示数为1V，电流表示数为0.2A，则此时灯泡的实际功率为  ▲  W；接下去，若要测定小灯泡的额定功率，应将滑动变阻器的滑片P向  ▲  （选填“a”或“b”）移动，直到电压表的示数为  ▲  V，若此时电流表指针的位置如图20乙所示，则小灯泡的额定功率为 ▲  W.

30．（7分）（1）如图21所示是 “探究影响电流做功多少的因素”实验电路之一，

①

图21

可以根据  ▲  比较相同时间内电流做功的

多少．

②提供“2.5V”和“3 8V”两种规格的灯泡若干，

则你所选用的灯泡是  ▲  ．

③由图所示电路，可探究电流做功多少与  ▲

的关系．

④对于“电流做功多少与通电时间的关系”，是

否必需通过实验探究来发现？简要说明你的观点  ▲  ．

图22

（2）小明利用图22所示的电路做“探究通过导体的电流与导体电阻的关系”的实验．他

使用的器材有：两节干电池，阻值为5Ω（R1）、10Ω（R2）、20Ω（R3）的定值电阻、“15Ω lA”的滑动变阻器、电流表、电压表和开关各一只，导线若干．

正确连接好电路后，小明首先将R1接入电路，移动滑动

变阻器滑片使R1两端的电压为1.5V，读出电流表的示数．

①小明将用R2替换R1接入电路，接下来他应该进行的操

作是  ▲  ，读出电流表的示数．

②小明用R3替换R2接入电路进行实验，发现无论怎样移

动滑动变阻器，R3两端的电压始终无法达到1.5V．经检查，

电路连接无误，各元件均完好．请你帮他找出一种可能的原因  ▲  ．

③在不改变电路和器材的前提下，针对②中的问题，怎样改进该实验，请写出你的办法：  ▲  ．

- 四、计算题（本题2小题共10分）

31．(4分)如图所示，当开关S闭合后，滑动变阻器滑片ｐ在B端时，电压表示数为9V，电流表示数为0.15 A；滑片P在中点C时电压表的示数为6V．

求：（1）滑动变阻器R1的最大阻值  （2）电源电压和R2的阻值．

32.（6分）如图11所示电路，电源电压为6V，灯泡L标有“6V  2W”的字样，设灯泡灯丝电阻不变。

(1)若表a为电流表、表b为电压表，当S闭合时，电流表的示数为1A，求电阻R的阻值。

(2)若表a、表b均为电压表，闭合开关S，求灯泡L的功率及其通电4min消耗的电能。

2013-2014学年度第一学期月反馈检测

初三物理答案

一、选择题（每题2分，共24分）

| 二、填空题（每空1分，共26 分） 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | D | D | B | B | C | C | B | A | C | D | A | A |

13. 1.5V        6V         220V         不超过36V

14. 并          能

15. 开关          并

16．0.15        20

17. 橡胶棒        变大

18. 暗            大

19. 变大          变大

20. 10            小

21. 0.2          5

22. 3.6×105       0.1         300           1000

23. 0.5           6

三、解答题（共40 分）

24.图略

25. （1）连图略         （2）2.6    没有更换灯泡，多次实验

26.（1） 断开   右     10Ω

滑片右移使电压表示数为4V不变

（2）不成      不符      没有保持电压不变

27. （1）图略            电压表示数不变

（2）改变电压

（3）1.8       0.24        7.5

28. （1）连图略         （2）断开            （3）B

（4）灯断路           （5）12.5            （6）温度

29. （1）0～3V

（2）误将电压表并联在滑动变阻器的两端

（3）0.2     a      2.5       0.55

30. （1）①灯泡的亮暗程度

②2.5V”和“3 8V”的灯泡各一只

③电压

④不是。根据我们的生活经验可知，通电时间越长，家用电器消耗的电能越多

（2）①移动滑动变阻器滑片使R2两端的电压为1.5V

②滑动变阻器最大阻值过小（或“控制的定值电阻两端的电压过小”、“电源电压过大”、“定值电阻R3的阻值过大”等）

③保持定值电阻两端的电压为2V不变（注：控制电压在1.7V至3V间某一值均可；其他说法正确均可得分）

四、计算题（共10 分）

31.（1）60Ω

（2）18V       60Ω

32.（1）6Ω

（2）1.125W           270J