人教版九年级物理易错题精选：第14章 内能的利用(附答案)

一．选择题

1．（2014•东城区二模）汽车给我们的生活提供了便利，某汽车以72km/h的速度在平直公路上匀速行驶30km消耗了汽油2kg（q汽油=4.6×107J/kg）．查阅资料可知：汽油机效率最高约为40%；某型号电动机的额定电压为220V，额定电流为10A，正常工作1min所做有用功是1.056×105J．下列说法中正确的是（　　）

A．2kg汽油完全燃烧，放出的热量为2.3×107J    B．该汽车以72km/h的速度匀速行驶时，牵引力的功率为12kW，此时汽车受到的阻力为6N    C．这台电动机的效率为80%    D．在工作中，电动机效率高，但汽油机比电动机更环保节能

2．（2012•西宁）在标准大气压下，1kg20℃的水吸收了3.78×105J的热量后，其温度为（　　）

A．80℃    B．90℃    C．100℃     D．110℃

3．（2012•青羊区一模）下列说法正确的是（　　）A．断裂的玻璃不能复原，是因为分子间有斥力    B．沿海地区昼夜温差较小，主要原因是水的比热容较大   C．给自行车充气时，气筒壁变热，这是用做功的方式改变了气筒的内能   D．柴油机在吸气冲程中，进气门打开排气门关闭，将空气吸入汽缸

4．（2010•宜昌模拟）质量为5kg的汽油，用去一半后剩下的汽油（　　）

A．密度、比热容、热值都变为原来的一半   B．密度不变、比热容、热值变为原来的一半

C．密度、比热容变为原来的一半，热值不变   D．密度、比热容、热值都不变

5．（2008•黄浦区二模）如图所示表示的是四冲程内燃机的（　　）

A．排气冲程  B．吸气冲程  C．压缩冲程  D．做功冲程

6．关于燃料和热值，以下说法正确的是（　　）

A．增加供氧量，让燃料更充分燃烧可以提高燃料的热值  B．容易燃烧的燃料，热值一定大

C．煤的热值大于干木柴的热值，燃烧煤放出的热量比燃烧木柴放出的热量一定多

D．为了提高锅炉的效率，一要尽力使燃料更充分地燃烧，二要尽力减少烟气带走的能量

7．一个四冲程热机的飞轮转速为1800r/min，它1s完成了（　　）A．30个冲程，做了30次功   B．60个冲程，做了60次功   C．120个冲程，做了30次功     D．60个冲程，做了15次功

8．四冲程汽油机在一个工作循环中，下列说法不正确的是（　　）

A．对外做功一次   B．有两次能量转化    C．曲轴转动两周   D．压缩冲程把内能转化为机械能

9．下列部件中，摩托车没有的是（　　　）A．汽缸　　B．排气门　　C．活塞　　D．喷油嘴

10．四冲程汽油机工作时，活塞向上运动，并依靠飞轮的惯性来完成运转的冲程是（　　　）

A．吸气冲程和做功冲程　　B．压缩冲程和做功冲程　　C．压缩冲程和排气冲程　　D．做功冲程和排气冲程

11．若某热机的效率达到50%，则它每做100J的有用功（　　　）　　A．需要2s的时间　　B．燃料完全燃烧放出的热量是150J　　　　C．燃料完全燃烧放出的热量是200J　　　D．将消耗50J的无用功

12．某四冲程内燃机的活塞每秒钟完成15个工作循环，那么（　　　）　　A．内燃机的转速是900转/分　　B．每分钟对外做功900次　　　C．每分钟对外做功1800次　　D．每分钟对外做功15次

13．有甲、乙两台汽油机，甲的效率与乙的效率之比是5：4，相同时间内甲做的有用功是乙做的有用功的2倍，则在相同的时间内，甲、乙两台汽油机消耗的汽油质量之比为（　）A．5：2　B．2：5　C．8：5　D．5：8

二．填空题

14．焦炭的热值为3.0×107 J/kg，它的物理意义是　_________　．完全燃烧　_________　 kg的焦炭放出的热量能把200kg的水温度升高50℃．（已知水的比热容是4.2×103J/（kg•℃））

15．把　_________　能转化成　_________　能的机器叫热机．

16．某小汽车的经济耗油量为：（90km/h）8L/100km是指该汽车以90km/h的速度行驶100km，耗汽油8L．若该汽车在经济耗油量沿直线匀速行驶25km，其效率为31.25%，则汽车耗油　_________　升，功率　_________　W．（q汽油=3.2×107J/L）

17．汽油机是工农业生产中常用的热机，某型号汽油机的结构如图，若该汽油机的效率是20%，飞轮转速是1200r/min．（1）此汽油机每秒钟完成　_________　个做功冲程，其中　_______　冲程将机械能转化为内能；（2）当汽油燃烧不充分时会冒“黑烟”，这时汽油机的效率将　_________　（升高/不变/降低）；（3）为了降低汽缸体的温度，汽缸外有一个水箱，使汽缸被水包围着，用水来降低汽缸体的温度是因为水的　_________　；

（4）汽车在爬坡时，驾驶员的操作总是加大油门同时减慢车速．那么，在爬坡时减慢车速的目的是　_________　   ．

三．解答题

18．小王学习燃料的热值之后，自己设计一个实验来探究酒精和碎纸片的热值大小．实验装置如图甲、乙所示．

（1）经过实验后，得出的实验数据记录如表：

| 燃料 | 加热前水温℃ | 燃料燃尽时水温℃ | 燃料的热值J•kg﹣1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酒精 | 15 | 35 | 2.4×106 |
| 碎纸片 | 15 | 25 | ？ |

根据表中数据，计算出碎纸片的热值是　_________　J/kg．

（2）通过实验得到的燃料热值与实际相比是偏　_________　（选填“大”或“小”），这是因为　_________　．

19．一汽车以25m/s的速度行驶100km，发动机的功率是9×104W，效率为30%，那么该汽车在行驶中最少应准备多少汽油？（q汽油=4.5×107J/kg）

20．（2013•越秀区一模）随着我国人民生活水平的提高，家庭小汽车作为一种普通的交通工具已走进千家万户．

（1）汽车发动机一般是汽油机，在　_________　冲程把燃料燃烧产生的内能转化为机械能；完全燃烧1kg的汽油能够释放　_________　J的能量；（汽油的热值为4.6×107J/kg）

（2）阅读了某牌号汽车发动机的说明书后，将内燃机的能量流向制成如图所示的图表，根据图表给出的信息，该内燃机的效率为　　   %．

（3）为确保发动机正常工作，需对其冷却．一般使用水来充当冷却剂，你认为有什么优点（只写一种）：　_________　．

21．某型号单缸柴油机的部分技术参数如下表：

| 缸数 | 活塞行程/mm | 气缸横截面积/m2 | 转速/r•min﹣1 | 平均压强/Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 0.03 | 1200 | 3×105 |

求这种柴油机的功率．

22．有一台汽油发动机，汽缸工作容积指活塞从上止点到下止点所扫过的容积V，又称单缸排量，它取决于活塞的面积和活塞上下运动的距离（既冲程长）．如图为发动机在做功冲程中的示意图．设活塞的面积为S，冲程长为L，燃气对活塞的平均压强为p，请证明燃气对活塞的所做的功W=pV．

23．有一功率为40KW，热机效率为20%的汽车正在一平直的公路上行驶，此时油箱中仅剩下5kg的汽油，如果不考虑热机其他的能量损失，汽车以20m/s的速度向前匀速沿直线行驶，问还可前进多远？（汽油的热值为4.6×107J/kg）

第14章 内能的利用 易错题精选   参考答案

一．选择题

1．（2014•东城区二模）汽车给我们的生活提供了便利，某汽车以72km/h的速度在平直公路上匀速行驶30km消耗了汽油2kg（q汽油=4.6×107J/kg）．查阅资料可知：汽油机效率最高约为40%；某型号电动机的额定电压为220V，额定电流为10A，正常工作1min所做有用功是1.056×105J．下列说法中正确的是（　C　）

A．2kg汽油完全燃烧，放出的热量为2.3×107J    B．该汽车以72km/h的速度匀速行驶时，牵引力的功率为12kW，此时汽车受到的阻力为6N    C．这台电动机的效率为80%    D．在工作中，电动机效率高，但汽油机比电动机更环保节能

2．（2012•西宁）在标准大气压下，1kg20℃的水吸收了3.78×105J的热量后，其温度为（　C　）

A．80℃    B．90℃    C．100℃     D．110℃

3．（2012•青羊区一模）下列说法正确的是（　BCD　）A．断裂的玻璃不能复原，是因为分子间有斥力    B．沿海地区昼夜温差较小，主要原因是水的比热容较大   C．给自行车充气时，气筒壁变热，这是用做功的方式改变了气筒的内能   D．柴油机在吸气冲程中，进气门打开排气门关闭，将空气吸入汽缸

4．（2010•宜昌模拟）质量为5kg的汽油，用去一半后剩下的汽油（　D　）

A．密度、比热容、热值都变为原来的一半   B．密度不变、比热容、热值变为原来的一半

C．密度、比热容变为原来的一半，热值不变   D．密度、比热容、热值都不变

5．（2008•黄浦区二模）如图所示表示的是四冲程内燃机的（　Ｃ　）

A．排气冲程  B．吸气冲程  C．压缩冲程  D．做功冲程

6．关于燃料和热值，以下说法正确的是（　Ｄ　）

A．增加供氧量，让燃料更充分燃烧可以提高燃料的热值  B．容易燃烧的燃料，热值一定大

C．煤的热值大于干木柴的热值，燃烧煤放出的热量比燃烧木柴放出的热量一定多

D．为了提高锅炉的效率，一要尽力使燃料更充分地燃烧，二要尽力减少烟气带走的能量

7．一个四冲程热机的飞轮转速为1800r/min，它1s完成了（　Ｄ　）A．30个冲程，做了30次功   B．60个冲程，做了60次功   C．120个冲程，做了30次功     D．60个冲程，做了15次功

8．四冲程汽油机在一个工作循环中，下列说法不正确的是（　Ｄ　）

A．对外做功一次   B．有两次能量转化    C．曲轴转动两周   D．压缩冲程把内能转化为机械能

9．下列部件中，摩托车没有的是（　Ｄ　）A．汽缸　　B．排气门　　C．活塞　　D．喷油嘴

10．四冲程汽油机工作时，活塞向上运动，并依靠飞轮的惯性来完成运转的冲程是（　Ｃ　）

A．吸气冲程和做功冲程　　B．压缩冲程和做功冲程　　C．压缩冲程和排气冲程　　D．做功冲程和排气冲程

11．若某热机的效率达到50%，则它每做100J的有用功（　Ｃ　）　　A．需要2s的时间　　B．燃料完全燃烧放出的热量是150J　　　　C．燃料完全燃烧放出的热量是200J　　　D．将消耗50J的无用功

12．某四冲程内燃机的活塞每秒钟完成15个工作循环，那么（　Ｂ　）　　A．内燃机的转速是900转/分　　B．每分钟对外做功900次　　　C．每分钟对外做功1800次　　D．每分钟对外做功15次

13．有甲、乙两台汽油机，甲的效率与乙的效率之比是5：4，相同时间内甲做的有用功是乙做的有用功的2倍，则在相同的时间内，甲、乙两台汽油机消耗的汽油质量之比为（Ｃ）A．5：2　B．2：5　C．8：5　D．5：8

二．填空题

14．焦炭的热值为3.0×107 J/kg，它的物理意义是　1千克焦炭完全燃烧放出的热量是 3.0×107 J　．完全燃烧　1.4　 kg的焦炭放出的热量能把200kg的水温度升高50℃．（已知水的比热容是4.2×103J/（kg•℃））

15．把　内　能转化成　机械　能的机器叫热机．

16．某小汽车的经济耗油量为：（90km/h）8L/100km是指该汽车以90km/h的速度行驶100km，耗汽油8L．若该汽车在经济耗油量沿直线匀速行驶25km，其效率为31.25%，则汽车耗油　2　升，功率　2×104　W．（q汽油=3.2×107J/L）

17．汽油机是工农业生产中常用的热机，某型号汽油机的结构如图，若该汽油机的效率是20%，飞轮转速是1200r/min．（1）此汽油机每秒钟完成　40　个做功冲程，其中　10　冲程将机械能转化为内能；

（2）当汽油燃烧不充分时会冒“黑烟”，这时汽油机的效率将　降低　（升高/不变/降低）；

（3）为了降低汽缸体的温度，汽缸外有一个水箱，使汽缸被水包围着，用水来降低汽缸体的温度是因为水的　比热容大　；

（4）汽车在爬坡时，驾驶员的操作总是加大油门同时减慢车速．那么，在爬坡时减慢车速的目的是　增大发动机的牵引力　．

三．解答题

18．小王学习燃料的热值之后，自己设计一个实验来探究酒精和碎纸片的热值大小．实验装置如图甲、乙所示．

（1）经过实验后，得出的实验数据记录如表：

| 燃料 | 加热前水温℃ | 燃料燃尽时水温℃ | 燃料的热值J•kg﹣1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酒精 | 15 | 35 | 2.4×106 |
| 碎纸片 | 15 | 25 | ？ |

根据表中数据，计算出碎纸片的热值是　1.2×106J　J/kg．

（2）通过实验得到的燃料热值与实际相比是偏　小　（选填“大”或“小”），这是因为　存在热损失或者燃料没有完全燃烧　．

19．一汽车以25m/s的速度行驶100km，发动机的功率是9×104W，效率为30%，那么该汽车在行驶中最少应准备多少汽油？（q汽油=4.5×107J/kg）

解：根据v=可得，汽车行驶的时间：t===4000s，发动机做的功：W=Pt=9×104W×4000s=3.6×108J，

根据η=×100%可得，汽油完全燃烧放出的热量：Q===1.2×109J，根据Q=mq可得，所需汽油的质量：m==≈26.7kg．答：该汽车在行驶中最少应准备26.7kg的汽油．

20．（2013•越秀区一模）随着我国人民生活水平的提高，家庭小汽车作为一种普通的交通工具已走进千家万户．

（1）汽车发动机一般是汽油机，在　做功　冲程把燃料燃烧产生的内能转化为机械能；完全燃烧1kg的汽油能够释放　4.6×107J　J的能量；（汽油的热值为4.6×107J/kg）

（2）阅读了某牌号汽车发动机的说明书后，将内燃机的能量流向制成如图所示的图表，根据图表给出的信息，该内燃机的效率为30%．

（3）为确保发动机正常工作，需对其冷却．一般使用水来充当冷却剂，你认为有什么优点（只写一种）：　水的比热容较大　．

21．某型号单缸柴油机的部分技术参数如下表：

| 缸数 | 活塞行程/mm | 气缸横截面积/m2 | 转速/r•min﹣1 | 平均压强/Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 0.03 | 1200 | 3×105 |

求这种柴油机的功率．

解：作用在活塞表面上的压力：F=PS=3×105Pa×0.03m2=3000N；做功冲程每次的功：W=FL=3000N×0.4m=1200J；

柴油机每分钟转1200转，即每秒转20转，对外做功10次．所以功率P===12000W．

答：这台柴油机的功率约为12000W．

22．有一台汽油发动机，汽缸工作容积指活塞从上止点到下止点所扫过的容积V，又称单缸排量，它取决于活塞的面积和活塞上下运动的距离（既冲程长）．如图为发动机在做功冲程中的示意图．设活塞的面积为S，冲程长为L，燃气对活塞的平均压强为p，请证明燃气对活塞的所做的功W=pV．

解：由p=可知，活塞受到的压力：F=pS；因为在做功冲程，活塞移动的距离为L，所以燃气对活塞所做的功：W=FL=pSL；因为发动机的单缸排量V=SL；故W=FL=pSL=pV；

23．有一功率为40KW，热机效率为20%的汽车正在一平直的公路上行驶，此时油箱中仅剩下5kg的汽油，如果不考虑热机其他的能量损失，汽车以20m/s的速度向前匀速沿直线行驶，问还可前进多远？（汽油的热值为4.6×107J/kg）

解：P=40kW=40000W，Q=mq=4.6×107J/kg×5kg=2.3×108J，W=Qη=2.3×108J×20%=4.6×107J，t===1150s，s=vt=20m/s×1150s=23000m=23km．答：还可前进23km．