[image: image1.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




[image: image17.png]B SRR TrEASEApon s S





人教版九年级物理《19.2家庭电路电流过大原因》同步练习及答案1
课前预习
1.家庭电路电流过大的原因是：①                ； ②                          。
2.电功率和电压、电流的关系式：P=_________，变形得I=_________。从变形公式中可以看出，家庭电路中的_________是一定的，用电器的_____   越大，电路中的电流就越大。
3.保险丝的作用是：当                 时，温度升高而熔断，切断电路，起到       作用。
4.保险丝的制作材料是           ，其特点是                   、                 。禁止用         、      [image: image21.png]


   代替保险丝。
5.新建楼房的供电线路已经不再使用保险丝，而用起保险作用的           代替，当电流过大时，开关中的电磁铁起作用，使开关断开，切断电路。 
随堂练习
1.小刚家的电能表上标有“220 V  5 A”的字样，则他家能同时使用的用电器的总功率最多不能超过 [image: image2.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




          W。
2.随着人们生活水平的逐步提高，家用电器不断增多。在家庭电路中，下列说法正确的是（    ）
A.灯与控制它的开关是并联的，与插座是串联的
B.使用测电笔时，不能用手接触到笔尾的金属体
C.电路中电流过大的原因之一是用电器总功率过大
D.增加大功率用电器时，只需换上足够粗的保险丝即可
3.下列说法不正确的是（    ）
A.家庭电路中的用电器都是并联的
B.每个用电器上的开关和用电器都是串联的
C.接在线路上的用电器越多，干路的电流就会越大
D.为了防止[image: image3.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




经常烧保险丝，可用铜丝代替
4.将一个灯座与一个开关串联后接入照明电路中，发现开关无论是闭合还是断开，灯座上的灯泡总是亮的。产生这种现象的原因可能是（    ）
A.火线直接连入了灯座                  B.开关内的导线接头松脱
C.开关内两根导线的接头相互接触        D.灯座内两根导线的接头相互接触
5.小明把台灯插头插人插座，当他闭合台灯开关时，室内其他电灯全部熄灭。检查发现保险丝熔断。造成这一故障的原因可能是（    ）
 A．灯座短路　　 B．插座短路   C．插头短路    D．开关短路
达标练习
6.安装照明电路时，为检测电路安装是否正确，在接通电源前将火线上的保险丝取下，换成一个额定电压为220 V的白炽灯泡，同时断开所有用电器的开关。接通电源后发现灯泡正常发光。由此可以判定（       ）
A.电路安装正确                          B.电路安装不正确，某处有短路
C.电路安装不正确，某处有断路[image: image4.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




            D.条件不够，无法判断
7.图1为四个同学设计的楼梯照明电路图，其中S1、S2分别为楼上和[image: image5.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




楼下的开关（都是单刀双掷开关），要求拨动其中任何一个开关都[image: image6.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




能改变电灯原来发光或熄灭的状态，则在实际中最理想的方案是（    ）
[image: image7.jpg]=

N

Z

N

=

Z





图1

[image: image17.png]8.某同学家的四盏电灯突然熄灭了，检查发现保险丝并未烧断，用测电笔测试室内各处电路时氖管均发光，则电路故障为（    ）
A.电灯均坏了                    [image: image8.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




B.进户零线断路
C.室内线路有[image: image9.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




短路                D.进户火线断路
9．在宾馆的客房常常需要插卡用电，如图2所示．房卡的作用是
相当于一个        接在干路上。某房客把断开开关的台灯插头
[image: image18.png]


插入插座时，房间里其它电灯全部熄灭，保险丝熔断，故障的原
因是                             。
10．CCTV“广而告之”栏目曾播放过一段公益广告（如图3），[来源:Zxxk.Com]
图中的电视机与其它用电器是       联连接的。通过插座
接入电路的用电器同时工作时，电路中消耗的总功率过大，[来源:学科网]
引起干路中的电流       ，根据焦耳定律可知，干路上的
电流产生[image: image10.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




过多的        ，使导线的温度急剧升高，从而烧
坏插座和干路的导线，容易引起火灾。
11．暑期持续的“桑[image: image11.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




拿天”，居民家里的空调、电扇都闲不住，导致电路火灾时有发生，火警电话不断，消防车拉着警笛呼啸而出，赶往火灾现场，调查发现，起火原因如出一辙：电线超负荷使电线内的金属导线发热引燃了外面的绝缘皮．根据学过的物理知识回答：
（1）“超负荷”是指电路中的         过大（选填“电流”或“电阻”）。
（2）使火灾发生的理论依据是                             。
（3）如果导线是超导材料结果如何？                                         。 
12.某学校电度表允许通过的最大电流为25 A，学校里已经装了40 W的电灯50盏，60 W的电灯20盏，想要再装些电灯，最多可再装多少盏40 W的电灯？
[image: image12.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




13.保险丝的规格常用额定电流来表示，选用保险丝时，应使它的额定电流等于或略大于电路中的最大工作电流[image: image13.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




。下表所列是常用的铅锑合金保险丝的规格。
	直径（mm）
	额定电流（A）
	熔断电流（A）
	直径（mm）
	额定电流（A）
	熔断电流（A）

	0.28
	1
	2
	0.71
	3
	6

	0.32
	1.1
	2.2
	0.81
	3.75
	7.5

	0.35
	1.25
	2.5
	0.98
	5
	10

	0.36
	1.35
	2.7
	1.02
	6[来源:学科网]
	12

	0.40
	1.5
	3
	1.25
	7.5
	15

	0.46
	1.85
	3.7
	1.51
	10
	20

	0.52
	2
	4
	1.67
	11
	22

	0.54
	2.25
	4.5
	1.75
	12.5
	25

	0.60
	2.5
	5
	1.98
	15
	30


（1）由表中的数据你能得到哪些有关保险丝的知识？（写出两条）
A.___________________________________________________________________________；
B._________________________________________[image: image14.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




__________________________________。
（2）小华家照明电路中有“PZ220 40”的电灯4盏，功率为60 W的电风扇1台，1 000 W的电热水器1个，请你帮他正确选择一种规格的保险丝。
参考答案
课前预习
1．①短路    ②用电器总功率过大        

2．UI   P/U     电压    总功率   

3．电路中电流过大   保护     [来源:学_科_网Z_X_X_K]
4．铅锑合金    电阻大   熔点低    铜丝   铁丝    5．空气开关   

随堂练习
1．1100     

2．C      3．D       4．C           5．A

达标练习
6．B     7．D     8．B     

9．开关    插头处短路    

10．并    过大      热量    
11（1）电流  （2）电流的热效应  （3）导线不会发热，不会引起火灾。（合理即可）
12．[image: image15.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




57盏      

13．（1）A、保险丝的直径越大，额定电流越大；   B、保险丝熔断电流是额定电流的2倍；    （[image: image16.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




2）各用电器总功率P=40W×4+60W+1000W=1220W

[image: image19.png]



小华家照明电路中的最大正常工作电流                          [来源:学,科,网]
从表格中找出电流稍大于5.55A的保险丝为要选择的。应选取直径1.02 mm、额定电流为6 A的保险丝．
图2





图3








[image: image20.jpg]P _ 12207

5.55 A

T 2207



