电话和传感器

(1)观察如图8－3－5所示的实验。

图8－3－5

思考：

问题1：对着线圈说话时，声波推动线圈做__切割磁感线__运动，线圈中会产生与声音变化相对应的强弱变化的__电流__。

问题2：该实验利用__电磁感应__可以把__声音__信息转化为__电流__信息。

问题3：实验中用示波器来显示强弱变化的电流的产生，这种研究问题的方法叫__转换__法。

问题4：这是电话中__话筒__(选填“话筒”或“听筒”)的工作原理图。

(2)观察如图8－3－6所示的实验。

图8－3－6

思考：

问题1：变化的电流通过线圈时，因为__电流在磁场中受力__，会引起线圈振动，从而带动纸片振动。

问题2：在此实验中，如果通过线圈的是由声音转仪而来的电流，这个装置就可以把__电流__信息转化为__声音__信息。

问题3：实验中用碎纸屑的振动来显示纸片的振动，这种研究问题的方法叫__转换__法。

问题4：这是电话中__听筒__(选填“话筒”或“听筒”)的工作原理图。

(3)如图8－3－7所示是扬声器构造示意图。

图8－3－7

思考：

问题1：当线圈中通过变化的电流时，线圈受到__磁场__力的作用，从而带动与线圈相连的纸盆__振动__，于是扬声器就发出了声音。

问题2：扬声器是利用__电流在磁场中受力__把__电流__信息转化为__声音__信息的装置。

(4)如图8－3－8所示是动圈式话筒构造示意图。

图8－3－8

思考：

问　题：当你对着话筒说话或唱歌时，产生的声音使膜片__振动__，与膜片相连的线圈也跟着一起__振动__，线圈在磁场中的这种运动能产生__感应电流__，这种__感应电流__随着声音的变化而变化，经过放大后，通过扬声器还原成声音。

学点2　传感器

阅读教材P137最后一段。

思考：

问题1：把其他信息转换成__电信息__的器件叫做传感器。在电冰箱和空调里有__温度__传感器。

问题2：传感器在日常生活中有广泛的应用，有一种开关在有声音并且光照强度低时就自动闭合，这种开关里有__声音__传感器和__光__传感器，这种开关经常用来控制楼道里灯的亮灭。