17.3 电阻的测量

测量定值电阻的阻值

原理：

设计电路

进行实验

根据电路图连接电路；

闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，改变待测电阻两端的电压，记下三组对应的电压值与电流值，分别填入表格中；

根据记录的三组数据分别求出三个对应的电阻值，并求出其平均值，作为定值电阻的阻值。

断开开关，整理器材。

记录数据

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | R/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注意事项

记录数据的表格第一列为  实验次数  ，第二列为  电压  ，第三列为  电流  ，第四列为  电阻  ，第五列为  电阻平均值  。

该实验多次测量取平均值的目的是  减小误差  。

（2020年山西中考）在测量定值电阻阻值的实验中：

如图是小明连接的部分实物图，请你用笔画线代替导线，帮助小明将图中的实物连接完整。

同桌小红连接电路，刚连接完最后根导线，电流表、电压表都有示数，出现这种现象的原因是  连接电路时开关未断开  。

请你为实验需要测量和计算的物理量，画出一个实验数据记录表格。

利用该实验电路还可以完成进行的实验有  探究电流与电压的关系  。

（2021年中考考前适应性训练）“创新”学习小组在进行“测量定值电阻阻值”的实验。

如图甲是小组同学连接的部分实物图，请你用笔画线代替导线，帮助小组同学将图甲中的实物连接完整。

电路连接正确后，闭合开关，小明发现电压表有示数，电流表指针几乎不动产生这一现象的原因是  定值电阻断路  。

排除故障后，闭合开关，移动滑片，当电压表示数为2.5V，电流表示数如图乙所示，则电阻的阻值是  5  Ω。小明接下来的正确操作是  移动滑动变阻器的滑片，再测几组数据  。

（2021年山西中考）小亮同学用伏安法测量一个定值电阻Rx的阻值。实验器材有：待测定值电阻Rx（约10Ω）、电压表、电流表、滑动变阻器（20Ω1A）、开关、电源（电压恒定）各一个，导线若干。

该实验的原理是  R=U/I  。

如图甲所示，是小亮连接的部分电路，请你用笔画线代替导线，在图中将电路连接完整。要求：当滑动变阻器的滑片P向右移动时，电路中的电流变大。

请你为实验需要测量和计算的物理量，设计一个实验数据记录表格。

闭合开关后，发现电压表的示数约为电源电压，调节滑动变阻器滑片，电压表示数无明显变化，电流表示数为零，造成该故障的可能原因是  电阻Rx处断路  。

在“伏安法测电阻”的实验中，小明同学连接了如图甲所示的电路（电路元件完好，接线柱接线牢固）。

在未检查电路连接是否正确的情况下，闭合开关，调节滑动变阻器滑片，电流表的示数将  发生变化  ,电压表的示数将保持不变。（选填“发生变化”或“保持不变”）

检查电路，发现有一处连接错误，请指出连接错误的导线是  d  （选填“a”“b”“c”或“d”)。

纠正错误后，闭合开关，测得几组数据如下表。

| 实验次序 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 1.5 | 2.1 | 2.8 |
| 电流I/A | 0.10 | 0.14 |  |
| 电阻R/Ω | 15.0 |  |  |

第3次实验时电流表示数如图乙所示，电流表的示数为  0.18  第2次实验后，算出的电阻值是  15.0  Ω，第3次实验后，算出的电阻值是  15.6  Ω，待测电阻阻值为  15.2  Ω。

测量小灯泡的电阻

原理：

设计电路

进行实验

根据电路图连接电路；

闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，改变待测电阻两端的电压，记下三组对应的电压值与电流值，分别填入表格中；

分别计算每次测量的灯泡的电阻，找出电阻的变化规律。

断开开关，整理器材。

记录数据

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

实验结论

小灯泡灯丝的电阻随温度的升高而  增大  。

注意事项

记录数据的表格第一列为  实验次数  ，第二列为  电压  ，第三列为  电流  ，第四列为  电阻  。

处理数据时不需要求电阻的平均值，因为灯泡的电阻随  温度  的变化而变化，不是一个定值，求平均值无意义。

该实验多次测量的目的是  使结论更具有普遍性  。

（2021年百校联考四）“创新”小组的同学在进行电学实验时发现了—个有趣的元件，它有a、b两部分，a是一个定值电阻，b是一种特殊金属导体，封闭在一个透明的玻璃壳内，A、B、C是三个外露的接线柱。如图所示。

请用笔画线代替导线将图甲中的电路连接成研究通过a的电流跟a两端电压关系的电路。

连接电路时，开关应该  断开  ，滑动变阻器的滑片应该滑到  最大阻值处  。

根据实验测得的数据，描绘出a的U-I关系图像如图乙所示。根据图像，可以得出的结论是  电阻一定时，通过它的电流与其两端的电压成正比  。

为了解b的特征（已知b的额定电压为4.5V），他们使用类似研究a的方法进行实验，测得数据后描绘出b的U-I关系图像如图丙所示。由图可知，b的电阻随温度的增大而  增大  ，其额定功率约为  1.8   W。（保留一位小数）

（2021年太原中考二模）小明用如图所示的电路“测量小灯泡电阻”时，电源电压为3V、小灯泡上标有“2.5V”字样，他连好电路后闭台开关，发现灯泡不亮，电流表无示数，电压表示数接近电源电压；排除故障后，他按正确的操作测得了实验数据并记录在下表中。请你解答下列问题：

|  | 实验次数; 第一次; 第二次; 第三次. 电压U/V; 2.5; 2.0; 1.5. 电流I/A; 0.30; 0.25; 0.20. 电阻R/Ω. |
| --- | --- |

用笔画线代替导线把图中的实物电路连接完整要求：滑动变阻器的滑片向右滑动时，灯泡变亮，导线不能交叉；

连接好电路，在闭合开关前，为保护电路，滑动变阻器的滑片P应该滑至  G  端（选填“G”或“H”）；

电路发生的故障可能是  小灯泡断路  ；

根据实验数据可知小灯泡正常发光时的电阻是  8.3  Ω；（保留一位小数）

计算灯泡的电阻时发现灯泡电阻随着电压的降低而变小，这是因为  小灯泡灯丝温度降低  。

（2021年太原中考一模）小青在“伏安法测小灯泡电阻”的实验中，首先连接了图甲所示的实物图，闭合开关后，调节滑片在某一位置时，电流表示数如图乙所示，这时灯丝突然烧断，观察此时电压表的示数情况；然后，换相同规格的灯泡重新测量，将数据记录在表格中，绘出的I-U图象如图丙中A所示。小雨用相同的器材和电路做该实验时，由于连接错误，根据测量数据绘出的I-U图象如图丙中B所示。请你解答：

| 电压U/V | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.10 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| 电阻R/Ω | 5.0 | 7.5 | 8.7 | 10.0 | 11.1 |
| 电阻平均值R/Ω | 8.5 |  |  |  |  |

闭合开关前应将滑片移到  A  （选填“A”或“B”）端；

图乙中电流值是  0.26   A；灯丝突然烧断时电压表的示数  变大  （选填“变大”、“变小”或“不变”）；

小青对表格中数据的处理是错误的，原因是  灯丝的电阻随温度的变化而变化，求平均值无意义  ；

你认为小雨在连接过程中出现的错误是  电压表并联到了滑动变阻器两端  。

（2021年百校联考一）科技小组的同学们测量额定电压为2.5V小灯泡的电阻，电源电压恒为6V，滑动变阻器R的规格为“20Ω  1A”。如图甲所示是该实验小组没有连接完整的电路。

请你用笔画线代替导线，在图甲中把电路连接完整。

请你在虚框中设计记录实验数据的表格。

当灯泡正常发光时，电流表示数如图乙所示，为  0.2   A，小灯泡电阻为  12.5  Ω。

    - 测量小灯泡的电阻  不需要  （选填“需要”或“不需要”）多次测量求平均值理由是  因为小灯泡的电阻随温度的变化而变化  。

    - 连接电路时开关未断开、探究电流与电压的关系

定值电阻断路、5、移动滑动变阻器的滑片，再测几组数据

R=U/I电阻Rx处断路

发生变化、d、0.18、15.0、15.6、15.2

断开、最大阻值处、电阻一定时，通过它的电流与其两端的电压、正比、增大、1.8

G、小灯泡断路、8.3、小灯泡灯丝温度降低

A、0.26、变大、灯丝的电阻随温度的变化而变化，求平均值无意义、电压表并联到了滑动变阻器两端

0.2、12.5、不需要、因为小灯泡的电阻随温度的变化而变化